B. Souhrnná technická zpráva

Stavební úpravy mola u Labutího jezírka v Mariánských Lázních

Obsah souhrnné technické zprávy

B.1 Popis území stavby

a) charakteristika stavebního pozemku,

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.),

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma,

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé),

h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu),

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice.

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení,

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.

B.2.3 Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

B.2.6 Základní technický popis staveb

B.2.7 Technická a technologická zařízení

Zásady řešení zařízení, potřeby a spotřeby rozhodujících médií.

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení

Posouzení technických podmínek požární ochrany:

a) výpočet a posouzení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečných prostorů,

b) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva,

c) předpokládané vybavení stavby vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními včetně stanovení požadavků pro provedení stavby,

d) zhodnocení přístupových komunikací a nástupních ploch pro požární techniku včetně možnosti provedení zásahu jednotek požární ochrany.

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi

Kritéria tepelně technického hodnocení.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.).

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

Pronikání radonu z podloží, bludné proudy, seizmicita, hluk, protipovodňová opatření apod.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury, přeložky,

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.

B.4 Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení,

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,

c) doprava v klidu.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,

b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině,

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000,

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA,

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

B.8 Zásady organizace výstavby

a) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,

b) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,

c) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé),

d) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin.

B.1 Popis území stavby

a) charakteristika stavebního pozemku

Dotčené území se nachází v katastrálním území Mariánských Lázní. Území je městským parkem (Sady Václava Skalníka) s vodní plochou (Labutí jezírko). Nachází se zde vzrostlá zeleň, dvě odpočívadla (vstup do vody na jižní straně a dřevěné molo na východní straně jezírka). Ze severu je řešená část parku vymezena Promenádou města Bad Homburgu a ze západu Hlavní třídou. Pozemek je mírně svažitý směrem k vodní ploše.

Stavebními zásahy nebude vzrostlá zeleň dotčená – není třeba žádného kácení.

Celková plocha zájmové oblasti je 2.215 m2. Z toho 345 m2 tvoří vodní plocha.

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.)

Kromě vizuální prohlídky a částečného geodetického zaměření (výškopis a polohopis) dotčeného pozemku nebyl proveden žádný průzkum.

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Na dotčeném pozemku jsou evidovány tyto typy ochrany: rozsáhlé chráněné území, vnitřní lázeňské území, ložiska slatiny a rašeliny, ochranné pásmo 1.stupně.

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Pozemek se nachází v záplavovém území.

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Stavební úpravy nebudou mít vliv na okolní pozemky a stavby. Při provádění stavby bude brán maximální zřetel na ochranu okolí stavby. Stavba bude prováděna v denních hodinách od 7,00 do 19,00 hodin za opatření protihlukových a protiprašných. Odtokové poměry v území se nebudou měnit.

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Navržené opravy nepočítají s kácením vzrostlých dřevin. Dojde pouze k postupnému zrušení záhonů o celkové ploše 550m2 a k odstranění některých měnších okrasných keřů a rostlin.

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé)

Požadavky na zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa není třeba řešit.

h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu)

Dotčené pozemky jsou napojeny na dopravní infrastrukturu stávajícími pěšinami v parku. Stavba nebude napojena na stávající rozvod elektro NN ani na zásobování vodou. Odvod děšťové vody je řešen přirozeným vsakováním.

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice.

Netýká se této stavby.

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

1.ETAPA - VÝCHOD:

Oprava kamenného břehu:

Šířka: 0,3 – 0,5 m

Celková délka (obvod břehu): 27,9 m

Celková zastavěná plocha: 8,37 m2

Odpočívadlo a přístupová stezka - východ:

Celková zastavěná plocha: 94 m2

2.ETAPA – JIH:

Oprava kamenného břehu:

Šířka: 0,3 – 0,5 m

Celková délka (obvod břehu): 16,7m

Celková zastavěná plocha: 5,01 m2

Odpočívadlo, přístupové stezky a vjezd do vody - jih:

Celková zastavěná plocha: 214 m2

3.ETAPA – SEVER:

Oprava stezek:

Celková zastavěná plocha: 62 m2

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení

Velkou inspirací v samotném přístupu k návrhu byla fotografie jezírka z roku 1906. Jezírko je na ní prostou až divokou ale přesto nedílnou součástí celého parku. Vodní hladinu lemuje ka- menná zídka, okolo se rozprostírá trávník s rozesetými keři a k vyhlídce se zdvihá skalka s kve- toucími rostlinami. Pohled působí velmi romanticky. Návrh nesleduje pouze výtvarnou kompozici. Je to pohled člověka konce 19. století s jeho snahou uchopit, kultivovat možná i ovládnout divokou přírodu, ke které ale stále pociťuje úctu a respekt.

Při dnešním podhledu na jezírko se však dojem zkrocené přírody vytrácí. Jezírko zcela vystupuje z konceptu velkého přírodního parku, který se line Mariánskými Lázněmi. Stává se pompézní atrakcí. Úkolem návrhu je přiblížit okolí jezírka jeho původní „divočejší“ podobě.

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

Přístupové stezky a zpevněné pobytové břehy jezírka jsou řešeny jediným povrchem/texturou, a to žulovými kostkami obrůstajícími trávou. Žulová kostka a trávník - dva povrchy objevující se napříč celým parkem.

Absence pevné hranice mezi zpevněnými plochami a trávníkem podporuje vyšší stupeň „divo- kosti“ celkového vzezření navrhovaného řešení. Jednotlivé žulové kostky jsou v pásmu mezi trávníkem a zpevněnou stezkou kladeny ve větších rozestupech, čímž vytvářejí volný gradinet mezi těmito dvěma povrchy.

B.2.3 Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby

S ohledem na charakter stavby nelze popisovat dispoziční řešení. Z provozního hlediska se jedná o dvě odpočívadla a několik přístupových stezek bez specifických požadavků na provoz. Zatravněná kamenná dlažba (P plná skladba / G gradient) a oprava břehu  bude provedena na základě výkresové dokumentace, vypracované po konzultaci se specialistou.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Projekt je řešen v úpravě, zabezpečující užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., kterou se stanoví obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.  Nové komunikace budou široké 1500 mm (pěší) až 2500 mm (pojezdové) s dodržením podélného sklonu nejvýše 1:12 (8,33 %) a příčného sklonu nejvýše 1:50 (2,0 %).

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Stavba po dokončení bude pro své uživatele bezpečná. Bude odpovídat všem předpisům a normám.

B.2.6 Základní technický popis staveb

Stopa stezek a odpočívadel je volena s ohledem na stávající břeh jezírka a vegetaci v prostoru (vytyčení bude odsouhlaseno autorským dozorem v rámci kontrolního dne) i uživatelskou přívětivost a komfort.

Pozn.: Vytyčovací výkresy (formát .dwg) budou vypracovány zvlášť na vyžádání geodeta.

Trasa je tvořena rovinnými přímými úseky v kombinaci s kruhovými oblouky. Šířka komunikací (dlažba P – plná skladba) je v případě pěších stezek 1,5 m (+ 1,2 m dlažba G (gradient) na každou stranu), u pojezdového chodníku 2,5 m (+ 1,2 m dlažba G (gradient) na každou stranu), v případě odpočívadel se jedná o šířky 2,5 m a asi 3,6m.

Spotřeba dlažebních kostek ve skladbě Dlažba G (graident) je 60% z Dlažby P (plné skladby).

Navržená niveleta podélného sklonu bude nejvýše 8% a příčného sklonu nejvýše 2%.

Stezky budou skládány ze štípaných žulových kostek (Slatina Hudčice / Mrákotín). Mezi nimi bude ve sparách (40 mm) prorůstat tráva. Standartní formát dlažebních kostek je 120x120x120 mm. Formát krajin (obrubníky) je 120x120x200 mm. Krajiny se budou používat (kladeny na výšku) po obvodě všech stezek a obou odpočívadel. V případě vjezdu do jezírka (spád rampy 20%) se budou pro zpevnění skladby přidávat krajiny i v poli. Dole bude tato rampa ukončena krajinami 120x120x400 mm v betonovém základu, které budou chránit kostky proti sesunu. Krajiny lemující pojezdový chodník (120x120x200 mm) se z vnější strany zpevní betonovými obrubníky (např. Best Parkan) vloženými do betonového lože a zahrnutými hlínou (skryté pod terénem). Plochy „gradientu“ se vyskládají z krajin (120x120x200 mm) přihrnutých suchým betonem tak, aby se nevyvracely. Dlažební kostky v kontaktu s vodou (vjezd do jezírka) budou  kladeny do betonového lože 130 mm s kari sítí. V ostatních případech budou kostky pokládány na 70 mm lože jemné kamenné drťi (frakce 4-8 mm) a 100mm podkladu ze štěrkodrti (frakce 16-32 mm).

Tvar jednotlivých řad kostek se odvíjí od lemu jezírka. První řady tvoří vrchol zídky břehu, další řady kostek se skládájí směrem ven.

Pravidelné spáry mezi kostkami budou dodrženy za pomoci malých žulových klínků, které budou kladeny mezi ně. Nakonec budou spáry mezi dlažebními kostkami vysypány travním substrátem s hydrogelem (opatření proti vysychání) a zaseje se travní směs pro zátěžové plochy silným sešlapáváním. V místech mimo dlažbu, kde si terénní úpravy vyžádají sejmutí ornice, vyseje nový trávník do směsi ornice s praným pískem (poměr 60/40%).

Jedná se o plochy pro chodce, dopravní značení se proti současnému stavu nezmění.

Odvodnění stezek bude řešeno stávajícím způsobem (přirozeným vsakováním).

Oprava kameného břehu jezírka bude provedena pouze v místě opravy odpočívadel s přesahem cca 2 m za tyto úseky (jedná se o celkové délky 27,9 m – východ a 16,7 m – jih). Návrh upřednostňuje znovupoužití stávajícího materiálu. V případě, že se budou některé kameny rozpadat a bude nutné je nahradit, použijí se nepravidelně štípané hakly z tepelského trachytu nebo žuly v podobném odstínu a formátu (na zvážení dodavatele kamenických prací). Koruna zídky břehu bude v místě odpočívadel tvořena štípaným trachytem ve formátu navazujících dlažebních kostek (cca 120x120x120 mm). První řada kostek (lem jezírka) bude připevněna na ocelový trn a chemickou kotvu.

Velké balvany při vjezdu do jezírka na východní straně se ponechají (viz Situace). Ostatní malé a nahodile roztroušené kameny v rámci dotčeného území se odstraní.

Při opravě břehu je nutné dbát zvýšené pozornosti zdrojům osvětlení. To bude demontováno a očištěno a po dobu oprav bezpečně uskladněno. Po té se nemontuje zpět. Veškerá kabeláž musí vést ve vodotěsné chráničce. Stávající kabely povrchově vyvedené z jezírka na terén, se také povedou ve vodotěsné chráničce a to prostupem v zídce a dále pak pod terénem.

B.2.7 Technická a technologická zařízení

Netýká se této stavby.

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení

Posouzení technických podmínek požární ochrany:

a) výpočet a posouzení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečných prostorů,

b) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva,

c) předpokládané vybavení stavby vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními včetně stanovení požadavků pro provedení stavby,

d) zhodnocení přístupových komunikací a nástupních ploch pro požární techniku včetně možnosti provedení zásahu jednotek požární ochrany

Parkové úpravy Labutího jezírka nevyžadují samostatné požárně-bezpečnostní řešení. Stavbou nedojde ke zhoršení požární bezpečnosti okolních staveb.

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi

Kritéria tepelně technického hodnocení.

Netýká se této stavby.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.).

Netýká se této stavby. Stavba nebude mít negativní vliv na své okolí. Drobné zhoršení lze předpokládat pouze v období realizace, kdy může dojít k navýšení hlukové zátěže a prašnosti při provádění některých stavebních činností. Dodavatel musí zajistit pravidelné čištění aut vyjíždějících ze stavby, přilehlých prostor a příp. místní komunikace od nečistot způsobených staveništní dopravou. V době od 19,00 do 7,00 hodin musí být dodržován noční klid.

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

Pronikání radonu z podloží, bludné proudy, seizmicita, hluk, protipovodňová opatření apod.

Netýká se této stavby.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury, přeložky

Netýká se této stavby. Odvod dešťových vod bude řešen přirozeným vsakováním.

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Netýká se této stavby.

B.4 Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení

Netýká se této stavby.

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Dotčené pozemky jsou napojeny na dopravní infrastrukturu stávajícími pěšinami v parku.

c) doprava v klidu

Netýká se této stavby.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Před započetím stavebních prací bude zajištěna ochrana stromů na staveništi tak, aby během výstavby byly dřeviny v dotčeném prostoru ochráněny proti poškození vlivem stavby. Při pracích bude dodržen postup dle ČSN DIN 18 920 a ČSN 839061.

Stávající záhony budou v nutném rozsahu nahrazeny trávníkem (v místech nové modelace terénu 320m2). V rámci stavebních úprav dojde k sejmutí ornice, která bude částečně uložena do násypů terénních úprav a zčásti bude odvážena na určenou skládku. Ornice bude snímána nejblíže 1m od kmenů vzrostlých stromů.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Stavba zlepší životní prostředí v dané lokalitě a jejím okolí. Drobné zhoršení lze předpokládat pouze v období realizace, kdy může dojít k navýšení hlukové zátěže a prašnosti při provádění některých stavebních činností. Tyto negativní vlivy budou v maximální míře minimalizovány dostupnými prostředky. Všechny odpady vzniklé při stavební činnosti budou likvidovány v souladu s předpisy platné legislativy v odpadovém hospodářství a přednostně budou nabídnuty k recyklaci. Odpad při stavební činnosti budou tvořit především zbytky stavebních materiálů. Stavební odpad bude tříděn a odvážen na skládku.

b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině

Stavba nebude mít po dokončení negativní vliv na přírodu a krajinu. Ekologické funkce a vazby na okolní krajinu nebudou narušeny. Před započetím výstavby bude zajištěna ochrana stávajících dřevin na staveništi tak, aby během výstavby byly dřeviny v dotčeném prostoru ochráněny proti poškození vlivem stavby. Při pracích bude dodržen postup dle ČSN DIN 18 920 a ČSN 839061. Případné zařízení staveniště a skládkování materiálu přednostně situovat mimo prvky VKP.

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

Netýká se této stavby.

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA

Netýká se této stavby.

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

Netýká se této stavby.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Netýká se této stavby.

B.8 Zásady organizace výstavby

a) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Dotčené pozemky jsou napojeny na dopravní infrastrukturu stávajícími pěšinami v parku. Stavba nebude napojena na stávající rozvod elektro NN ani na zásobování vodou. Odvod děšťové vody je řešen přirozeným vsakováním.

Pokud nebude dohodnuto jinak, sociální zařízení staveniště si vybuduje zhotovitel podle svých potřeb a na vlastní náklady - předpoklad mobilní buňky.

b) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Během realizace stavby musí být zajištěno pravidelné čištění aut vyjíždějících ze stavby, přilehlých prostor a příp. místní komunikace od nečistot způsobených staveništní dopravou. V době od 19,00 do 7,00 hodin musí být dodržován noční klid. Budou dodržována protiprašná a protihluková opatření. Stavbou nevzniknou požadavky na asanace a demolice.

c) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé)

S ohledem na to, že dosud není vybrán dodavatel stavby, nelze v této chvíli přesně definovat požadavky na zařízení staveniště. Rozsah staveniště bude určen pozdější dohodou se stavitelem a s ohledem na etapizaci projektu. Situování staveniště a skládkování materiálu bude přednostně řešeno mimo prvky VKP.

Stavbou dojde k záboru veřejného prostranství (ve vlastnictví stavebníka). Po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný stav pracovišť a dopravních a přístupových komunikací.

Stavební činnost bude během výstavby zasahovat mimo prostor vyhrazeného staveniště. Pro stavbu se počítá s plochami pro skladování (deponie ornice (ZPF) a ostatních hornin vytěžených během stavby). Hlavní objemy materiálů budou přiváženy na stavbu v přesných termínech, dohodnutých s dodavatelem stavby.

Pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny proti vstupu nepovolaných osob. Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných osob, zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za snížené viditelnosti. Před zahájením prací v ochranných pásmech vedení, staveb nebo zařízení technického vybavení provede zhotovitel odpovídající opatření ke splnění podmínek stanovených provozovateli těchto vedení a během provádění prací je bude dodržovat.

Při stavebních pracích za snížené viditelnosti musí být zajištěno dostatečné osvětlení, požadavky na osvětlení stanoví nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.

Staveniště bude označeno z příjezdových a přístupových stran bezpečnostním značením, vjezd na staveniště bude označen tabulkou vymezující vjezd pouze vozidlům stavby s maximální povolenou rychlostí. Bezpečnostní značení bude provedeno v souladu s nařízením vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, ve znění nařízení vlády č. 405/2004 Sb.

d) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin.

Při výstavbě stezek se vytěží přibližně 100 m3 zeminy a hmot.  V rámci úspor a ekologie je snaha znovupoužít zeminu a štěrkodrť (popř. další sypké materiály) vytěžené při bouracích prací. Zbývající zemina a nepoužité materiály budou odvezeny na určenou skládku.

Prosinec 2015

MSc. Arch. Vladimíra Vaníková