PŘÍLOHA Č.6 ZD

Základní popis technologických postupů a doporučené termíny při údržbě jednotlivých vegetačních prvků

1.TERMINOLOGIE, DEFINICE

- intenzita péče o zeleň: druhy pracovních operací a jejich četnost, plánovaná nebo provedená na jednotlivých prvcích zeleně v průběhu jednoho roku

- intenzitní třída péče o zeleň: kvalitativně a kvantitativně stanovený rozsah intenzity péče o prvky nebo objekty zeleně; kritériem pro jejich zařazení do určité intenzitní třídy péče je zejména jejich význam v sídle nebo v krajině

- Intenzitní třídy údržby byly vymezeny zadavatelem dle následujících principů:

- 1. IT – zahrnuje plochy nejvíce exponované, či památkově chráněné, jedná se o části ploch lázeňských parků v centru města nebo v okolí významných lázeňských staveb, pramenů

- 2. IT – zahrnuje zeleň bydlení – všechna sídliště, školy a sportoviště, ulice v zástavbě

- 3. IT – zbytkové plochy v zástavbě, louky nevyžadující vyšší míru údržby

- Vymezení obvodů údržby je vymezením dle dodavatelů údržby – jsou to území zvyklostně daná jako celky. Hranice obvodů údržby jsou vedena po hranicích katastrálních parcel.

2. Oborové normy – závazná ustanovení

Technické normy jsou základními odbornými dokumenty a jako takové je považuje zadavatel za základní oborové standardy. Pro předmět plnění jsou rozhodné ustanovení norem pod označením ČSN 83 9011-61, které nabyly účinnosti od 1. března 2006. Konkrétně se jedná o:

| Závazné normy, platné od 1. března 2006 |  |
| --- | --- |
| ČSN 83 9011 | Technologie vegetačních úprav v krajině – Práce s půdou |
| ČSN 83 9021 | Technologie vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba |
| ČSN 83 9031 | Technologie vegetačních úprav v krajině – Trávníky a jejich zakládání |
| ČSN 83 9041 | Technologie vegetačních úprav v krajině – Technicko-biologické způsoby stabilizace terénu – Stabilizace výsevy, výsadbami, konstrukcemi ze živých a neživých materiálů a stavebních prvků, kombinované konstrukce |
| ČSN 83 9051 | Technologie vegetačních úprav v krajině – Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy |
| ČSN 83 9061 | Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích |

Pro předmět plnění jsou důležitá především níže taxativně vymezené technické specifikace nebo jiná určující kritéria používaná jako pravidla, směrnice, pokyny nebo definice charakteristik zajišťující, aby materiály, výrobky, postupy a služby vyhovovaly danému účelu.

2.1. Trávníky – udržovací péče

Obecné podmínky udržovací péče o trávníky definuje ČSN 83 9051:

- Práce s trávníky a plochami lučního charakteru – všeobecně: Požadavky, způsob, rozsah a termíny prací se řídí zejména plánovaným cílem vegetační úpravy, podmínkami stanoviště, vývojovým stadiem a stupněm využívání.

- Zkoušky - kontrolní zkoušky: Práce spojené s rozvojovou a udržovací péčí se kontrolují na shodu s ustanoveními této normy vizuálně, v reprezentativním rozsahu, na konci vegetačního období. Pokud se tyto činnosti nedají ke konci vegetačního období jednoznačně ověřit, provádí se vizuální kontrola vždy po provedení určitého opatření, např. po pokosení trávníku nebo v době trvání jeho účinků, např. v boji proti škůdcům.

Pravidla pro kosení trávníky definuje ČSN 83 9051:

- Práce s trávníky a plochami lučního charakteru – kosení: Druh sekačky je nutno volit podle cíle práce. U často kosených trávníků se smí používat pouze sekačky s hladce stříhajícím žacím ústrojím.

- Práce s trávníky a plochami lučního charakteru – kosení: U krajinných trávníků (extenzívních) závisí nakládání s pokosenou hmotou od požadavků na aktuální způsob jejího využití (viz ČSN 83 9031). Pokud nejsou stanovena žádná pravidla, je nutno pokosenou hmotu o délce větší než 10 cm odstranit.

- Práce s trávníky a plochami lučního charakteru – odpad: Odpad (např. papír, sklo, plasty) je nutno odstraňovat.

Pravidla pro hnojení dle ČSN 83 9051 - Práce s trávníky a plochami lučního charakteru – hnojení:

- Pro hnojení trávníkových ploch v rámci předmětného výběrového řízení platí údaje uvedené v tabulce následovně:

- Trávník luční a nestandard v 1. intenzitní třídě jako trávník parkový (řádek 2)

- Trávník luční a nestandard v 2. a 3. intenzitní třídě jako trávník krajinný (řádek 3)

| Tabulka - Hnojení trávníků |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sloupec | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Řádek | Kategorie trávníku | N | P2O5 a) | K2O b) |
|  | podle ČSN 83 9031 | [g.m-2.rok -1] | [g.m-2.rok -1] | [g.m-2.rok -1] |
| 1 | parterový (okrasný) | 15 – 20 | 0 – 8 | 0 –16 |
| 2 | parkový (rekreační) c) | 6 –10 |  |  |
| 3 | sportovní (zátěžový) | 15 –20 |  |  |
| 4 | krajinný (extenzívní) | 0 d) – 3 |  |  |
| a) Podle zásoby v půdě a ročního hnojení dusíkem |  |  |  |  |
| b) V závislosti na obsahu jílu a zásobě draslíku v půdě asi 40 % až 60 % roční dávky dusíku |  |  |  |  |
| c) Jestliže se hnojí nepravidelně, je nezbytné alespoň udržovací hnojení |  |  |  |  |
| d) Zpravidla pro plochy lučního charakteru |  |  |  |  |

- Množství dusíku v jednotlivých dávkách se řídí druhem chemické vazby ve hnojivu. Jednotlivá dávka rychle působícího hnojiva nemá překročit 4 g až 5 g N (dusíku) na m2. Tím je umožněno dostatečně stejnoměrné rozdělení. Současně se tak zabrání popálení rostlin a průsaku do podzemních vod.

- První dávka by měla být aplikována na jaře, buď před začátkem růstu, nebo v návaznosti na něj.

- Pro snížení nebezpečí houbových infekcí by se měla poslední letní dávka aplikovat přibližně v polovině srpna.

2.2. Trvalkové záhony, (záhony trvalek)

Základní východiska pro rozvojovou a udržovací péči definuje ČSN 83 9051:

- Kypření půdy s odstraňováním nežádoucích rostlin: Hloubka kypření má být ve výsadbách dřevin 3 cm a v plochách trvalek 2 cm. Přitom je nutno oddělit nadzemní části nežádoucích rostlin, které smí zůstat na ploše. (NÁRODNÍ POZNÁMKA: Ponechání nežádoucích rostlin na ploše je účelné jen tehdy, jsou-li odstraňovány před rozkvětem.)

- Řez rostlin – Všeobecně: U okrasných trvalek, záhonových růží a letniček je nutno začišťovat, popřípadě odstřihovat odkvetlé a odumřelé části rostlin.

- Hnojení: Má-li se hnojit, dávky hnojiv je třeba omezit na nezbytnou míru v souladu se stanovištěm a pěstebním cílem. Dávkování živin se má určovat na základě stanovení obsahu živin v půdě. Tabulka 1 obsahuje upozornění na roční dávky živin, jejichž horní hranice by neměla být překročena.

| Tabulka 1 - Hnojení výsadeb |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sloupec | 1 | 2 | 3 a) | 4 a) | 5 a) |
| Řádek | Druh | N | P2O5 | K2O | MgO |
|  |  | [g.m-2.rok -1] | [g.m-2.rok -1] | [g.m-2.rok -1] | [g.m-2.rok -1] |
| 1 | záhonová výsadba trvalek náročných na živiny b) | do 10 | 4 – 6 | 6 – 8 | 0,8 – 1,2 |
| 2 | záhonová výsadba trvalek nenáročných na živiny | do 5 | 2 – 4 | 4 – 6 | 0,6 – 0,8 |
| a) Je nutno přihlížet k zásobě živin v půdě |  |  |  |  |  |
| b) 1. dávka na začátku růstu Rozděleno do dvou dávek: (březen/duben); 2. dávka přibližně v červnu/červenci |  |  |  |  |  |

Specifické požadavky pro cibulnaté a hlíznaté rostliny stanovuje ČSN 83 9021:

- Požadavky na dodávané rostliny - Školkařské výpěstky : Květinové cibule a hlízy musí odpovídat příslušné směrnici

- Výsadba rostlin - Výsadba dřevin, trvalek, letniček a dvouletek, květinových cibulí a hlíz – Hloubka výsadby: Cibule a hlízy květin se musí sázet ve správné poloze. Je třeba dodržet hloubku výsadby s ohledem na jednotlivé druhy.

2.3. Letničkové záhony, (záhony letniček)

Konkrétní ustanovení dle ČSN 83 9021:

- Výsadba rostlin: Trvalky, letničky, dvouletky a další záhonové květiny lze vysazovat celoročně, pokud není zmrzlá půda.

- Dokončování výsadeb: Ihned po výsadbě jsou způsobilé k přejímce letničky a dvouletky, květinové cibule a hlízy a také dřeviny  a trvalky, pokud odběratel nepožaduje dokončovací péči.

- Práce ve výsadbách-řez rostlin – všeobecně: U okrasných trvalek, záhonových růží a letniček je nutno začišťovat, popřípadě odstřihovat odkvetlé a odumřelé části rostlin.

2.4. Růže

- Urovnání, kypření a čištění výsadbových ploch: Růže očkované v kořenovém krčku se musí nakopčit tak, aby byla zakryta nejméně tři očka.

Základní východiska pro rozvojovou a udržovací péči definuje ČSN 83 9051 - Práce ve výsadbách:

- Řez rostlin: U okrasných trvalek, záhonových růží a letniček je nutno začišťovat, popřípadě odstřihovat odkvetlé a odumřelé části rostlin.

- Hnojení: Má-li se hnojit, dávky hnojiv je třeba omezit na nezbytnou míru v souladu se stanovištěm a pěstebním cílem. Dávkování živin se má určovat na základě stanovení obsahu živin v půdě. Tabulka obsahuje upozornění na roční dávky živin, jejichž horní hranice by neměla být překročena.

|  | N g.m-2.rok-1 | P20 g.m-2.rok-1 | K2O g.m-2.rok-1 | MgO g.m-2.rok-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Růže | 8 až 16 | 6 až 10 | 8 až 16 | 1,0 až 2,0 |
| 1) Rozdělit na 2 dávky: 1. dávka na začátku vegetace březen/duben 2. dávka asi červen/červenec |  |  |  |  |

- Ochranná opatření na zimní období: Mají-li být choulostivé rostliny chráněny v zimě před mrazem, slunečním zářením a větrem, lze to provést např. zakrytím nebo svázáním, nakopčením růží, důkladnou zálivkou stálezelených rostlin, vyzvednutím a uskladněním hlíz a cibulí citlivých na mráz. (NÁRODNÍ POZNÁMKA: Výsadby v krajině je nutno chránit i proti volně žijící zvěři, např. repelenty, chráničkami, ploty apod.)

- Ochranná opatření na zimní období: Zimní ochranu je nutno na jaře včas odstranit.

2.5. Živé ploty

Tvarovací řez

Obecné podmínky tvarovacího řezu definuje ČSN 83 9051:

- Tvar hotových živých plotů je třeba udržovat zpětným řezem přírůstků.

2.6. Dřeviny

ČSN 83 9051- Práce ve výsadbách:

- Kypření půdy s odstraňováním nežádoucích rostlin: Hloubka kypření má být ve výsadbách dřevin 3 cm a v plochách trvalek 2 cm. Přitom je nutno oddělit nadzemní části nežádoucích rostlin, které smí zůstat na ploše.(NÁRODNÍ POZNÁMKA: Ponechání nežádoucích rostlin na ploše je účelné jen tehdy, jsou-li odstraňovány před rozkvětem.)

- Vyžínání ploch osázených dřevinami a výsadbových mís: Výška seče má být 6 cm až 10 cm. Posečená hmota smí být ponechána na ploše jako mulčovací materiál

- Řez rostlin- Zmlazování, prosvětlování a úplné sesazování dřevin: Zmlazování a prosvětlování se má provádět tak, aby zůstal zachován přirozený tvar dřeviny, popřípadě se jej opět brzy dosáhlo.

- Řez rostlin- Zmlazování, prosvětlování a úplné sesazování dřevin: Úplné sesazení má být co možná nejhlubší. Výška ponechané části stonků nemá přesáhnout 20 cm.

3. Standardy udržovací péče

Standardy udržovací péče jsou popisem kvalitativních (popř. kvantitativních) vlastností vegetačních prvků, kterých je nutno dosáhnout realizací udržovací péče. Udržovací péče je zajišťována souborem technologií.

3.1.  Standardy udržovací péče – vymezení plnění

| Vegetační prvek | m.j. | vymezení standardu |
| --- | --- | --- |
| Skupiny stromů | m2 | prostor pod stromy /záměrný podrost stromů/ bez náletů a nárostů plevelných dřevin, celoroční čistota skupin - odstranění běžného odpadu s odvozem |
| Zapojené skupiny keřů | m2 | pravidelný udržovací řez-odstranění suchých částí a mechanicky poškozených či napadených, celoroční čistota skupin - odstranění běžného odpadu s odvozem, bezplevelný stav, skupiny nesmí obsahovat nálety dřevin |
| Rozvolněné skupiny keřů | m2 | pravidelný udržovací řez-odstranění suchých částí a mechanicky poškozených či napadených, celoroční čistota skupin - odstranění běžného odpadu s odvozem, bezplevelný stav, skupiny nesmí obsahovat nálety dřevin |
| Pokryvné skupiny keřů | m2 | celoroční bezplevelný stav, nakvétání rostlin a jejich vitalita musí odpovídat typickým vlastnostem konkrétních druhů, pravidelné zálivky, pravidelná dosadba uhynulých rostlin. 100 % zápoj |
| Ruderální plocha | m2 | plochy kosené tak, aby výška bylinné či dřevinné etáže nepřesáhla 30 cm - s okamžitým odstraněním posečené hmoty |
| Záhon letniček,cibulovin,hlíznatých | m2 | celoroční bezplevelný stav, příprava záhonů vč. dodávky rostlinného materiálu, množství rostlin musí vytvořit do 4 týdnů od výsadby celkový zapoj (druhové složení dohodnout s objednatelem), pravidelné zálivky, optimální výživa, plná vitalita rostlin, zrušení výsadby |
| Záhony trvalek | m2 | celoroční bezplevelný stav, nakvétání rostlin a jejich vitalita musí odpovídat typickým vlastnostem konkrétních druhů, pravidelné zálivky, pravidelná dosadba uhynulých rostlin. 100 % zápoj |
| Záhon růží | m2 | odhrnutí, zimní zahrnutí, každoroční jarní řez, pravidlený letní řez na podporu kvetení, celoroční bezplevelný stav, odstranění odkvetlých části, optimální výživa, bezproblémový pěstební stav, podzimní řez, zahrnutí na zimní období |
| Trávník kobercový, příp. parkový I. intenzitní třída | m2 | četnost sečí tak (13-15 sečí ročně), aby výška trávníků nepřesáhla 4-6 cm s výhrabem a odvozem, součásti výhrabky je také odstranění běžného odpadu s odvozem, obežnutí stromků a keřů, z toho první a poslední seč se sběrem listí, průběžný sběr spadlých větví z trávníkových ploch, celková čistota travnatých ploch po celý rok, provedení obsečení keřových skupin, stromů, laviček, dětských zařízení a ostatního mobiliáře. U tohoto typu trávníku se provádí rovněž jarní výhrab stařiny, případně vertikutace a pravidelné hnojení. |
| Trávník parkový II. intenzitní třída | m2 | četnost sečí tak (6-7 sečí ročně), aby výška trávníků nepřesáhla 6-8 cm s výhrabem a odvozem, součásti výhrabky je také odstranění běžného odpadu s odvozem, obežnutí stromků a keřů, z toho první a poslední seč se sběrem listí, průběžný sběr spadlých větví z trávníkových ploch, celková čistota travnatých ploch po celý rok, provedení obsečení keřových skupin, stromů, laviček, dětských zařízení a ostatního mobiliáře |
| Trávník luční | m2 | četnost sečí tak (2-3 seče ročně), aby výška trávníků nepřesáhla 15 -20 cm s výhrabem a odvozem, součásti výhrabky je také odstranění běžného odpadu s odvozem, obežnutí stromků a keřů, z toho první a poslední seč se sběrem listí, průběžný sběr spadlých větví z trávníkových ploch, celková čistota travnatých ploch po celý rok, provedení obsečení keřových skupin, stromů, laviček, dětských zařízení a ostatního mobiliáře |
| Zatravňovací dlažba | m2 | četnost sečí tak, aby výška trávníků nepřesáhla 5 cm s výhrabem a odvozem, provedení obsečení mobiliáře, optimální pěstební stav - bezplevelnost a výživa |
| Stromy listnaté | m2 | pěstební stav stromů neohrožuje provozní bezpečnost, plocha (vegetační kryt) pod korunou stromu v bezplevelném stavu prostá odpadků |
| Solitérní stromy jehličnaté | ks | pěstební stav stromů neohrožuje provozní bezpečnost, plocha (vegetační kryt) pod korunou stromu v bezplevelném stavu prostá odpadků |
| Stromy tvarované | ks | pěstební stav stromů neohrožuje provozní bezpečnost, plocha (vegetační kryt) pod korunou stromu v bezplevelném stavu prostá odpadků, interval hlavového řezu 2-3 roky |
| Solitérní keře | ks | pravidelný udržovací řez-u kvetoucích keřů podpora plného a pravidelného kvetení, striktně bez vrůstajících náletů dřevin, úprava a bezplevelnost výsadbové mísy (je-li zřízena) |
| Živý plot tvarovaný | bm | udržovací řez, pravidelný tvarovací řez-délka letorostů nepřesáhne 10-15 cm, striktně bez vrůstajících náletů dřevin, optimální výživa, úprava a bezplevelnost výsadbové mísy (je-li zřízena) |