- Technická specifikace

- Současný stav technické infrastruktury

      - Budovy a infrastruktura

Škola se skládá ze čtyř budov, jejichž rozmístění je patrné z obrázku níže. Jedná se o třípatrovou hlavní budovu, dvoupatrovou budovu pobočky, školní družinu a objekt dílen.

Současné rozvody LAN kvalitou a pokrytím nesplňují všechny potřeby školy ani potřeby plánovaného projektu.

Žadatel v současnosti nedisponuje technologickým centrem nebo serverovnou, které odpovídá požadovaným standardům pro implementaci a provoz plánovaných řešení. Stav jednotlivých technických zařízení je uveden dále.

      - WAN / Internet

Rychlost a kvalita současného internetového připojení v současnosti vyhovuje. Konektivitu zajišťuje společnost TaNET West s.r.o. prostřednictvím optického kabelu, který je přiveden k hlavnímu datovému rozvaděči v hlavní budově. Přípojka disponuje přenosovou rychlostí 100/100 Mbit/s, není uplatňováno žádné omezení FUP, agregace je přibližně v poměru 1:8.

Žadatel v současnosti nemá přidělenu veřejnou IPv4 ani IPv6 adresu. Žadatel nemá v současné době validující DNSSEC resolver na straně školy, neprovádí žádný monitoring provozu. Jako zabezpečovací prvek je v současné době využíván firewall Mikrotik, který neposkytuje žádné pokročilé zabezpečení provozu – např. filtraci URL adresy, anti-x ochranu, IPS a další.

Škola má 3 veřejné IP adresy

Mikrotik má nastaveny skripty zabezpečení, především proti útokům z internetu do vnitřní sítě, zabezpečení mailů a webů školy.

Škola má filtrování nevhodného obsahu.

      - LAN

Rozvody LAN pokrývají jen základní potřeby v hlavní budově a v budově pobočky. Kabelové trasy jsou vedeny převážně v plastových lištách z hlavního rozvaděče umístněného v druhém patře budovy do podružných rozvaděčů v jednotlivých patrech. Rozvaděče jsou spojeny metalickým kabelem. Spoj hlavní budovy a pobočky je proveden bezdrátově za pomocí 5 GHz prvku Mikrotik. Aktivní prvky disponují převážně porty 10/100 Mbit, většina neumožňuje řízení přístupu pomocí 802.1X. Aktivní prvky jsou umístěny v datových rozvaděčích.

Podružné rozvaděče na patrech jsou spojeny optickým kabelem (Single Mode).

Stávající prvky jsou převážně  10/100/1000 Mbit

      - WiFi

Aktuálně využívaná WIFI síť tvořena prvky Mikrotik pokrývá pouze část školy a není obsažena na všech budovách. Síť je tvořena 8 přístupovými body pracujících pouze v pásmu 2,4GHz. Síť poskytuje 2 virtuální sítě (SSID)  – pro učitele a žáky. Pro ověřování přístupu do WiFi sítě je použito sdílené heslo.

Žadatel v současné době není zapojen do federovaného systému Eduroam.

Wi-fi síť je tvořena Mikrotikem. Wi-fi síť je řízena controllerem. Síť je řízena pomocí modulu CAPsMAN. Síť není přístupná žákům. Do sítě se učitelé připojují svým jménem a heslem. Zařízení, která se stále používají, jsou na controlleru zadány svou MAC adresou a již nevyžadují jméno a heslo. Hlavní budova + pobočka = 21 wi-fi.

      - Racková skříň, datový rozvaděč

Stávající datové rozvaděče jsou umístěny převážně mimo běžný dosah osob a jsou uzamykatelné, ale mají pouze omezenou kapacitu pro umístění nových prvků a zakončení nových rozvodů.

      - Diesel agregát

Žadatel nemá k dispozici dieselagregát.

      - Záložní zdroj napájení (UPS)

UPS je používána pouze pro současný server. Stávající zařízení nemá dostatečný výkon na pokrytí energetických nároků nově pořizovaných technologií.

      - Zhášecí systém

Žadatel nemá k dispozici zhášecí systém.

      - Napojení na EZS

Škola není napojena na EZS.

      - Zabezpečení přístup do budovy

Žadatel v současné době používá přístupový systém pouze u vchodu do hlavní budovy. Oprávnění k přístupu (otevření dveří) je uděleno na základě manuálního otevření dveří pracovníkem školy.

      - Monitorovací systém serverovny

Žadatel nepoužívá žádný monitorovací systém pro sledování prostředí serverovny (teplota, vlhkost apod. a systém pro sledování a řízení přístupů.

      - Klimatizace

Žadatel nemá k dispozici klimatizační jednotku.

      - Systémová infrastruktura

Systémová infrastruktura je tvořena pěti virtuálními servery s operačními systémy Windows Server verze 2008 a Linux. Je využívána adresářová služba Active Directory. Pro sdílení dokumentů jsou využívány prostředky serveru. Výkon a kapacita serveru neumožňují přidat další virtuální servery. Žadatel používá školský informační systém Bakaláři, jehož rozhraní veřejně publikuje.

Windows 2008 R2 – ActiveDirectory

Windows 2012 R2 – ActveDirectory, MS Sql Express, ISS pro provoz Bakalářů přes WEB

Windows 2012 R2 – Terminal Server pro učebnu

Windows 2012 R2 – Terminal Server pro učebnu

Linux – maily a webhosting školního webu

Linux – filtr obsahu URL

      - Správa identit

Žadatel nepoužívá žádný systém pro řízení životního cyklu identit typu Identity management. Žadatel používá adresářovou služby  Active Directory ve verzi 2008. Žáci i učitelé se se do sítě přihlašují pomocí vlastních jmenných účtů.

Žáci mají cestovní profily.

      - Servery

Žadatel využívá 1 fyzický server rozšířený za pomocí virtualizace na 5 serverů. Role jednotlivých VM jsou doménový server, SQL server, file server, terminal server, proxy server.

1x server rozdělený virtuálně na dva servery (Windows 2008 R2 a Windows 2012 R2)

2x Terminal Server pro učebny

1x Linux pro hosting

      - Virtualizace serverová

Žadatel v současné době využívá virtualizační hypervizor VMware.

      - Zálohování a obnova dat

Zálohování a obnova dat je prováděna na síťové úložiště NAS, které nemá volnou kapacitu pro potřeby navrhovaného projektu.

      - Vzdálený přístup (VPN), terminálový přístup, VDI

V současné době je využíván terminálový přístup.

Přístup VPN má správce sítě.

      - Pracovní stanice (učebny a učitelé)

Učitelé pro zápis do elektronické třídnice využívají stolní počítače. Žákovské počítače jsou průměrně 2 roky staré. Operační systémy na stanicích jsou Windows Professional.

Antivirová ochrana je dostatečná. Je řešena za pomocí balíčku ESET.

ESET je nasezen i na Serverech.

OS na stanicích je: Win XP (HOME i Pro) Win 7 (HOME i Pro) s Win 10 (HOME i Pro)

- Popis cílového stavu a specifikace předmětu plnění

  - Základní požadavky na technické řešení

      - Cílem projektu je zvýšení bezpečnosti a související modernizace IT infrastruktury, aby implementací projektu byly naplněny Standardy konektivity škol  (dále jen Standard konektivity) a rozšířena funkčnosti ICT prostředí školy. Dílčí cíle dle jednotlivých komodit jsou specifikovány následovně:

| Označení | Komodita | Počet |
| --- | --- | --- |
| K1 | Virtualizační platforma | 1 |
| K2 | Zabezpečení LAN a Wifi | 1 |
| K3 | Centrální logování | 1 |

      - Je požadováno řešení zachovávající a rozvíjející současné softwarové platformy Microsoft pro zachování kompatibility se stávajícími systémy a aplikacemi. Přechod na jinou platformu by způsobil uživatelské a provozní potíže.

      - Pokud dodavatel vyžaduje využití konkrétních softwarových produktů a jím zvolený přístup k realizaci zadání je na takových konkrétních řešeních závislý, musí jejich pořízení zahrnout ve své nabídce v potřebném rozsahu a v rámci nabídnuté ceny.

      - Pokud dodavatelem nabízené řešení vyžaduje komponenty či služby neobsažené v požadavcích zadání, zahrne dodavatel do své ceny všechny náklady na jejich pořízení, instalaci, konfiguraci a další služby potřebné pro uvedení do provozu, přičemž nesmí překročit předpokládanou hodnotu zakázky.

      - Zadavatel z důvodů co nejjednodušší a jednotné správy a minimalizace provozních nákladů vyžaduje využití stávajících prostředků a používaných technologií. V případě, že dodavatel vyžaduje ve svém řešení stejné nebo podobné funkce, jaké poskytují stávající prostředky a technologie, je povinen využít nebo vhodným způsobem rozšířit stávající prostředky.

      - Veškeré produkty, které dodavatel dodává v rámci plnění zadavateli, musí splňovat následující podmínky a dodavatel splnění těchto podmínek potvrdí samostatným čestným prohlášením:

        - jsou nové, byly oprávněně uvedeny na trh v EU nebo pochází z autorizovaného prodejního kanálu výrobce,

        - mají plnou záruku od výrobce,

        - mohou být podporovány výrobcem a mohou být součástí servisního a podpůrného programu výrobce,

        - obsahují všechny nezbytné licence na používání příslušného softwaru,

        - jsou v databázi výrobce uvedeny jako prodaná kupujícímu – zadavateli,

        - jsou určeny pro provoz v České republice.

- Zadavatel si vyhrazuje právo na zjištění původu výrobků při jejich předávání, a to dle příslušných sériových čísel a právo podpisu akceptačního protokolu, osvědčujícího převzetí dodávky, až po ověření původu výrobku.

      - Veškerá dokumentace vytvořená v rámci realizace veřejné zakázky, musí být zhotovena výhradně v českém jazyce, bude dodána v elektronické formě ve standardních formátech (např. MS Office, Open Office, PDF) používaných zadavatelem na datovém nosiči a 1x v papírové formě. Struktura i forma dokumentace musí být před předáním předána ke kontrole a výslovně schválena zadavatelem.

  - Specifické požadavky na technické řešení

      - K1 - Virtualizační platforma (server, licence, zálohovací SW, UPS, NAS)

        - Pro provoz veškerých pořízených systémů a aplikací bude pořízen jeden server vybavený rychlým interním úložištěm s vysokou kapacitou. Hardware serveru bude virtualizován a na serveru bude možno provozovat několik virtuálních serverů. Server bude připojen do sítě duální optickou linkou 2x 10 Gb. Pořízený server musí být výrobcem určen pro provoz v běžném, neklimatizovaném prostředí do teploty 40 stupňů Celsia (krátkodobě až 45 stupňů Celsia) – např. dle ASHRAE Class A4.

        - Pro zálohování bude v rámci projektu pořízeno síťové uložiště NAS s dostatečnou kapacitou pro ukládání provozních záloh a archivů logů monitorovacího a logovacího systému. Zálohování bude řízeno pokročilým zálohovacím software, který bude prostřednictvím virtualizačního hypervizoru zálohovat všechny virtuální servery. Zálohovací systém umožní zálohovati i fyzické server a osobní počítače. Sítové úložiště NAS bude kvůli bezpečnému oddělení záloh od produkčních dat umístěno mimo místnost serveru – optimálně zabezpečené (uzamykané) místnosti v jiné budově.

        - Provozní zabezpečení bude tvořeno souborem non-IT technologií, které zajistí optimální podmínky pro spolehlivý chod technologií – především serveru:

          - Záložní zdroj napájení UPS zajistí chod serveru při výpadku napájení.

        - Pro zajištění bezpečnosti a možnosti řízení provozu v síti a zajištění prokazatelného monitoringu, logování a auditu interního i externího síťového provozu bude vybudována centrální databáze identit na bázi adresářové služby. Adresářová služby umožní ukládání a přehlednou správu identit (účtů včetně metadat) učitelů, žáků i externích subjektů, ale i technických prostředků  – serverů, tiskáren, pracovních stanic apod. Adresářová služba bude poskytovat službu LDAP a umožní snadné napojení autentizačních mechanismů a protokolů – radius, agenta firewallu a dalších. Adresářová služba zajistí ověřování uživatelů pro účely jejich autorizace k přístupu k síťovým prostředkům (LAN, Internet atd.) i výpočetním zdrojům (pracovní stanice, tiskárny, sdílené složky atd.). Technické provedení bude založeno min. na 2 řadičích adresářové služby kvůli vysoké dostupnosti. Řadiče budou provozovány ve virtuálním prostředí a budou pravidelně automaticky zálohovány. Součástí řadičů budou základní síťové služby – DNS, DHCP, obě v konfiguraci pro vysokou dostupnost. Ověřování identit musí být dostupné i systémům, které přímo nepodporují LDAP nebo jiný protokol adresářové služby. Součástí projektu bude proto i vybudování tzv. zprostředkovatelů identit, které umožní ověřování i jinými protokoly. Technicky půjde o softwarové komponenty transformující požadavky na ověření identity do formátu akceptovaného adresářovou službou.

        - Součástí bude dodání a zprovoznění centrálního systému pro výměnu a sdílení dokumentů. Tento systém musí být plně integrován se systémy MS Office a adresářovou službou školy. Systém musí licenčně pokrývat všechna zařízení školy.

        - Součástí bude dodání a zprovoznění centrálního poštovního groupware systému. Tento systém musí být plně integrován se systémy MS Office a adresářovou službou školy. Systém musí licenčně pokrývat všechna zařízení školy.

        - Součástí bude dodání a zprovoznění centrálního systému pro tvorbu veřejných i interních webů a portálů školy. Tento systém musí být plně integrován se systémy MS Office a adresářovou službou školy. Systém musí licenčně pokrývat všechna zařízení školy.

      - K2- Zabezpečení LAN a Wifi (firewall, přepínače, 802.1x, WiFi, Kabelové rozvody)

        - Na všech koncových zařízeních školy a všech relevantních aktivních prvcích bude implementováno řízení přístupů k mediu (síti) na základě rolí a členství v uživatelské skupině adresářové služby s využitím technologie 802.1X.

        - Pro hosty a externí uživatele bude zřízena samostatná VLAN (Guest VLAN), která bude komunikačně (min. L3 pravidla, ACL) oddělena od vnitřních sítí organizace. Tato VLAN bude mít své L3 rozhraní až na úrovni firewallu, tak aby bylo možné komunikaci podrobit kontrole za pomoci UTM nástrojů (min. AV, IPS, kategorizace obsahu) a mohl jí být přiřazen samostatný profil odlišný od profilů pro učitele a žáky. Ověřování přístupu do této VLAN bude zajištěno pomocí tzv. captive portálu – webové autorizace. Captive portál bude zajištěn firewallem případně jiným samostatným řešením nebo prvkem, ale vždy s důrazem na bezpečné oddělení uživatelského provozu od zbytku vnitřních sítí.

        - Řízení provozu v LAN bude realizováno vytvořením VLAN (802.1Q), segmentací sítě s routováním (přepínáním) provozu mezi VLAN na úrovni centrálního přepínače s nastavitelnými ACL. Pro řízení provozu na úrovni kvality služeb bude k dispozici technologie QoS (Quality of Services). Pro zajištění vysoké dostupnosti služeb budou klíčové aktivní prvky propojeny duálními trasami s automatickým rozkládáním zátěže a převzetím služeb v případě výpadku jedné trasy.

        - Architektura WiFi bude založena na řešení s centrální správou prováděnou virtuálním kontrolerem (řadičem), který bude součástí firmwarů přístupových bodů a bude konfigurován v režimu vysoké dostupnosti a zajistí automatické rozložení zátěže klientů, roaming mezi spravovanými přístupovými body a automatické ladění kanálů a síly signálu včetně detekce a reakce na non-Wi-Fi rušení. Z důvodu zajištění bezpečnosti a důvěryhodnosti správy, není akceptovatelné, aby jakékoliv funkcionality komunikační infrastruktury byly závislé na cloudové službě výrobce.

        - Umístění pořízených AP bude provedeno na základě provedené analýzy pokrytí signálem pro zajištění konzistentní WiFi služby v pokrytých prostorách. Provedení analýzy bude součástí projektu.

        - Ověřování přístupu do LAN bude realizováno protokolem 802.1X vůči adresářové službě prostřednictvím protokolů radius a P/EAP. Nabízená zařízení (min. stolní i přenosné počítače) musí být vybavena tzv. suplikantem – softwarovou komponentou, která dokáže předávat ověřovací požadavky síťovým prvkům, které tyto požadavky ověří vůči adresářové služby. Pro ověření zařízení bez suplikantů (např. starší tiskárny, zařízení na bázi jednoduchých operačních systémů či firmware apod.) bude použit jiný – dodavatelem navržený – vhodný způsob ověření. Neověřená zařízení nezískají přístup do sítě vůbec nebo jim bude zpřístupněna pouze VLAN s omezeným přístupem (např. Intranet). Spolu s ověřováním (autentizací) bude implementována i autorizace, tedy dynamické zařazení klientského zařízení nebo uživatele do určené VLAN. Součástí dodávky je příprava konfigurace 802.1x na všech koncových zařízení školy.

        - Ověřování přístupu do WiFi sítě bude realizováno na stejném principu jako LAN (tj. protokol 802.1X + radius). Wifi bude nabízet více SSID (učitelé, žáci, Guest), které budou obsluhovány samostatnými VLAN a budou napojeny na raduis servery. Učitelé a žáci budou prostřednictvím radius serveru ověřováni v adresářové službě. Zabezpečení vnitřních sítí (BSSID) školy bude provedeno dle 802.1i, tedy - WPA2 s AES šifrováním a konfigurováno shodně pro obě frekvenční pásma. Výjimkou bude síť určená výhradně pro hosty (Guest WiFi), kde bude realizován tzv. captive portál zajišťující webovou autentizaci hostů pomocí přidělených účtů nebo za pomoci před-generovaných číselných kupónů. Preferován bude captive portál firewallu s tzv. lobby přístupem pro správu a generování účtů/kupónů ne-technickou osobou.

      - K3 - Centrální logování (SIEM)

        - Bude implementováno řešení, které umožní příjem a vyhodnocení všech požadovaných informací – může jednat o jediné zařízení, softwarový nástroj či appliance. Řešení umožní správu z jedné grafické konzole, přístupné nativně skrze https bez nutnosti instalace klienta. Data bude ukládána do jedné databáze (nebo více integrovaných databází) tak, aby bylo možno realizovat multikriteriální vyhledávání napříč informacemi z různých zdrojů (např. přepínače/ netflow a firewall/syslog).

        - Veškeré dále požadované informace si bude systém automaticky získávat, vyčítat z monitorovaných systémů a současně bude umožňovat příjem protokolů určených pro přenos logovacích, provozních informací, alertů a událostí. Systém bude přijímat informace standardními protokoly ze síťových a dalších aktivních zařízení a Windows server systémů.

        - Mandatorní informace, která bude v systému vždy obsažena a uchována, je vazba IP-uživatel-čas. Tuto informaci bude systém čerpat ze security event-logu adresářové služby, dále z informací o probíhajících komunikacích prostřednictvím firewallu a dalších přístupových a autentifikačních systémů (např. radius logy). Dále budou získávány informace o překladu zdrojových, vnitřních IP adres na externím výstupním rozhraní firewallu, kde bude prováděn NAT. Bude se tedy jednat o informace obsažené v NAT tabulce. Spolu s tím musí být po stanovenou dobu možné zpětně dohledat i vnější provoz k vnitřnímu zařízení. Další funkcionalitou bude plnohodnotná práce se síťovými toky, jejich zpracování a archivace. Nástroje systému budou umožňovat i analytickou práci s přijímanými toky a to i zpětně.

        - Kombinací požadavků Zákona o uchování informací v elektronické komunikaci spolu s požadavky Standardu konektivity škol a praktického pohledu na možné časové prodlení mezi vznikem incidentu a jeho vyšetřováním je definováno, že monitorovací a logovací systém bude umožňovat retenci dat min. 180 dnů. Na tento rozsah retence musí být dostatečně dimenzován, především z hlediska diskové kapacity, RAM i CPU, tak aby nedocházelo k výkonovým ani kapacitním problémům a systém měl dostatečnou rezervu pro očekávatelný budoucí nárůst informací a jejich zdrojů.

  - Implementační služby

      - V rámci implementace předmětu plnění dodavatel realizuje pro všechny nabízené komodity K1 až K6 – následující služby, které jsou zahrnuté v ceně dodávky:

        - Provedení předimplementační analýzy (včetně plánovaných změn v konfiguraci současné infrastruktury) a zpracování detailního finálního popisu cílového stavu a postupu implementace. Výstupem bude prováděcí dokumentace, podle které bude dodavatel řešení implementovat. Prováděcí dokumentace musí být před zahájením implementace výslovně schválena zadavatelem. Prováděcí dokumentace musí respektovat a využívat osvědčené praktiky (tzv. Best Practice) a doporučení výrobců nabízených technologií.

        - Dodávka a implementace předmětu plnění dle schválené prováděcí dokumentace včetně technické podpory.

        - Zprovoznění a zavedení MS ActiveDirectory, integrace všech stávajících i nově dodávaných zařízení do adresářové služby.

        - Vytovření centrálních politik pro správu a ověřování uživatelů.

        - Migrace uživatelských informací a uživatelských dat do nové infrastruktury.

        - Migrace centrálních systémů do nové infrastruktury.

        - Zajištění projektového vedení realizace předmětu plnění certifikovaným projektovým managerem.

        - Zpracování provozní dokumentace v rozsahu detailního popisu skutečného provedení popisu činností běžné údržby a činností pro spolehlivé zajištění provozu. Popis činností běžné údržby bude pokrývat minimálně následující oblasti:

- Active Directory – správa uživatelů a skupin, zařazení počítače do domény

- Zálohování – kontrola činnosti, obnova souborů

- Hypervizor – ovládání virtuálních serverů, změna jejich konfigurace

- Monitorovací a logovacího systém - vyhledávání činnosti uživatelů a systémů, běžná správa a kontrola funkce

- LAN a Wifi - připojení zařízení vč. podrobných uživatelských postupů pro Wifi připojení mobilních zařízení (tablety, chytré telefony, notebooky) s operačními systémy Windows 7 a 10, Android, iOS a masOS

- Firewall – blokování stránek, dohledání činnosti uživatele, práce s kategoriemi stránek, zablokování přístupu pro uživatele skupinu

        - Zpracování dokumentu Zásady využívání ICT a přístupu k síti dle Standardu konektivity pro začlenění do vnitřních předpisů školy.

        - Zpracování materiálů pro školení a provedení školení v rozsahu dle kapitoly 2.4.

        - Zajištění zkušebního provozu infrastruktury v délce minimálně 2 týdnů včetně technické podpory specialistů na dané zařízení/službu s dostupností maximálně do 2 hodin na místě realizace od nahlášení požadavku v pracovní den v době od 8h do 17h.

        - Provedení akceptačních testů.

        - Předání do plného provozu.

      - Vzhledem k tomu, že implementační práce budou znamenat z velké části omezení pro uživatele a výuku, je požadováno, aby byly prováděny mimo běžnou pracovní dobu školy, tj. např. mimo pracovní dny 7 – 15 hod.

      - Zadavatel dále požaduje provést minimálně následující implementační práce na dodaných komponentech a případně dalších zařízeních. Dodavatel je dále povinen zahrnout do nabídky veškeré další činnosti a prostředky, které jsou nezbytné pro provedení díla v rozsahu doporučeném výrobci a dle tzv. nejlepších praktik, i v případě pokud nejsou explicitně uvedeny, ale jsou pro realizaci předmětu plnění podstatné.

- K1: Virtualizační platforma

- Návrh a kompletní implementace serverové virtualizační platformy - Implementace pořízených technologií - Analýza dat a systémů na stávajících serverech a jejich migrace na novou platformu - Návrh vhodné struktury Active Directory s redundantními řadiči, její vybudování a migrace stávající - Návrh a realizace zálohovacího řešení - Implementace automatické odstávky a najetí serveru v případě výpadku a obnovení dodávky elektrické energie - Návrh a provedení akceptačních testů, musí zahrnovat výkonové testy

- K2: Zabezpečení LAN a Wifi

- Analýza stávajícího síťového prostředí a návrh nového architektury LAN i WiFi - Implementace pořízených technologií - Provedení segmentace LAN – VLAN, adresování, routování - Zavedení IPv6 pro přístup k internetovým zdrojům publikovaným na IPv6 adresách - Zavedení IPv6 pro veškeré publikované služby školy z interních či externích prostředků. Včetně zajištění jednání a řízení změn u externích poskytovatelů služeb. Jde zejména o služby hostování domén školy, DNS, e-mail, web školy, Škola online pro rodiče - Zabezpečení komunikace publikovaných služeb školy pomocí nabízeného certifikátu - Zavedení DNSSEC pro interní DNS služby i zabezpečení domény školy - Návrh a implementace 802.1X pro kabelovou LAN i WiFi včetně uživatelské dokumentace pro konfigurace obvyklých zařízení a jejich systémů - PC, notebooky, chytré telefony, tablety, tiskárny - Windows, Linux, MacOS, Android, IOS, embedded systémy periferií - Návrh a implementace firewallu včetně vhodné konfigurace UTM (antivir, IPS, aplikační kontrola, URL filtrace dle kategorií) pro školu - Vybudování VPN pro vzdálený přístup uživatelů LAN na bázi webového portálu - Respektování min. 3 různých skupinu uživatelů (učitelé, studenti, hosté) v návrzích a implementaci bezpečnostních a ostatních politik - Implementace portálu pro registraci a řízení přístupů hostů – tzv. captive portál - Zajištění ostatních nezbytných činností pro naplnění Standardu konektivity

- K3: Centrální logování

- Návrh a implementace systému pro centrální logování pro naplnění požadavků Standardu konektivity, především, ale nejen: - monitoring a logování NAT (RFC 2663) provozu za účelem dohledatelnosti veřejného provozu k vnitřnímu zařízení (ve spolupráci s firewallem) - logování přístupu uživatelů do sítě umožňující dohledání vazeb IP adresa – čas – uživatel, a to včetně ošetření v případě sdílených učeben (pracovních stanic apod.) - monitorování IP (IPv4 a IPv6) datových toků formou exportu provozních informací o přenesených datech v členění minimálně zdrojová/cílová IP adresa, zdrojový/cílový TCP/UDP port (či ICMP typ) - RFC3954 nebo ekvivalent (např. netflow) – systém pro monitorování a sběr provozně - lokačních údajů minimálně na úrovni rozhraní WAN, ideálně i LAN) a to bez negativních vlivů na zátěž a propustnost zařízeni - Provedení souvisejících konfigurací monitorovaných systémů

      - Akceptační testy musí pro všechny komodity vždy zahrnovat minimálně prokázání kompletnosti dodávky a požadované funkčnosti. Návrh vhodných akceptačních kritérií bude součástí nabídky, zadavatel může v průběhu zpracování Předimplementační analýzy provést jejich upřesnění či rozšíření. Povinným akceptačním kritériem bude prokázání naplnění požadavků Standardu konektivity dle manuálu uveřejněného na http://www.irop.mmr.cz/getmedia/db06faf0-80e8-4b4f-b705-868d4e00c43e/Standard-konektivity_overeni-a-kontrola_cerven-2017_final.pdf.aspx včetně úspěšného provedení a doložení testu na https://www.standardkonektivity.cz/. Prokázání naplnění požadavků poskytne dodavatel v písemné formě vhodné jako příloha k Závěrečné zprávě o realizaci projektu.

      - Náklady na provedení implementačních služeb musí být zahrnuty v nabídkové ceně k položce (komoditě), ke které se vztahují a nelze je vyčíslit zvlášť.

  - Školení

      - Dodavatel provede pro každou komoditu odborné školení na obsluhu a práci s dodanými zařízeními a to minimálně v rozsahu provozní dokumentace.

      - Školení bude pokrývat všechna zařízení a systémy všech komodit, dodávané v rámci této veřejné zakázky, a to minimálně v rozsahu:

        - běžných administrátorských činností pro implementované systémy

        - standardní údržby systémů pro administrátory zadavatele

      - Nad rámec výše uvedeného budou součástí dodávky následující školení pro 2 osoby zadavatele:

        - Školení administrace Windows serveru 2016 – správa a konfigurace prostředí, správa virtualizace. Školení v rozsahu minimálně 2 dny (1 den teoretická část, druhý den praktická část), realizováno v místě a na prostředcích dodavatele. Je vyžadováno, aby školitel disponoval odpovídající akreditací společnosti Microsoft

        - Školení administrace Microsoft Active Directory – správa a konfigurace adresářových služeb, správa služeb 802.1x. Školení v rozsahu minimálně 2 dny (1 den teoretická část, druhý den praktická část), realizováno v místě a na prostředcích dodavatele. Je vyžadováno, aby školitel disponoval odpovídající akreditací společnosti Microsoft

        - Školení administrace zálohovacího SW – správa systému, best practice pro zálohování a obnovu, včetně praktických ukázek. Školení v rozsahu minimálně 2 dny (1 den teoretická část, druhý den praktická část), realizováno v místě a na prostředcích dodavatele. Je vyžadováno, aby školitel disponoval odpovídající akreditací výrobce zálohovací SW

        - Školení administrace síťového prostředí – správa systému, dignostika chybových stavů, konfigurace nadstavbových služeb přepínačů, WiFi a firewallu, včetně praktických ukázek. Školení v rozsahu minimálně 2 dny, realizováno v místě a na prostředcích dodavatele. Je vyžadováno, aby školitel disponoval odpovídající akreditací výrobce síťových komponent

      - Školení dále zajistí seznámení pracovníků zadavatele se všemi podstatnými částmi díla v rozsahu potřebném pro provoz, údržbu a identifikaci nestandardních stavů systému a jejich příčin.

      - Minimální rozsah školení pro každou komoditu (K1-K3) jsou 2 hodiny (celkem min. 6 hod), není-li uvedeno výše jinak. Školení bude probíhat v sídle zadavatele. Předpokládá se účast max. 2 osob.

  - Harmonogram projektu

      - Zadavatel vyžaduje dodržení následujícího harmonogramu plnění – zde jsou uvedeny maximální možné lhůty pro jednotlivé kritické milníky. Údaj D značí datum účinnosti smlouvy. Čísla značí počet kalendářních dnů.

| Aktivita | Začátek | Termín |
| --- | --- | --- |
| Datum účinnosti smlouvy (tj. den uveřejnění Smlouvy v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra) | D | D |
| Zahájení projektu – úvodní projektová schůzka | D | D+5 |
| Předimplementační analýza – zpracování | D+5 | D+18 |
| Předimplementační analýza – připomínkové řízení, schválení | D+18 | D+25 |
| Prováděcí dokumentace – zpracování | D+25 | D+32 |
| Prováděcí dokumentace – připomínkové řízení, schválení | D+32 | D+40 |
| Realizace předmětu plnění | D+40 | D+85 |
| Školení administrátorů | D+70 | D+100 |
| Zkušební provoz | D+85 | D+100 |
| Akceptační testy | D+85 | D+100 |
| Zahájení ostrého provozu | D+100 | - |

      - Dodavatel může dle svého uvážení výše uvedené maximální lhůty trvání zkrátit při dodržení všech částí předmětu plnění a bez snížení kvality dodávaných služeb.

      - Dodavatel předloží zadavateli konkrétní a závazný harmonogram plnění (tj. konkrétní termíny plnění jednotlivých aktivit) bezodkladně po úvodní schůzce k projektu. Maximální lhůty trvání uvedené výše nesmí dodavatel při tvorbě detailního harmonogramu prodloužit.

      - Nejpozdější termín pro zahájení ostrého provozu a ukončení implementační fáze projektu je uvedena v Zadávací dokumentaci.

- Popis povinných parametrů dodávaného řešení

      - V dále uvedených tabulkách jsou uvedeny povinné parametry prvků nabízeného řešení. Dodavatel musí všechny parametry splnit, v případě nesplnění požadavku zadavatele bude nabídka dodavatele vyřazena a dodavatel bude následně vyloučen z účasti v zadávacím řízení.

      - Dodavatel ve své nabídce detailně popíše způsob naplnění každého povinného parametru včetně značkové specifikace nabízených dodávek. Dodavatel tedy uvede konkrétní technické parametry nabízeného zboží, vč. uvedení výrobce a obchodního / typového označení jednotlivých komponentů. Údaje o výrobci a obchodním (či typovém) označení budou uvedeny a doloženy v tabulkách povinných parametrů; konkrétní parametry mohou být buď rovněž doplněny do tabulky, nebo mohou být doloženy jinde v nabídce např. formou katalogových listů apod., v takovém případě ale musí být v tabulce odkázáno na část nabídky, ve které je možné naplnění parametru ověřit.

      - Popis způsobu naplnění každého povinného parametru musí být konkrétní, úplný a musí výslovně prokazovat, že nabízené řešení jednoznačně splňuje všechny aspekty povinného parametru.

      - Vyplněné tabulky č. 1 až 5 z tohoto oddílu technické specifikace učiní dodavatel součástí své nabídky (viz. čl. 15.2 Zadávací dokumentace), k nim pak přiloží případné další dokumenty obsahující technickou specifikaci nabízeného plnění (katalogové listy apod.).

      - Tabulka č. 1 - Povinné parametry pro Komoditu K1 - Virtualizační platforma:

| Komodita K1 - Virtualizační platforma |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Část | Parametr | Popis povinného parametru | Způsob naplnění tohoto povinného parametru – tzn. uvedení výrobce, obchodního označení, případně uvedení konkrétních parametrů | Odkaz na přiloženou část nabídky, kde je případně možné ověřit naplnění parametru |
| Server 1x | Provedení | rackové provedení max. 2U včetně výsuvných kolejnic a montážního materiálu do racku |  |  |
|  | CPU | Minimálně 2x procesor osmi-jádrový (dohromady tedy min 16 jader) a každý procesor 16 vláken. Výkon serveru dle http://www.spec.org/ CINT2006 Rates Result min. 690 bodů, CFP2006 Rates Result min. 650 bodů. |  |  |
|  | RAM | 128 GB, min. 2667 MT/s |  |  |
|  | Rozšiřitelnost RAM | min. 1500 GB bez výměny modulů |  |  |
|  | HDD | server musí podporovat min. 10x2,5" diskové sloty typu hotplug. Server musí akceptovat disky s rozhraním SATA¦NLSAS¦SAS typu HDD(rotační)¦SSD nebo jejich libovolné kombinace. Požadujeme osadit: 8x 1,2TB SAS 10k. |  |  |
|  | RAID | • typu SAS, PCI Express 3.0 kompatibilní, dvoukanálový (2 konektory) • podpora RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 • podpora 6/12Gbps technologie rozhraní disků, 12Gbps na port • podpora Non-RAID (Pass-through) • podpora Online Capacity Expansion (OCE) • podpora Online RAID Level Migration (RLM) • podpora Auto resume po ztrátě napájení • podpora disků s formátem bloku 512n/512e/4Kn • podpora TRIM/UNMAP příkazů pro SAS/SATA SSDs • podpora NVRAM “Wipe” • podpora End Device Frame Buffering (EDFB) • podpora šifrování dat na discích (SED) • přímý přístup na SSD • podpora až 64 logických disků a 64TB LUN • podpora DDF, uložení konfigurace na discích (COD) • podpora S.M.A.R.T. • podpora globálního i dedikovaného hot-spare • minimálně 2GB cache, zálohované akumulátorem • volba režimu RAID nebo HBA |  |  |
|  | RAID | • možnost interního USB rozhraní s podporou zavádění hypervisoru. • možnost osadit duální SD drive s podporou RAID1 na úrovni hardware pro zavádění hypervisoru na úrovni hardware (navíc oproti internímu USB). • možnost osazení PCIe karty s M.2 SSD, podpora RAID1 na úrovni hardware. Požadujeme osadit 2x 240GB |  |  |
|  | LAN | LAN 2x10Gb SFP+ a 2x 1GbE RJ-45 s podporou virtualizace - VMware NetQueue, Microsoft VMQ. Podpora NIC partitioning (NPAR) a ISCSI offload • min. 2x 10Gbit RJ-45/SFP+ + 2x 1Gbit onboard (karta nezabírá externí PCIe slot) |  |  |
|  | USB | min. 3 USB konektory - min. 1x verze 3.0, min. 1x umístění na čelním panelu s podporou bootování, min. 1x interní |  |  |
|  | Management | Servisní modul s možnosti samostatného přístupu po management síti, možnost vzdálené klávesnice, myši a obrazovky bez nutnosti běhu OS, možnost zapínat a vypínat server, možnost bootování se vzdáleného média. Vyhrazený LAN port, podpora http/s, ssh, SNMP, syslog. Okamžité a historické hodnoty teplot a napájení. Podpora vícefaktorového ověřování (autentizace) |  |  |
|  | Provoní podmínky | určen pro provoz v běžném neklimatizovaném prostředí do 40 (nárazově až 45) stupňů Celsia |  |  |
|  | Napájení | 2x napájecí zdroj, redundance, musí splňovat požadavky na certifikaci energetické účinnosti, např. dle 80 PLUS (min. Platinum https://cs.wikipedia.org/wiki/80_Plus ), popř. je nutno doložit, že mají při napětí 230V a zatížení zdroje 50% účinnost min. 94% |  |  |
|  | Management | Stavové informace na čelním panelu s výraznou indikací nestandardních a chybových provozní stavů či parametrů (min. napájení, teplota, vada HDD. Aktivní indikace standardního provozního stavu. |  |  |
|  | Záruka | min. 60 měsíců zajištěná výrobcem, oprava následující pracovní den od nahlášení v místě instalace |  |  |
| SW licence operačních systémů | Serverové operační systémy | 4 ks licencí 64-bitového serverového operačního systému v aktuální verzi. Každá licence musí umožnit provoz hypervizoru a min. 2 virtuálních serverů stejné verze v prostředí nabízené serverové virtualizace, dále provoz všech nabízených aplikací a management nástrojů. |  |  |
|  | Klientské licence | klientské licence pro nabízené operační systémy umožňující využívat těchto systémů uživatelům celkem na 90 zařízeních. |  |  |
| Licence antivirového systému 4 ks | Bezpečnost | ochrana před malware včetně ransomware, integrovaný firewall, ochrana před průnikem HIPS (Host based intrusion prevention), řízení a ochrana webového přístupu |  |  |
|  | Správa | Centrální správa součástí dodávky |  |  |
|  | Instalace | Centrální vzdálená instalace nabízeného produktu a odinstalace obvyklých antivirových řešení třetích výrobců včetně free verzí |  |  |
|  | Správa aplikací | Řízení aplikací - centrální vzdálená instalace, povolení/zákaz spouštění |  |  |
|  | Výměnná zařízení | Řízení přístupu (zákaz/povolen) k výměnným zařízením - USB flash/disky CD/DVD |  |  |
|  | Mobilní zařízení | Správa mobilních zařízení iOS a Android - omezení spouštění aplikací, řízení internetového přístupu |  |  |
|  | Podporované operační systémy | všechny desktopové a serverové operační systémy Microsoft aktuálně podporované výrobcem, macOS, iOS a Android |  |  |
|  | ochrana exchange serveru | Řešení pro 1 exchange server, které zahrnuje AntiSpam, Antivirus, AntiMalware |  |  |
|  | Záruka | min. 60 měsíců včetně bezpečnostních a funkčních aktualizací |  |  |
| UPS 1x | Provedení | Provedení do racku, max. 2U, včetně montážního materiálu |  |  |
|  | Elektrické provedení | Jmenovité́ napětí́ 230 V, jednofázová na vstupu i výstupu |  |  |
|  | Výkon (VA/W) | 2200 VA / 1980 W |  |  |
|  | Technologie | Line- interaktivní |  |  |
|  | Účinnost | Min. 95%, účiník 0,9 |  |  |
|  | Stabilizace | Výstupní napětí́ – odchylka max. ±10 % od jmenovité́ hodnoty |  |  |
|  | Kapacita | Doba běhu na baterie min. 10 min při 50% zátěži |  |  |
|  | Vstup | Zásuvka IEC C14 (16 A) |  |  |
|  | Výstupy | Min. 8 zásuvek IEC C13 s měřením spotřeby |  |  |
|  | Napájecí segmenty | Min. 2 nezávisle ovládané napájecí segmenty pro postupný náběh napájených technologií |  |  |
|  | Diagnostika | Vestavěný úplný́ systémový́ autotest, možnost automatického plánovaného provádění |  |  |
|  | Servis | Baterie musí být vyměnitelné za chodu, aniž by bylo nutné odstavovat připojená zařízení. |  |  |
|  | Bypass | Automatický interní bypass |  |  |
|  | Komunikační porty | RS-232, USB, vzdálené zapnutí/vypnutí |  |  |
|  | Stavové informace | Stavový grafický displej pro konfiguraci a základní informace o stavu UPS |  |  |
|  | Řízení | Schopnost ovládání a restartování nabízeného serveru, korektní shutdown operačních systémů |  |  |
|  | SW kompatibilita | UPS musí být plně podporovaná výrobcem pro použití ve virtualizačních prostředích VMware a Microsoft Hyper-V, příslušný SW bude součástí dodávky |  |  |
|  | Záruka | min 60 měsíců (min. 24 na baterie) |  |  |
| SW licence zálohovací software | Licence | Licence zálohovacího software pro nabízený server bez omezení počtu zálohovaných virtuálních serverů a objemu dat. |  |  |
|  | Efektivita ukládání dat | Integrované technologie komprimace a deduplikace. |  |  |
|  | Nároky na správu | „bezagentové“ řešení – bez instalace agentů do zálohovaných virtuálních serverů či aplikací |  |  |
|  | Ochrana dat | provádění datově konzistentních záloh hlavních serverových aplikací – Microsoft SQL server, Active Directory, souborové systémy – bez nutnosti odstávky aplikace |  |  |
|  | Fyzické servery | Vestavěná podpora zálohování stávajících fyzických serverů - pro fyzické servery je přípustné využívat agenty |  |  |
|  | Podpora WAN | možnost plnohodnotné replikace přes WAN pro replikaci virtuálních serverů do vzdálených lokalit (např. Technologického centra Plzeňského kraje) |  |  |
|  | Snapshoty | využívání snapshotů, zálohování pouze dat změněných od poslední úspěšné zálohy |  |  |
|  | Kompatibilita | podpora operačních systémů Windows a Linux v zálohovaných virtuálních serverech |  |  |
|  | Uložiště záloh | Možnost ukládání záloh na diskový prostor a páskovou jednotku/knihovnu |  |  |
|  | Fyzické servery | Podpora ukládání záloh nevirtualizovaných serverů a PC do společného úložiště a monitorování zálohovacích úl |  |  |
|  | Správa | vytváření a správa úloh (zálohování, obnova apod.) pomocí vestavěných průvodců včetně konfigurace automatického spouštění úloh |  |  |
|  | Správa | automatický reporting úspěšných i neúspěšných úloh |  |  |
|  | Správa | Běžné úlohy obnovy (obnovení souboru, databáze SQL, objekty Active Directory) provádět pomocí průvodců. |  |  |
|  | Záruka | min. 12 měsíců včetně opravných a funkčních aktualizací |  |  |
| Síťové úložiště NAS 1 ks | Provedení | umístění do RACKu |  |  |
|  | Výkon | 64 bit CPU, min, 4 jádra |  |  |
|  | HDD | Min. 8 pozice pro HDD, rozšiřitelné min na 16 HDD |  |  |
|  | Rozšiřitelnost | Podpora připojení externích disků přes USB 3.0 (min. 2 porty) |  |  |
|  | Hot-swap | Disky vyměnitelné za chodu. |  |  |
|  | SSD HDD | podpora SSD disků pro ukládání dat i akceleraci rotačních HDD |  |  |
|  | Kapacita | Osazeno min. 8x 4TB HDD SATAIII/64MB cache určených výrobcem pro NAS (nepřipouští se HDD určené jiným účelům (desktop, kamerové systémy apod.). |  |  |
|  | Konektivita | Min. 4 x 1GBit Ethernet porty s podporou agregace linek a redundance. |  |  |
|  | Výkon | Rychlost zápisu min. 110 MB/sec při RAID5 a CIFS |  |  |
|  | Kompatibilita | Plná podpora Microsoft Hyper-V a Windows ADS a ACL. |  |  |
|  | Komunikace LAN | Síťové protokoly CIFS, WebDAV, iSCSI, SSH, SNMP, http/s |  |  |
|  | UPS | Podpora korektního vypnutí signálem z UPS přes LAN při výpadku napájení |  |  |
|  | RAM | min. 2GB, využitelná jako cache |  |  |
|  | Ochrana dat | Integrované typy ochrany dat RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10 |  |  |
|  | Záruka | min. 60 měsíců včetně HDD |  |  |

      - Tabulka č. 2 - Povinné parametry pro Komoditu K2 – Zabezpečení LAN a Wifi:

| Komodita K2 - Zabezpečení LAN a Wifi |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Část | Parametr | Popis povinného parametru | Způsob naplnění tohoto povinného parametru – tzn. uvedení výrobce, obchodního označení, případně uvedení konkrétních parametrů | Odkaz na přiloženou část nabídky, kde je případně možné ověřit naplnění parametru |
| Firewall 1x | Porty | min 10x 1GbE (min. 2x WAN), USB pro ext. modem |  |  |
|  | Propustnost | min. 3 Gbps pro libovolnou velikost paketu |  |  |
|  | Počet současných spojení | min. 1,2 miliónu |  |  |
|  | Propustnost SSL VPN | min. 150 Mbps, při licenčním nebo technickém omezení počtu klientů požadujeme min. 25 klientů |  |  |
|  | Propustnost IPS | min. 1.3 Gbps (HTTP) |  |  |
|  | Propustnost SSL inspekce | min. 170 Mbps |  |  |
|  | Kombinovaná propustnost | Firewall - aktivní IPS + aplikační kontrola + antimalware min. 200 Mbps pro běžný provoz |  |  |
|  | Virtualizace | min. 8 virtuálních kontextů |  |  |
|  | Vysoká dostupnost | režimy Active/Passive i Active/Active se společnou konfigurací |  |  |
|  | Dualstack | podpora současného běhu IPv4 a IPv6 |  |  |
|  | Aplikační kontrola | detekce, monitoring, povolení či zakázání obvyklých síťových aplikací na základě signatury dané aplikace, nikoliv dle portu Kontrola komunikace v SSL šifrovaných protokolech (HTTPS, IMAPS, POP3S,…) |  |  |
|  | Antivir | Antivirus pro vybrané protokoly, možnost volby různých databází, podpora archivace škodlivého obsahu, podpora protokolu ICAP pro offload AV engine, možnost detekce tzv. Grayware (rootkit, malware, spywave, keylogger, atd) |  |  |
|  | Kategorizace a blokace provozu | založená na kategorizaci webového obsahu, možnost monitorování navštívených kategorii na uživatele či skupinu, možnost kvóty – uživatel může navštěvovat určitou kategorii jen po určitou dobu během dne |  |  |
|  | Antispam | antispamová a antivirová inspekce elektronické pošty |  |  |
|  | Bezpečnost | automatická aktualizace UTM funkcí poskytovaná výrobcem zařízení |  |  |
|  | Ověřování uživatelů | LDAP, Active Directory, Single Sign On vůči Active Directory, Radius, TACACS+, Ověřování na základě certifikátu |  |  |
|  | Management a monitoring | HTTP/S, SSH, SNMP, syslog, |  |  |
|  | Sledování toků | export síťových toků (Netflow nebo ekvivalent) |  |  |
|  | Standardní funkce | NAT, statické a dynamické routování, publikace interních serverů |  |  |
|  | Záruka | min. 60 měsíců v režimu 24x7. Odeslání náhradního zařízení max. následující den po nahlášení závady, včetně nároku na bezpečnostní aktualizace firmware a UTM (URL filtrace, IPS, antimalvare, antispam, aplikační kontrola) |  |  |
| Centrální přepínač 1x | Základní parametry | L2/L3 přepínač v rackovém provedení max. 1U |  |  |
|  | Porty | 24x 1 GbE, 8x 10Gb SFP+ |  |  |
|  | Propustnost | neblokovaná architektura, propustnost min. 200 Gb |  |  |
|  | Agregace portů | podpora LACP |  |  |
|  | Směrování | statické a dynamické routování, policy based routing |  |  |
|  | Řízení provozu | víceúrovňový QoS |  |  |
|  | VLAN | VLAN 802.1Q, MAC i protocol based, podpora zařazování do VLAN a přidělení QoS a přístupových filtrů na základě 802.1X ověření |  |  |
|  | Ověřování uživatelů a zařízení | podpora 802.1X |  |  |
|  | Dualstack | plný IPv4 a IPv6 dualstack včetně směrování a QoS |  |  |
|  | Pokročilé funkce | podpora MPLS a VPLS včetně L2 a L3 MPLS VPN |  |  |
|  | Stohování | pokročilé stohování - 2 (a více) přepínačů ve stohu se chovají jako jeden z pohledu správy i připojených zařízení |  |  |
|  | Sledování toků | export síťových toků (Netflow, IPFix nebo ekvivalent) |  |  |
|  | Monitoring a správa | plná podpora CLI, SSH, SNMP 1-3, syslog, sFlow, RMON, web rozhraní |  |  |
|  | Záruka | min. 60 měsíců, odeslání náhradního zařízení max. následující pracovní den po nahlášení závady, včetně nároku na opravné verze firmware |  |  |
| Přístupové přepínače 7 ks | Společné parametry |  |  |  |
|  | Základní parametry | L2 přepínač v rackovém provedení max. 1U |  |  |
|  | Stohování | podpora stohování pro jednotný management (přepínače musí stohovatelné vzájemně bez ohledu na provedení - viz. Porty a propustnost) |  |  |
|  | Propustnost | neblokovaná architektura |  |  |
|  | Agregace portů | podpora LACP |  |  |
|  | Dualstack | IPv4 a IPv6 dualstack včetně podpory ACL a QoS |  |  |
|  | VLAN | VLAN 802.1Q, MAC i protocol based, podpora zařazování do VLAN a přidělení QoS a přístupových filtrů na základě 802.1X ověření |  |  |
|  | Ověřování uživatelů a zařízení | podpora 802.1X |  |  |
|  | Monitoring a správa | plná podpora CLI, SSH, SNMP 1-3, syslog, sFlow, RMON, web rozhraní |  |  |
|  | Záruka | min. 60 měsíců, odeslání náhradního zařízení max. následující pracovní den po nahlášení závady, včetně nároku na opravné verze firmware |  |  |
|  | Specifické parametry |  |  |  |
|  | Porty a propustnost | 2 ks - 24x 1 Gb RJ-45 PoE+ + 4x 1 Gb SFP (nesdílené), min. 55 Gb/s 2 ks - 48x 1 Gb RJ-45 PoE+ + 4x 1 Gb SFP (nesdílené), min. 100 Gb/s 2 ks - 48x 1 Gb RJ-45 + 4x 1 Gb SFP (nesdílené), min. 100 Gb/s 1 ks -48x 1 Gb RJ-45 + 2x 1 Gb SFP (nesdílené), min. 5 Gb/s |  |  |
| WiFi přístupové body (AP) 51 ks | Základní funkce | Přístupový bod (AP) WiFi včetně montážního materiálu na stěnu nebo strop |  |  |
|  | Frekvence | činnost v radiovém pásmu 2,4 a 5 GHz současně, 2 radiové moduly |  |  |
|  | Anténní systém | interní systém min. MIMO 3x3 (5 GHz) a MIMO 2x2 (2,4 GHz), optimalizovaný pro montáž na strop |  |  |
|  | Přenosové rychlosti | SU-MIMO (5GHz) až 1300Mbps, MU-MIMO až 867Mbps. 2,4GHz MIMO až 300Mbps. |  |  |
|  | Standardy | podpora 802.3at, 802.11n, 802.11ac, 802.1x včetně přiřazování do VLAN |  |  |
|  | Řízení klientů | automatické směrování komunikace klientů z 2.4 GHz na 5 GHz (pokud klienti podporují obě pásma) |  |  |
|  | Rušení | průběžná detekce non-WiFi rušení a spektrální analýza |  |  |
|  | Multi SSID | podpora vysílání min. 8 SSID (WiFi sítí) současně, podpora přiřazení každého SSID samostatné VLAN |  |  |
|  | Zatížení | min. 250 přiřazených (asociovaných) klientů na radiový modul |  |  |
|  | Porty | min. 1x 1Gb, PoE s podporou standardů 802.3at a 802.3af |  |  |
|  | Řízení provozu | klasifikace a kontrola provozu, detekce obvyklých aplikací s možností určení priority nebo šířky pásma zvoleného provozu |  |  |
|  | Řízení kvality služeb | automatické řízení kvality služeb (QoS) pro hlas a video |  |  |
|  | Současná obsluha více klientů | Podpora MU-MIMO (Multi-User MIMO) - multi-user multiple input/multiple output |  |  |
|  | Přenosové rychlosti | SU-MIMO (Single-User MIMO) min. 1300Mb, MU-MIMO min. 850 Mb |  |  |
|  | Bezpečnost | Detekce cizích přístupových bodů zjištěných v LAN i v radiofrekvenčním pásmu |  |  |
|  | Virtuální kontroler | Virtuální, vysoce dostupný kontroler obsažený ve firmware každého přístupového bodu. Umožňuje kompletní centrální správu WiFi infrastruktury a řízení jejího provozu včetně roamingu klientů. |  |  |
|  | Monitoring a správa | plná podpora CLI, SSH, SNMP 1-3, syslog, web rozhraní |  |  |
|  | Správa frekvenčního pásma | automatické dynamické přidělování kanálů a řízení výkonu přístupových bodů pro vyrovnané pokrytí a minimalizaci interference |  |  |
|  | Záruka | min. 60 měsíců |  |  |
| Optické prvky | SFP+ moduly | 2 ks modulů SFP+ 10 Gb, MM včetně DMI diagnostiky pro nabízený centrální přepínač, LC konektor |  |  |
|  | SFP+ moduly | 2 ks modulů SFP+ 10 Gb, MM včetně DMI diagnostiky pro nabízený server, LC konektor |  |  |
|  | SFP moduly | SFP moduly 12 (10+2) moduly SFP 1 Gb, SM, včetně DMI diagnostiky pro nabízené přístupové přepínače a centrální přepínač |  |  |
|  | Optické patch kabely | ke každému SFP/SFP+ modulu kabel SM s konektory SC - dle modulu, délka 3m |  |  |
|  | Záruka | min. 36 měsíců |  |  |
| Bezpečnostní certifikát 1ks | Popis | Hvězdičkový (tzv. wildcard) certifikát veřejné certifikační autority pro zabezpečení služeb publikovaných do internetu. Kořenový certifikát certifikační autority musí být standardně obsažen v běžných desktopových a mobilních operačních systémech a být automaticky aktualizován v rámci aktualizace operačního systému. |  |  |
|  | Záruka | min. 36 měsíců |  |  |
| Systém 802.1x 1ks | Popis | - Systém musí být založen na protokolu RADIUS - Systém musí být integrován s MS ActiveDirectory |  |  |
| Datový rozvaděč 4x | Rozměry | interní prostor 12U, vnější šířka 600 mm, vnější hloubka 400 mm |  |  |
|  | Provedení | Nástěnné. Provedení v souladu s ČSN 62208, resp. IEC 62208 v platném znění., větraný |  |  |
|  | Barevné provedení | světlé |  |  |
|  | Bezpečnost | uzamykatelný |  |  |
|  | Uzemnění | Vodivé pospojování všech kovových částí s centrálním přípojným bodem (svorkou) pro uzemnění |  |  |
| Datový rozvadeč 3x | Rozměry | 3x interní prostor 15U vnější šířka 600 mm |  |  |
|  | Provedení | montáž na stěnu |  |  |
|  | Barevné provedení | světlé |  |  |
|  | Bezpečnost | uzamykatelný |  |  |
|  | Uzemnění | Vodivé pospojování všech kovových částí s centrálním přípojným bodem (svorkou) pro uzemnění |  |  |
| Kabelové rozvody včetně příslušenství | Popis | Kabelové rozvody včetně příslušenství a souvisejících služeb |  |  |
|  | Záruka | Kabelové rozvody 10 let, rozvaděče 60 měsíců |  |  |
|  | Vyvazovací panel | 11 ks 19", 1U, plastová oka |  |  |
|  | Modulární patch panel | 11 ks 19", 24 portů, černý |  |  |
|  | Optický patch panel | 4 ks min. 4x SC 1 ks min. 16x SC včetně příslušenství a pigtailů |  |  |
|  | PDU | 5ks OUT 7x 230V s dětskou ochranou, IN 1x 230V, 2m, 19" |  |  |
|  | PDU | 1 ks OUT 7x IEC13, IN 1x IEC320, 2m, 19" |  |  |
|  | Zásuvka RJ-45 | 51 ks 1x RJ-45, na omítku, bílá |  |  |
|  | Zásuvka RJ-45 | 103 ks 2x RJ-45, modulární do žlabu nebo na stěnu/nábytek, bílá |  |  |
|  | Kabel UTP CAT6 | 16300 metrů LSOH, Cat6 |  |  |
|  | Kabel optický | 640 metrů min. 4 vlákna single-mode |  |  |
|  | Lišta LHD | 1650 metrů 60x40, vkládací, bílá |  |  |
|  | Lišty - příslušenství | kryty, záslepky, rohy apod. lišt |  |  |
|  | Parapetní kanál | 200 metrů 160x65, dutý, bílý |  |  |
|  | Kanály - příslušenství | kryty, záslepky, rohy apod. parapetních kanálů |  |  |
|  | Montážní a další drobný materiál | veškerý ostatní materiál pro kompletní realizaci kabaláže |  |  |
|  | Instalační práce | kompletní montáž včetně stavebních otvorů, začištění a zamalování, zapojení veškeré kabeláže včetně optické, označení kabelů a zásuvek, proměření kabeláže, dokumentace konečného provedení. |  |  |

      - Tabulka č. 3 - Povinné parametry pro Komoditu K3 – Centrální logování:

| Komodita K3 - Centrální logování |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Část | Parametr | Popis povinného parametru | Způsob naplnění tohoto povinného parametru – tzn. uvedení výrobce, obchodního označení, případně uvedení konkrétních parametrů | Odkaz na přiloženou část nabídky, kde je případně možné ověřit naplnění parametru |
| Monitorovací a logovací systém 1x | Základní funkce | Systém pro sběr, ukládání a správu provozních a bezpečnostních informací a událostí ze sledovaných systémů |  |  |
|  | Protokoly sběru logů | syslog, TCP, UDP, HTTP, AMQP, JSON |  |  |
|  | Sběr síťových toků | netflow či kompatibilní dle nabízeného firewallu a centrálního přepínače |  |  |
|  | Zdroje logů | Min. REST API, textové soubory, Radius, Active Directory, MS SQL databáze, Windows Event Log - včetně rozšířených "Applications and Services Logs", síťové prvky - syslog a netflow, ostatní aktivní prvky - syslog, SNMP trap |  |  |
|  | Parsování logů | Integrovaný nástroj pro parsování logů. Možnost nahrání části logu, online vytváření parseru a snadné testování výsledku. Podpora vytváření opakovaně použitelných vzorků - např. definice IP adresy regulárním dotazem apod. |  |  |
|  | Retence | Uchovávání logů min. 6 měsíců, automatická retence logů a indexů |  |  |
|  | Geolokace | Podpora automatické doplňování logů o informaci o lokalitě podle IP adresy |  |  |
|  | Normalizace logů | Sjednocení názvů shodných dat z různých zdrojů logů např. pro snadné vyhledávání napříč zdroji |  |  |
|  | Rozšíření logů | Podpora rozšíření logů o vlastní statické a dynamické (kalkulované) položky integrovaným nástrojem. |  |  |
|  | Rozšiřitelnost | Podpora snadného rozšíření funkčnosti pomocí plug-inů nebo modulů |  |  |
|  | Bezpečnost | Podpora šifrované komunikace se zdroji (SSL apod.), ověřování zdrojů (TLS apod.) |  |  |
|  | Výkon | Min. 500 EPS (event per second), 5000 FPM (flows per minute) |  |  |
|  | Dashboardy | Uživatelské vytváření dashboardů (pracovních desek) včetně možnosti využití grafických prvků (grafy, mapy, histogramy apod.) i strukturovaných dat (tabulek) |  |  |
|  | Export dat | Export dat do csv a/nebo xls - min. výsledky hledání |  |  |
|  | Kanály | Možnost vytváření kanálů - datových sad či toků - na základě pravidel (logických podmínek) a to i napříč různými zdroji. Podpora dalšího zpracování - tvorba alarmů, zobrazení na dashboardu, online odesílání do nadřazeného systému apod. |  |  |
|  | Alerty, notifikace | Podpora vytváření alertů - překročení okamžitých či kumulovaných hodnot, zasílaní upozornění |  |  |
|  | Active Directory | integrace s Active Directory pro ověřování uživatelů, nastavení oprávnění min. administrátor a operátor |  |  |
|  | Vyhledávání | Rychlé a intuitivní vyhledávání v záznamech napříč všemi zdroji i při velkých objemech dat (řády TB). Jednoduchý dotazovací jazyk. Rychlá vyhledávání či filtrování bez tvorby dotazů - např. výběrem v kontextovém menu vybraného pole uloženého záznamu. |  |  |
|  | Ovládání | Intuitivní grafické rozhraní |  |  |
|  | Kompatibilita | Podpora provozu v prostředí nabízené serverové virtualizace |  |  |
|  | Ukládání dat | do databáze, případná databázová licence musí být součástí dodávky |  |  |
|  | Výstupy | Možnost výstupů do nadřazeného systému pro účely vzdáleného expertního dohledu. Zabezpečený přenos vhodným protokolem |  |  |
|  | Záruka | min. 12 měsíců včetně poskytnutí opravných verzí |  |  |

- Záruky a servisní podmínky

  - Požadavky na záruky a servisní podmínky

      - Zadavatel uvádí u jednotlivých komodit požadovanou min. záruku, popř. podporu. Uváděné parametry byly průzkumem trhu zjištěny jako standardní, tj. poskytovány výrobci jako součást standardní dodávky a ceny.

      - Z důvodu zajištění udržitelnosti projektu a zajištění bezpečnosti provozu po dobu 60-ti měsíců požaduje zadavatel poskytnutí prodloužené záruky na veškeré dodané zařízení a komponenty.

- Cenu tohoto prodloužení zahrne dodavatel pro vyjmenované položky v Kalkulaci nabídkové ceny (viz zadávací dokumentace) do sloupce Provoz – Rozšířená záruka / maintenanace na 60 měsíců. Tyto náklady nebudou hrazeny z dotace, proto je nutné vyčíslit je zvlášť.

      - Zadavatel požaduje bezplatný (zahrnutý v ceně zakázky) přístup k aktualizacím software a firmware dodaných komodit minimálně po dobu záruky.

      - Veškeré opravy po dobu záruky budou provedeny bez dalších nákladů pro zadavatele.

      - Veškeré komponenty, náhradní díly a práce, poskytnuté v rámci záruky budou poskytnuty bezplatně.

      - Není-li uvedeno u konkrétní komodity jinak, požaduje zadavatel provedení záruční opravy do pěti pracovních dnů.

      - Pro hlášení servisní požadavků zajistí dodavatel zadavateli přístup ke svému helpdeskovému systém s on-line přístupem pro kompletní správu požadavků včetně uchování historie požadavků a jejich řešení. Detailní popis helpdeskového systému a jeho obsluhy musí být součástí nabídky. Provozní doba helpdeskového systému musí být minimálně 7-17 hod. v pracovních dnech.

Viz. aktuální verze http://www.irop.mmr.cz/IROP/media/SF/Microsites/IROP/V%c3%bdzvy/V%c3%bdzvy%20-%20SC/V%c3%bdzvy%20SC%202.4/Specificka-pravidla-47-vyzvy_ZS_SVL_v-1-5.pdf, příloha P9_Standard konektivity škol _ZŠ_- 47. výzva_ v.1.5

Zadavatel připouští u požadavku na certifikaci i jiné rovnocenné řešení