Technologický postup provádění oprav k realizaci veřejné zakázky

Oprava chodníků ulic Žižkova a Libušina v Mariánských Lázních

V souvislosti s plánem oprav v roce 2019 dojde k opravám povrchů a obnově podkladních vrstev v chodníku v Žižkově ulici, v ulici Libušina.

U výše vyjmenovaných chodníků bude z povrchu odstraněn původní litý asfalt v  tl.50mm, dále odebrány již degradované podkladní vrstvy (kamenivo, hlína..)  a  odvezeny na skládku. Rovněž budou odstraněny původní nevyhovující a poškozené obruby, jejich likvidace bude zajištěna odvozem na skládku a budou nahrazeny novými. Bude zhutněna pláň pod nové podkladní vrstvy (štěrkodrť     0-32mm), které budou doplněny v tl. 200mm a zhutněny. Na nově připravené podkladní vrstvy bude položen nový živičný povrch ACO 8, v tl. 50 mm nemodifikovaný. V místech napojení a ukončení  nových asfaltových povrchů bude provedena komůrková zálivka. Za nově osazenými obrubníky se provede terénní úprava v š. 1 m směrem do zeleně včetně uhrabání a osetí.

V ulici Libušina (směr k zastávce MHD, dle předložené situace), bude původní litý asfalt nahrazen povrchem ze zámkové dlažby, která bude navazovat na již provedené vstupní chodníky ze zámkové, betonové dlažby do přilehlých objektů. Realizační postup a podkladní vrstvy jsou obdobné, jako ve výše uvedeném postupu.