Technický postup při provádění opravy silničního povrchu komunikace k ČOV (čistírna odpadních vod), Chotěnov a opravy asfaltové komunikace příjezdu k Útulku pro psy

Na základě zpracovaného výkazu výměr se jedná o provedení opravy zvlněného, pro účely používání v rámci příjezdové komunikace již nevyhovujícího zpevněného  povrchu asfaltem  v prostoru  území k.ú.Stanoviště, k.ú. Úšovice .

V rámci realizace opravy komunikace k ČOV, dojde k úpravě stávajícího asfaltem zpevněného povrchu narušením a současně vyrovnáním podkladu jak v příčném, tak v podélném profilu.

Na připravený podklad komunikace bude navezen, grejdrem vyrovnán a řádně zhutněn asfaltový beton v tl. 80mm. Materiál se naveze z deponie z areálu TDS s.r.o. v Mariánských Lázních ze vzdálenosti do 8 km. Na této vyrovnané a zhutněné vrstvě bude provedeno prolití asfaltovým kamenivem 8 – 11 mm v množství 2.7 kg/m2. Technologický postup se bude opakovat v navezení druhé vrstvy v tl. 50 mm, vyrovnání a zhutnění. Finální povrch druhé vrstvy bude upraven prolitím asfaltovým kamenivem fr. 4 – 8 mm za tepla, v množství 15 kg/m2.

S provedením výše uvedených činností souvisí zajištění dopravního opatření (DIO) po dobu výstavby současně se zřízením zázemí staveniště a jeho odstraněním ze strany zhotovitele.

Závazkem zhotovitele je provedení opravy poškozeného povrchu z asfaltového betonu drceného, který je uložen na deponii investora, dílo řádně dokončit a předat objednateli. Po ukončení prací bude nově položený asfaltobetonový povrch zameten a místo realizace vyklizeno dodavatelem stavby.

V další části zadání opravy příjezdové komunikace k Psímu útulku , se jedná o standardní odstranění původní asfaltové vrstvy frézováním povrchu v tl. 50 mm a položení nového asfaltového povrchu bez ostatních úprav uložení silničních obrubníků a manipulace s uličními kanály, šachtami a ochranných krytů inženýrských sítí (hrnků) na příjezdu k „Psímu útulku“.

Na základě výše uvedeného technického popisu, vypracuje a přiloží dodavatel v rámci cenové nabídky k  provedení díla zpracovaný rozpočet s položkami stavebních prací, které obsahují stavební činnosti nutné k provedení opravy.