V souvislosti s plánem oprav chodníků v roce 2023 dojde k opravám asfaltových povrchů a obnově podkladních vrstev.

U vyjmenovaných chodníků bude z povrchu odstraněn původní litý asfalt v tl.50 mm, dále odebrány již degradované podkladní vrstvy (kamenivo, zemina...), zpravidla v tl. 200–250 mm a odvezeny na skládku. Rovněž budou odstraněny původní nevyhovující a poškozené obruby, jejich likvidace bude zajištěna odvozem na skládku a budou nahrazeny novými. Bude zhutněna pláň pod nové podkladní vrstvy (štěrkodrť 0-32 mm), které budou doplněny v tl. 200 mm a zhutněny. Na nově připravené podkladní vrstvy bude položen nový živičný povrch ACO 8, v tl. 50 mm nemodifikovaný. V místech napojení ukončení nových asfaltových povrchů bude provedena komůrková zálivka. Za nově osazenými obrubníky se provede terénní úprava v š. 0,5 m směrem do zeleně včetně uhrabání a osetí.

V ulici Ruská dle předložené situace, bude původní litý asfalt odstraněn a nahrazen povrchem ze žulových štípaných kostek 40/60 mm, uložených do kladecí vrstvy velikosti zrn 2–5 mm, v tl. do 110 mm. Realizační postup pro podkladní vrstvy je obdobný, jako ve výše uvedené technologii provádění.