D.1.2

TECHNICKÁ  ZPRÁVA

Stavebně konstrukční část

Zákon č. 62/2013, Příloha č. 8 k vyhlášce č. 499/2006

k akci:			Stavební úpravy - hydroizolace spodní stavby

Základní škola Jih Mariánské Lázně

Mariánské Lázně, Komenského 459

St.p.č. 467, k.ú. Mariánské Lázně

investor:                      	Město Mariánské Lázně, IČO 00254061

Ruská 155/3

353 01 Mariánské Lázně

Obsah:	D.1.2.1 popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledek průzkumu

stávajicího stavu nosného systému stavby při návrhu její změny

D.1.2.2 navržené materiály a hlavní konstrukční prvky

D.1.2.3 hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné konstrukce

D.1.2.4 návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí nebo technologických postupů

D.1.2.5 zajištění stavební jámy

D.1.2.6 technologické podmínky postupů prací, které by mohly ovlivnit stabilitu

vlastní konstrukce, případně sousední stavby

D.1.2.7 zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích

konstrukcí či postupů

D.1.2.8 požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí

D.1.2.9 seznam použitých podkladů, norem, technických přeppisů, odborné

literatury, výpočetních programů apod.

D.1.2.10 specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění

stavby, případně dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem

V Mariánských Lázních								Ing. Marek Rychtr

06/2023

D.1.2.1 popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledek průzkumu stávajícího stav nosného systému stavby při návrhu její změny

Stavba bude členěna na do čtyř stavebních objektů do čtyř stvbních objektů a čtyř etap:

SO_01 – Etapa č.1- „HI Přípravná třída a kuchyně – učebna“
Tato etapa je dle zvážení z hlediska výskytu vlhkosti a plísní v učebnách uvažována jako první.
Jedná se o vytvoření nové svislé a vodorovné izolace zdiva do hloubky max.55-110cm. Bude vytvořen nový okapový chodník z kamenné dlažby - žuly s vyspárováním směrem od budovy do stávajícího odtokového betonového žlabu, svedeného do stávající venkovní vpusti umístěné na konci bet žlabu v blízkosti ul. Husova. Součástí bude prověření stávajícího odvodnění a vyčištění a prověření vyspádování a odtoku stávajícího žlabu.

SO_02 – Etapa č.2- „HI šatny - dvůr“

Tato etapa je dle zvážení z hlediska špatného stávajícího provedení a svažitosti terénu uvažována jako druhá. Jedná se o vytvoření nově svislé a vodorovné izolace zdiva do hloubky cca90cm. V nejzápadnější části řešené části je hloubka kvůli svažitosti terénu uvažována 250cmm. Bude vytvořen nový okapový chodník z kamenné dlažby - žuly s vyspárováním směrem od budovy do stávajícího odtokového betonového žlabu, svedeného do stávající venkovní vpusti umístěné garáží a zadního vstupu šaten. Součástí bude prověření stávajícího odvodnění a vyčištění a prověření vyspádování a odtoku stávajícího žlabu. Součástí je dále přespádování části zpevněné plochy u venkovní vpusti.

SO_03 – Etapa č.3- „HI šatny - ul. Komenského“

Tato etapa je uvažována jako třetí.

Jedná se o vytvoření nové svislé a vodorovné izolace zdiva do hloubky cca135cm. V nejvýchodnější části řešené části je hloubka kvůli podsklepení kotelny uvažována 335cmm. Bude vytvořen nový okapový chodník z kamenné dlažby - žuly s vyspárováním směrem od budovy. Součástí bude vyspárování stávajícího terénu směrem od budovy a od opěrné zdi tak aby byla dešťová voda vsakována ve středu přirozeně do trávníku od stávajících stavebních konstrukcí.

Součástí bude prověření stávajících dešťových svodů a vyčištění, prověření a odtoku stávajících revizních šachet.

Součástí bude odstranění stávající omítky v kotelně a místnosti školník a bude použita dodatečná vertikální izolace zdiva – plošná injektáž

SO_04 – Etapa č.4- „HI dílny a družina - ul. Komenského“

Tato etapa je uvažována jako čtvrtá.

Jedná se o vytvoření nově svislé a vodorovné izolace zdiva do hloubky cca160cm. Bude vytvořen nový okapový chodník z kamenné dlažby - žuly s vyspárováním směrem od budovy. Součástí bude vyspárování stávajícího terénu směrem od budovy a od opěrné zdi tak aby byla dešťová voda vsakována ve středu přirozeně do trávníku od stávajících stavebních konstrukcí.

Součástí bude prověření stávajících dešťových svodů a vyčištění, prověření a odtoku stávajících revizních šachet.

Součástí bude odstranění stávající omítky ve stávajících skladech dílny a bude použita dodatečná vertikální izolace zdiva – plošná injektáž

Veškeré stavební řešení a skladby jsou patrné z výkresové části této PD a při provádění bude prováděcí firma respektovat předepsané technologické postupy a detaily udávané výrobcem!

01_Odstranění důsledků vlhkosti

- U veškerých obvodových konstrukcí bude z vnitřní strany stěny odstraněna stávající omítka do předpokládané výšky cca 1500mm z vnitřní strany parapetu. Výška je patrna z výkresu bouracích prací. Předpoklad je vždy k výšce parapetu ale vždy min. 300mm nad viditelný výskyt vlhkosti, nebo solných výkvětů. Stejně tak budou omítky odstraněny ze špalet, ostění

- Propařování zdiva  do výšky odstraněné omítky – eliminace a snížení koncentrace vodorozpustných stavebně škodlivých solí Bude provedeno ve dvou cyklech včetně odsávání kontaminované vody a stavebním vysavačem. Toto je nutno provést co nejdříve po provedení odstranění omítek a očištění zdiva. Je nezbytné ihned odvézt odstraněné inertní materiály na skládku, aby nedošlo k sekundární kontaminaci!

Technologický postup (navazuje na přípravné práce úpravy povrchů)

1. Provést otlučení omítek, hrubé očištění zdiva.

2. Proškrábnou spáry do 1-3 cm dle soudržnosti malty (otlučenou zasolenou omítku neprodleně odvézt z objektu na skládku)

3. Dočištění zdiva rýžovými kartáči.

4. První stupeň sanace zasoleného zdiva parním čištěním – propařováním zdiva.

5. Technologická pauza – min. 4 dny.

6. Dočištění zdiva ocelovými kartáči, proškrábnou spáry.

7. Druhý stupeň sanace zasoleného zdiva parním čištěním – propařováním zdiva.

8. Technologická pauza – min. 4 dny.

9. Provedení úpravy povrchu dle dalších technologických postupů.

- Vysoušení extrémně zavlhčených částí konstrukcí zdiva mikrovlnou technologií, popř. sálavými panely a snížení vysoké relativní vlhkosti vnitřního prostředí odvlhčovači.

- U stěn kde bude použita plošná svislá injektáž, tedy sklady dílen (Etapa č.4) a kotelna (Etapa č.3) a sklad u vstupu (Etapa č.2) bude stávající omítka odstraněna v plném rozsahu včetně stropů, ostění atd. zdivo bude očištěno, hloubkově odspárováno ponecháno jako režné. Zdi budou opatřeny zpevňovacím nátěrem s hydrofobními účinky.

- Bude provedena revize, čištění a případná oprava dešťových svodů a jejich napojení na dešťovou kanalizaci řeší stavební

- projekt.

- V prostoru kotelny doporučujeme zachování stávající čerpací jímky se

záložním čerpadlem – součást stavebního projektu

- Ve dvorcích u obvodových konstrukcí směrem do ulice Komenského bude odstraněna stávající přizdívka z dutinových cihel PK-CD společně se stávajícími AP / A nátěrem

- V případě výskytu plísní bude provedena prostorová desinfekce suterénních prostor.

- V místech solných výkvětů bude provedeno propařování zdiva.

- Pro neutralizaci a zapouzdření výkvětotvorných solí bude použit protisolný nátěr.

02_Dodatečná horizontální izolace zdiva

Dodatečná horizontální izolace zdiva bude provedena v jedné z předepsaných variant v závislosti na ceně a možnostech prováděcí firmy. Projektantem je doporučeno podřezání zdiva diamantovým lanem.

02_01 - Podřezání zdiva diamantovým lanem

Dodatečná horizontílní izolace obvodového zdiva objektu s provedeným výkopem a části vnitřního zdiva. V místě podřezávání se otluče omítka, podél zdi musí být tvrdý, dostatečně rovný podklad v šířce cca 2,0 m pro instalaci stroje. Do předem provrtaných otvorů se vloží řezné diamantové  lano. Pohybem lana, řízeným kladkami, prstence s nalepenými průmyslovými diamanty proříznou i ty nejtvrdší  materiály. Po proříznutí zdi do délky cca 1 m se do proříznuté a pročištěné drážky vloží některý z typů izolace na bázi polyetylénu nebo sklolaminátu o tloušťce 2,0 mm. Pruh izolace délky 1 m a šíře takové, aby nepřesahoval tloušťku zdi, se v drážce upevní natlučením rozpěrových klínů. Klín z plastu má únosnost min. 270 kg/cm2. Klíny se vkládají do zdi oboustranně v roztečích cca 20 cm. Délka klínu je použita podle šíře zdi. Mezi klíny musí být v podélné ose zdi mezera 10 cm. Po té následuje proříznutí dalšího metru zdi a cyklus se opakuje s přesahy izolací 5 cm. Vyplňování drážky: Drážka se oboustranně omítne cementovou maltou s vodoodpudivými přísadami. Po 80 až 100 cm se vloží injektážní trubky ∅ 1,8 a délky 13 cm. Směs 20% písku, 80% cementu a plastifikátoru se pomocí injektážního zařízení vstřikuje tlakem 0,1 MPa do připravených otvorů. Po zatvrdnutí se trubky vyjmou, odřízne se přebytečná izolace a provede sanační omítka. Úroveň provedené hydroizolace bude v co nejnižší úrovni, aby nedocházelo k vyšší koncentraci vlhkosti pod provedenou vodorovnou hydroizolací. Spodní úroveň podřezání bude provedeno se zesílením proti tlakové vodě pomocíhydroizolační stěrky.

V místech kde nelze provést podřezání zdiva bude provedena dvouřadá tlaková injektáž!

02_02 Dvouřadá tlaková injektáž - dodatečná horizontální izolace zdiva
Dle konzultace s NPÚ bude využita technologie tlakové injektáže

Tlaková injektáž je navržena jako kapalný injektážní prostředek na bázi směsi křemičitanů a methylsilanolátu určený pro sanaci vlhkého zdiva a základů k dodatečnému vytvoření horizontální izolace proti vzlínající vlhkosti. Injektážní prostředek bez organickéhi rozpouštědla (VOC). Předpokládá se se zasolením stávající omítky do výšky cca 1500mm. int. omítka bude odstraněna a vytvořena nová sanační omítka. Z exteriéru bude vytvořena nová svislá izolace pod úrovní terénu.

Pracovní postup − Provedení vrtů Ø 12 mm ve dvou řadách nad sebou (tzv. šachovnicově) v osové vzdálenosti cca 100 – 120 mm (výškově nad sebou 80 mm) a jejich vyčištění stlačeným vzduchem. − Osazení pakrů Ø 12 mm se provede mechanicky, tj. naražením do předvrtaného otvoru, pakr obsahuje kuličkový uzávěr. − Vlastní tlaková injektáž tlakovacím zařízením. − Případný výskyt kaveren se zjistí již při vrtání otvorů popř. při vlastní injektáži. − Injektážní hmoty se aplikují v jednom pracovním kroku v plném objemu i v případě výskytu kaverny. − Po injektáži se provede demontáž pakrů a případné zapravení vrtů (vlastní vrty nejsou již vyplňovány)

Po provedení chemické injektáže zdiva proti vzlínající vlhkosti je třeba zajistit, aby do zdiva nevnikla znovu voda nad úrovní vodorovné injektážní clony. Proto je třeba obnovit omítku (starou odstranit) a provést nutná opatření v podloží, případně dodatečnou svislou izolaci ploch pod úrovní terénu. Pokud je omítka tzv. zasolená (výkvěty), měla by být otlučena a natažena sanační omítka.

03_Dodatečná vertikální izolace zdiva - Provedení rubové izolace

Provedení odkopu pro rubovou izolaci – v různých hloubkách a vzdálenostech dle. řezů

Po obvodu budovy bude dle vyznačených částí proveden výkop pro provedení rubové izolace zdiva. Výkop bude proveden do předepsané hloubky dle výkresu bouracích prací. Vždy min. 30 cm pod úroveň stávajících podlah suterénu. Dno výkopu bude v příčném spádu min. 2 % od objektu. V horní úrovni výkopu bude proveden plošný geodrén pro zajištění účinného odvodu povrchových srážkových vod a omezení zasakování do konstrukcí obvodového zdiva. Obnažené základové zdivo se mechanicky očistí a vyrovná. Výkop bude zajištěn proti zatékání srážkových vod, aby nedocházelo k podmáčení základové spáry srážkovou vodou. Veškeré výkopy budou provedeny tak, aby nedošlo k podkopání základové spáry.

Dále bude provedena svislá HI dle předepsaných skladeb:

- SN_01 - SKLADBA SOKLU POD TERÉNEM

- Stávající konstrukce SNK - smíšené (cihelné/kamenné/betonové)

- Očištění zdiva, obnovené spárování maltou třídy CSIII - Podrovnání zdiva soklu zátěžovou omítkou

- Hydroizolační 4mm cementová stěrka, pružná typ FDS, schopná překlenout 3mm trhliny v podkladu. Mrazuvdorná UV stabilní

- Ochraná stěrky před zásypem - perimetrální TI 40mm - lepeno dle výrobce

- Zásyp zhutněnou zeminou

- Zemina - rostlý terén

- SN_02 - SKLADBA SOKLU - NAD TERÉNEM

- Stávající konstrukce SNK - smíšené (cihelné/kamenné/betonové)

- Očištění zdiva, obnovené spárování maltou třídy CSIII - Podrovnání zdiva soklu zátěžovou omítkou

- Hydroizolační 4mm cementová stěrka, pružná typ FDS, schopná překlenout 3mm trhliny v podkladu. Mrazuvdorná UV stabilní

- Ochraná stěrky před zásypem - perimetrální TI 40mm - lepeno dle výrobce

- tenkovrstvá omítka se vzhledem vápenného štuku, zrnitost 0,5mm + nátěr fasádní silikátový

- SN_03 - SKLADBA HI - BEZ SOKLU

- Stávající konstrukce SNK - smíšené (cihelné/kamenné/betonové)

- Očištění zdiva, obnovené spárování maltou třídy CSIII - Podrovnání zdiva soklu zátěžovou omítkou

- Hydroizolační 4mm cementová stěrka, pružná typ FDS, schopná překlenout 3mm trhliny v podkladu. Mrazuvdorná UV stabilní

- Ochraná nopová fólie - drenážní trojvrstvá ochranná fólie

- Zásyp zhutněnou zeminou

HI bude vytažena 300mm nad terén pod omítkou, poté je na ni spražena omítka a přes omítku nanesena HI 0,1m nad niveitu terénu. HI je vždy stěrková pružná HI (FDS), ideálně tzv. hybridní, trerá překlene 3mm trhliny v podkladu (např. Remmers MB 2K (šedivé barvy) popř. MB 2K eco - pískově béžová) dle.DIN 18 353

Bude proveden zásyp zhutněnou tříděnou zeminou, zhutněnou po cca 20 cm vibračním pěchem nebo vibrační deskou (součástí zásypu nesmí být stavební suť, aj.). Zpětný zásyp nesmí být proveden zvodnělou zeminou. Výkop bude opatřen pažením a zabezpečen proti pádu osob. Vyrovnávací vrstva zátěžovou omítkou zdící a současně spárovací malta pro vyrovnání namáhaného zdiva vlhkostí, sloužící jako podklad pro izolaci proti vodě. Suchá směs je složena z anorganických pojiv, plniv a hygienicky nezávadných zušlechťujících přísad. Podklad musí být nosný, prostý prachu, volných kusů zdiva, výkvětů soli a nečistot. V závislosti na počasí se podklad zvlhčí. Po rozmíchání se omítka nanáší ručně v tloušťce do 20 mm a srovná se latí. Čerstvá úprava bude ochráněna před rychlým vyschnutím. (vlastnosti omítky: Pevnost v tlaku: ≥ 15 N/mm² ;Přídržnost: > 1 N/mm² ;Zrnitost: 1,6 mm)

Technologie hydroizolační cementovou stěrkou

- SN_03 - SKLADBA HI - BEZ SOKLU

- Stávající konstrukce SNK - smíšené (cihelné/kamenné/betonové)

- Očištění zdiva, obnovené spárování maltou třídy CSIII - Podrovnání zdiva soklu zátěžovou omítkou

- Hydroizolační 4mm cementová stěrka, pružná typ FDS, schopná překlenout 3mm trhliny v podkladu. Mrazuvdorná UV stabilní

- Ochraná nopová fólie - drenážní trojvrstvá ochranná fólie

- Zásyp zhutněnou zeminou

HI bude vytažena 300mm nad terén pod omítkou, poté je na ni spražena omítka a přes omítku nanesena HI 0,1m nad niveitu terénu. HI je vždy stěrková pružná HI (FDS), ideálně tzv. hybridní, trerá překlene 3mm trhliny v podkladu (např. Remmers MB 2K (šedivé barvy) popř. MB 2K eco - pískově béžová) dle.DIN 18 353

Dle posudku Ing. Šťastného:

„Hydroizolace zdiva pomocí minerálních, difúzních a sulfátostálých těsnících stěrek a malt– např. v systému AQUAFIN-SulphatFEST a ASOCRET M30

Použitím minerální stěrky v ploše ochráníme sanační omítku v nejvíce zavlhlé oblasti a také eliminujeme průnik solí do ještě čerstvého omítkového systému. Difúzní, tedy paropropustná stěrka nezpůsobuje nárůst zemní vlh-kosti a současně je odolná vůči negativnímu působení solí, zejména síranových sloučenin. Stěrku lze na vnitřních plochách zdiva navíc přetáhnout přes těsnicí přechodový fabion na nové podkladní betony. Plošné izolace podlah se takto propojí se stěrkovou izolací zdiva, čímž bude  v celém půdorysu sanovaných prostor dosaženo souvislé, jednolité hydroizolační bariéry.

Těsnící materiály

Systém tvoří tři materiály, které se kombinují podle způsobu zatížení, stavební situace a požadavků památkové péče:

AQUAFIN-F

V tomto případě funguje jako hydrofobizujicí penetrace na bázi esteru kyseliny křemičité, která hydrofobizuje podklad, blokuje vodorozpustné soli v konstrukci a urychluje tuhnutí následně aplikovaných materiálů.

ASOCRET- M30

Nesmrštivá, rychletuhnoucí a sulfátům odolná těsnící malta pro vyrovnání podkladu. Lze ji nanášet v jednom kroku až do tloušťky 30 mm, což umožňuje vyrovnat a utěsnit spáry a kaverny ve starém zdivu. Dále se dá použít pro vytvoření těsnícího klínu (fabiónu) ve styku stěny a podlahy, kde pomáhá utěsnit složitý detail mezi podlahou a stěnou a zajišťuje plynulý přechod a napojení vodorovné a svislé hydroizolace. Od tloušťky 2 cm je vodonepropustná.

AQUAFIN-SulphatFEST

Minerální,hydraulicky tuhnoucí a sulfátům odolnátěsnící stěrka. Vyznačuje se velmi vysokou adhezí k podkladu a  zajišťuje těsnost izolované konstrukce i proti negativní tlakové vodě.

Dle směrnice WTA 4-16-14 je při realizaci plošné hydroizolace potřeba dodržet následující konečné tloušťky:

| Vlhkostní zatížení | Plošná stěrková hydroizolace AQUAFIN-SulphatFEST | Plošná hydroizolace vodonepropustnou maltou ASOCRET-M30 |
| --- | --- | --- |
| Zemní vlhkost | 2 mm | 20 mm |
| Tlaková voda– od 3 m vodníhosloupce | 3 mm | 20 mm |

„“

Tepelná izolace extrudovaným polystyrénem

- SN_01 - SKLADBA SOKLU POD TERÉNEM

- Stávající konstrukce SNK - smíšené (cihelné/kamenné/betonové)

- Očištění zdiva, obnovené spárování maltou třídy CSIII - Podrovnání zdiva soklu zátěžovou omítkou

- Hydroizolační 4mm cementová stěrka, pružná typ FDS, schopná překlenout 3mm trhliny v podkladu. Mrazuvdorná UV stabilní

- Ochraná stěrky před zásypem - perimetrální TI 40mm - lepeno dle výrobce

- Zásyp zhutněnou zeminou

- Zemina - rostlý terén

- SN_02 - SKLADBA SOKLU - NAD TERÉNEM

- Stávající konstrukce SNK - smíšené (cihelné/kamenné/betonové)

- Očištění zdiva, obnovené spárování maltou třídy CSIII - Podrovnání zdiva soklu zátěžovou omítkou

- Hydroizolační 4mm cementová stěrka, pružná typ FDS, schopná překlenout 3mm trhliny v podkladu. Mrazuvdorná UV stabilní

- Ochraná stěrky před zásypem - perimetrální TI 40mm - lepeno dle výrobce

- tenkovrstvá omítka se vzhledem vápenného štuku, zrnitost 0,5mm + nátěr fasádní silikátový

Izolace expandovaným pěnovým polystyrenem s uzavřenou povrchovou strukturou jsou tepelně izolační perimetrové desky sloužící k zateplení spodní stavby objektu. Způsob provedení je vhodný, neboť bude zabráněno tepelným mostům ve zdivu a bude značně omezen vliv kondenzační vlhkosti a následný vznik kolonie plísní. Izolace v tl. 80 mm bude provedena na vyrovnaný podklad a mezi sebou je spojena systémem pero-drážka. Desky jsou oboustranně opatřeny povrchovým rastrem 50 × 50 mm s hloubkou cca 2 mm, který usnadňuje dělení desek. Desky z pěnového expandovaného polystyrenu s uzavřenou povrchovou strukturou mají nízkou dlouhodobou nasákavost – maximálně 3 % objemu. Perimetrické desky jsou součástí zateplovacího systému fasády.

Ochranná izolace nopovou fólií a kluznou vrstvou

Nopová fólie má vysokou pevnost v tlaku (více než 400 kN/m2). Spoje jednotlivých pásů jsou řešeny samolepicím okrajem, popř. pomocí těsnících pásek, které zajišťují dlouhodobě fixované místo přesahu. Okraj fólie bude ukončen ukončovací lištou. Alternativně lze použít pro ochranu při zásypu dřevotřískové desky jako tzv. ztracené bednění.

Geotextilní drenážní vrstva (geodrén)

Zásah předpokládá plošný odkop na šířku cca 1,5 - 2,0m s provedením zemní pláně dle požadovaných spádů (min. 3 % od objektu), podkladní vrstva ze štěrkopísku, popř. položení přímo na zemní pláň ve spádu, položení třírozměrného geotextilního drénu, který je určen k jímání a odvádění průsakových vod ze zemních konstrukcí. Plošný geodrén bude umístěn pod konstrukčními vrstavami nových zpevněných ploch. Tento je vyroben z drenážní vrstvy a dvou vrstev netkané filtrační geotextilie, která tvoří filtrační obal drenážní vrstvy. Drenážní vrstva vyrobená z polypropylénových nebo polyetylénových monofilů se vyznačuje vysokou hydraulickou vodivostí, která zabezpečuje účinné a rychlé odvádění průsakových vod z přilehlého prostředí. Obalová filtrační geotextilie chrání drenážní vrstvu před zanášením částicemi přilehlé zeminy a zabezpečuje tak dlouholetou funkčnost celého systému. Obě vrstvy – drenážní i filtrační – jsou navzájem propojeny bodovými svary. Kombinace drenážních a filtračních vrstev je variabilní a je vyráběna ze 2 vrstev netkané filtrační geotextilie z polypropylénu o plošné hmotnosti 300 g/m2, mezi které je vložena drenážní vrstva složená ze 3 vrstev

síťoviny z polypropylénových monofilů o celkové plošné hmotnosti 800 g/m2. Celková tl. drenážního prvku je cca 10 mm, celková hmotnost 1400 g/m2.

Při srovnání s drenáží z přírodního kameniva poskytuje tento systém řadu výhod, ke kterým patří např.:

 Vysoká drenážní účinnost

 Nepatrná konstrukční výška

 Nízká plošná hmotnost

 Flexibilita

04_Dodatečná vertikální izolace zdiva - plošná tlaková injektáž

Bude provedena se stejným technologickým postupem jako dvouřadá tlaková injektáž - dodatečná horizontální izolace zdiva. Šachovnicové v celé ploše 200x200cm. Pouze v místech kde nelze provést jiným způsobem kvůli hloubce výkopu, podsklepení a ebezpeí podkopání základové spáry!
Tedy v místnostech Sklad, Kotelna, Školník, Sklad dílna – patrné z výkresové části PD.

Dle posudku Ing. Šťastného:

Plošná injektáž

Teorie: danou problematiku řeší směrnice WTA 4-6-98-  Dodatečná hydroizolace stavebních konstrukcí ve styku se zeminoua WTA 4-6-14 – Plošná hydroizolace obvodového zdiva

Plošná injektáž řeší plošné utěsnění stavební konstrukce pod úrovní terénu. Vrty se provedou ve stanovené osové vzdálenosti a zpravidla zasahují do 2/3 tloušťky stěny. Jejich rozteč a nutný injektážní tlak se stanoví dle charakteru injektovaného materiálu.

Injektážní materiál musí odpovídat struktuře zdiva a musí v ní vytvořit souvislou homogenní hydroizolační clonu. Vzhledem k tomu, že předmětná stavební konstrukce je zatížená nejen vzlínající kapilární vodou, ale i vodou gravitickou, prosakující přilehlou zeminou, doporučuje se používat materiály s kombinovaným účinkem, tzn. s jak těsnící, tak i hydrofobizační funkcí (např. AQUAFIN-F).

Materiály na krémové bázi jsou na základě způsobu provedení a charakteru injektážního materiálu nevhodné. Jejich smysl je vlastně spíše teoretický: v praxi by tento způsob aplikace znamenal 50 vrtů na 1 m2 zdiva – viz níže. Spotřeba materiálu tak vzroste až 6tinásobně.

Rozteč mezi injektážnímy otvory

Rozteč mezi injektážními otvory není v zásadě upravena žádným předpisem a  příslušné podklady doporučují tuto hodnotu stanovit na základě "reálné situace a stavbě". Bohužel to v reálné praxi znamená,

že se pošná injektáž běžně provádí v roztečích, přesahujícíchklidně i 20 cm. Výsledkem je jen jakési lokální utěsnění injektované konstrukce bez naděje na celoplošné, konečné řešení.

Z uvedených důvodů je často podstatně jednodušší zvolit pro plošnou hydroizolaci minerální, difúzní a sulfátostálou minerální stěrku, jejíž spotřeba je pouze 4-5 kg/m2, která je vhodná do vnějších i vnitřních prostor a zaručuje odolnost i proti tlakové vodě, ať už tato působí z pozitivní či negativní strany. V praxi se velmi osvědčila kombinace kombinace sulfátostálé stěrky a hydrofobizující penetrace.

Další častou cestou,  jak v praxi zlevnit potřebnou hydroizolaci,  je vrtání do menší hloubky než WTA doporučené 2/3 tloušťky zdiva. Spolupráce se spolehlivou, zkušenou a zodpovědnou prováděcí firmou je v tomto případě pro konečný úspěch zcela rozhodující.“

05_Doporučení

Při zjišťování příčin vlhkosti bylo zjištěno, že topné kanály ve třídách a především pak v šatnách, produkují vlhko a zápach. Proto je doporučeno zamezit zakrytím a zabetonováním topných kanálů. Stejně tak je nutné řešit revizní šachty kanalizace – není předmětem této PD

Pro odvod vlhkosti vnitřních prostor v 1.PP by bylo vhodné navrhnout nucené VZT jednotku pro celé 1.PP - není předmětem této PD. Do té doby zajištění přirozeného větrání okny – poučení personálu úklidu o nutnosti výměny vzduchu! Větrat!

Pro zajištění správného fungování dodatečné horizontální izolace zdiva je doporučeno provedení této izolace u všech zdí v 1.NP, nejen obvodových - není předmětem této PD

Vytvoření HI ze strany ul.Husova vstupy se schodišti do ulice Komenského - nebylo předmětem PD

Vysušování vlhkého zdiva je i při vytvoření těch nejúčinnějších sanačních systémů a opatření procesem dlouhodobým. K vyschnutí konstrukcí na ustálený obsah vlhkosti zabudovaných konstrukcí dojde v závislosti na jejich tloušťce, na druhu zdiva, na výši původní vlhkosti a míře zasolení zpravidla ne dříve než za dobu několika let!

06_Poznámky

- Zaměření a vynesení budovy je kvůli nepravidelnosti přizpůdobeno pravoúhlé soustavě. Zakreslení stávajícího stavu je provedeno v rozsahu nutném pro účel PD, tedy stavební úpravy - hydroizolace spodní stavby. Stávající stav řeší předevší, obvodové nosné stěny a okolní zpevněné plochy. Zaměření místností a vnitřních nosných zdí je pouze informativní zakresleno pouze orientačně!

- Před započetím prací na stavbě je nutné vždy rozměry ověřit na stavbě a přizpůsobit přesným rozměrům stavby. Budou dodrženy technologické postupy a detaily udávané příslušnými normamo a výrobci stavebních materiálů!

- Základové konstrukce jsou zakresleny ve své předpokládané pozici, v případě zjištění jiných základových poměrů bude konzultováno s HIP.

- V žádném případě nesmí být při realizaci podkopána základová spára !!!

- Po vyhloubení rýhy budou prověřeny dešťové svody s jejich odvedením dešťových vod dešťovou kanalizací. V případě, že se projeví jakákoliv porucha či nedostatečnost v rámci dešťové kanalizace, bude provedena její oprava. Rozsah bude upřesněn na stavbě po odkrytí dešťových svodů

D.1.2.2 navržené materiály a hlavní konstrukční prvky

- Výkopy

Strojně se provedou výkopové práce. V místě okopu, kdy byli zjištěny sítě technické infrastruktury, budou výkopy provedeny ručně. Hloubka základu není je předpokládaná! V žádném případě nebude podkopána základová spára.

Po vyhloubení rýhy budou prověřeny dešťové svody s jejich odvedením dešťových vod dešťovou kanalizací. V případě, že se projeví jakákoliv porucha či nedostatečnost v rámci dešťové kanalizace, bude provedena její oprava. Rozsah bude upřesněn na stavbě.

V případě, že bude okop hlubší než 1500 mm, bude nutné vypažit příložným pažením. Stavební práce budou provedeny v předem určených místech a předepsané hloubce (viz PD).

V žádném případě by mocnost zeminy mezi úrovní základové spáry a dnem rýhy neměly být menší než 0.2m. Rýha bude široká cca 800mm, popř.  podle potřeby stavby. Po části obvodu bude odtěžena zemina do hloubky potřebné k položení nového betonového povrchu.

- Základy

Stávající, nové základy senenavrhují, do základových nosných konstrukcí nebude nijak zasahováno. V žádném případě nebude podkopána základová spára.

- Svislé konstrukce

Do SNK bude zasahováno injektováním zdí vodorovnou a svislou izolací.

Vodorovné konstrukce

Do VNK se nebude zasahovat.

- Izolace

Technologie svislých a vodorovných izolací je podrobně popsána v popisu prací. 
Bude využita:

- Svislá HI zdiva FDS - zakončeno drenážní trojvrstvou ochranou fólií- bez soklu

- Svislá HI zdiva FDS - zakončeno perimetrální TI s geotextilií - se soklem

- Nová sanační omítka – výška

- Dodatečná vertikální izolace zdiva - pro zamez. přenosu vlhkosti

do výšky cca 1200mm (výška odstraněné omítky)

- Dodatečná vertikální izolace zdiva - plošná tlaková injektáž

- Dodatečná horizontální izolace zdiva - podřezání / injektáž

D.1.2.3 hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné

Konstrukce

Jendá se o stávající stavbu, nejsou navrhovány žádné nové nosné konstrukce, které by měli vliv na hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné kce.

D.1.2.4 návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí nebo technologických postupů

Nenavrhují se. Jedná se o běžně používané stavební postupy.

D.1.2.5 zajištění stavební jámy

Zajištění stavební jámy bude realizováno a upraveno dle možností prováděcí firmy. Svahování / Pažení na základě zjištěných a možných technologických možností.

Budou dodrženy veškeré související normy!
Především pak:

-	ČSN 73 3050 zemní práce – všeobecná ustanovení

-	ČSN 73 1000 zakládaní staveb

Dále pak:

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

ČSN EN 1997-1 (731000) - Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 1: Obecná pravidla

ČSN EN 1990 (730002) - Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí

ČSN EN 1998-1 (730036) - Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 1: Obecná pravidla, seizmická zatížení a pravidla pro pozemní stavby

D.1.2.6. Technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní konstrukce, případně sousední stavby

Budou dodrženy technologické předpisy a postupy při provádění stavby výrobců navržených stavebních materiálů. Není zapotřebí stanovit zvláštní technologické předpisy a postupy.

D.1.2.7  zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí či postupů

Bourací práce zde budou prováděny s minimálním zásahem do nosných konstrukcí, při jakémkoliv zásahu do nosné konstrukce budou konstrukce stropů podepřeny. Při jejich provádění se musí dbát na dodržování povinností bezpečnosti práce na stavbě a veškerých bezpečnostních předpisů. Zejména z důvodů, aby nedocházelo k úrazům nebo ztrát na životech. Zvláštní pozornosti bude dbáno při manipulaci se stavebním materiálem ve výškách v bezprostředním okolí střechy.

V žádném případě nesmí při výstavbě terasy být podkopána základová spára stávajících objektů!!!

D.1.2.8 požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí

Stavební firma a stavební dozor budou dbát na dodržení technologických postupů výstavby a kontrolovat řádné provedení prací zakrývaných konstrukcí před jejich zakrytím.

D.1.2.9 seznam použitých podkladů, norem, technických předpisů, odborné literatury, výpočetních programů apod.

Při provádění stavby nutno respektovat platné předpisy, zákony, vyhlášky a normy ČSN, zejména:

- zákon č. 362/2005, nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

- zákon č. 309/2006, vyhláška, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnostech nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy (Zákon o zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

- zákon č. 591/2006, nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

- ČSN 01 2725 směrnice pro barevnou úpravu pracovního prostředí

- ČSN 36 0450 a 36 0451 umělé osvětlení vnitřních prostorů

- ČSN 73 0035 zatížení stavebních konstrukcí

- ČSN 73 1000 zakládaní staveb

- ČSN 73 1101 navrhování zděných konstrukcí

- ČSN 73 0540 tepelná ochrana budov

- ČSN 73 0580 denní osvětlení budov

- ČSN P 73 0600 hydroizolace staveb

- ČSN 73 0601 ochrana staveb proti radonu z podloží

- ČSN PENV 1996-3 navrhování zděných konstrukcí: část 3-zjednodušené metody a jednoduchá pravidla pro zděné konstrukce

- ČSN 73 0802 požární bezpečnost staveb, nevýrobní objekty

- ČSN 73 0804 požární bezpečnost staveb, výrobní objekty

- ČSN 73 1201 navrhování betonových konstrukcí

- ČSN 73 1203 navrhování konstrukcí

- ČSN 73 1401 navrhování ocelových konstrukcí

- ČSN 73 1701 navrhování dřevěných konstrukcí

- ČSN 73 2310 provádění zděných konstrukcí

- ČSN 73 2400 provádění a kontrola betonových konstrukcí

- ČSN 73 2412 provádění a kontrola porobetonových konstrukcí

- ČSN 73 2601 provádění ocelových konstrukcí

- ČSN 73 2810dřevěné stavební konstrukce, provádění

- ČSN EN 26891 (73 2070) dřevěné konstrukce, spoje a mechanické a spojovací prostředky

- ČSN EN 365, 355 a 362 osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky, dále platí další závazné a obecné normy jako Zákoník práce

- ČSN 73 3050 zemní práce – všeobecná ustanovení

- ČSN 73 3150 tesařské spoje dřevěných konstrukcí

- ČSN 73 3610 klempířské práce stavební

- ČSN 73 4210 provádění komínů a kouřovodů

- ČSN 73 4301 obytné budovy

- ČSN 73 6005 prostorové uspořádání sítí technického vybavení

- ČSN 73 8101 lešení – společná ustanovení

- ČSN ISO 717-1,2 akustika, hodnocení zvukově izolačních vlastností staveb a stavebních konstrukcí

- ČSN ISO 3864 bezpečnostní barvy a značky

- související předpisy a normy v oborech elektro, plynu, dopravy, hygieny, odpadového hospodářství apod.

D.1.2.10 specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace

Projektová dokumentace vypracovaná ke stavebnímu povolení je dostačující k provedení stavby.  V případě potřeby vypracování prováděcí projektové dokumentace, si prováděcí firma tuto dokumentaci vypracuje nebo zajistí sama – např. výkopové práce, pažení atd.

V Mariánských Lázních								Ing. Marek Rychtr

06/2023