Popis Konektivita – ZŠ Vítězství

Výchozí stav:

Připojení k internetu je zajištěno prostřednictvím lokálního ISP do budovy školy vyhovujícím způsobem s odpovídajícími parametry s možností navýšení rychlosti připojení. Škola již má rozvody datové kabeláže, které, ale nejsou v dostatečném počtu, jak k datovým zásuvkám, tak k wifi zařízením. Nejsou vybudované odpovídající páteřní trasy mezi jednotlivými uzlovými body, navíc se spojení zpomaluje v zastaralých datových přepínačích, které neodpovídají pro splnění dnešních standardů. WiFi pokrytí je pouze částečné v rámci několika samostatných wifi AP, které nesplňují předepsané požadavky bezpečnosti ani centrální řízení a roaming klientů, a jsou v nedostatečném počtů pro komplexnější pokrytí požadovaných prostor. Na perimetru sítě je nevyhovující zastaralý Router bez možnosti pokročilé konfigurace zabezpečení. Škola má k dispozici pouze zastaralý server bez možnosti rozšíření.

Zajištění vnitřní konektivity školy – v rámci projektu

Datová síť

Datová kabeláž je navržena tak, aby pokryla všechny požadované prostory a byla systematicky vedena z centrální serverovny k jednotlivým podružným rozvaděčům a dále k datovým zásuvkám. Podružné rozvaděče budou propojeny tak, aby byla splněna min. propustnost 1Gbps buďto pomocí metalických nebo optických vláken. Všechny rozvaděče body budou osazený novými aktivními prvky zejména datovými přepínači, vždy v dostatečném počtu dle počtu portu pro připojení koncových zařízení. V serverovně bude umístěn nový datový rozvaděč pro instalaci hlavních aktivních prvků jako například Firewallu, Serveru, Zálohovaní NAS, Záložního zdroje, Datových přepínačů.

Wifi síť

Bude nově instalované bezdrátové Wifi pokrytí požadovaných prostor pomocí Wifi 6 Access Pointu. Všechny WiFi AP budou centrálně řízeny pomocí kontroleru s možností plynulého roamingu uživatel s integrací do doménového prostředí školy. Přistupování k síťi bude řízeno pomocí uživatelských účtů a Radius serveru. Síť bude tvořit jeden celek a bude oddělena samostatně pro žáky, učitele a hosty.

Serverová část

Serverová část bude zajištěna nákupem nového HW serveru vhodného pro Virtualizaci na němž bude provozován Domain Controller s řízením přístupové politiky pro uživatele pomocí AD, dále Network Policy Server, DHCP serveru a Monitoringu sítě a Logování. Jednotlivé Technologie budou dle slučitelnosti, nasazovaný pomocí Virtualizace jako VM host. Server bude obsahovat Licence pro správný provoz koncových zařízení.

Bezpečnost

Pro zabezpečení této budované infrastruktury školy, bude sloužit nově pořízený Firewall, který nahradí stávající Router. Firewall bude zabezpečovat perimetr sítě a to pokročilými bezpečnostními funkcemi s integrací do doménového prostředí školy pro splnění parametru specifických pravidel Standard konektivity škol. Na všech PC systémech bude instalován Antivir.