Víceúčelový traktor

Technické požadavky

Pokud jsou v zadávacích podmínkách obsaženy požadavky nebo odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniku, zvláštní označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, která platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, jsou uvedeny pouze pro upřesnění a přiblížení technických parametrů a zadavatel umožňuje použití i kvalitativně a technicky obdobného řešení.

# Základní:

- vozidlo o celkové hmotnosti do 3,500 kg pro řidičské oprávnění skupiny B, se sedadlem spolujezdce.

- povolená rychlost max. 40 km/hod

# Kabina:

- sklápěcí s dveřmi a topením

- posuvné zadní sklo

- sedadlo s mechanickým odpružením

- systém ochrany ROPS

- nastavitelný sloupek řízení

- namontovaná na tlumičích a olejových silentblocích

- kompletní silniční světla

- odpojovač baterie, box na nářadí

- oranžový maják

# Pohon, převodovka, řízení:

- motor: dieselový o výkonu 25 HP, emise STAGE V nebo EURO 6,

- celková hmotnost do 3.500 kg

- pohon 4x4

- centrální výkyvný kloub

- rozvor 2.380 mm

- převodovka 24 stupňová synchronizovaná, 16 vpřed/8 vzad

- uzávěrka zadní nápravy

- řízení hydraulické řízení hydraulické na předních kolech pro lepší ovládání vozidla

# Brzdy:

- duální hydraulický brzdový systém, Ø 290 mm, na 4 kolech

- ruční brzda mechanická parkovací brzda na zadních kolech

# PTO, závěsy, hydraulika:

- hydraulický rozvaděč se 3 okruhy, ovládaný pákou a zařízením pro regulaci průtoku a vývody vpředu kabiny. Včetně přídavných pracovních světel na kabině. 
funkce zadní vývod: DPF, DP

- zadní mechanické PTO, unifikované 1˝ 3/8, 540 a 1000 ot./min.

- zadní oje pevné včetně el. autozásuvky – možnost upínací koule

- přední upínací deska – euro

- odnímatelný zadní 3 - bodový závěs s přepínacím ventilem

# Pneu:

- pneu silniční 15,5/55 PR8

# Další požadavky:

- V ceně bude započtena doprava k zákazníkovi, seřízení, odzkoušení funkčnosti, předání a kvalifikované zaškolení obsluhy.

- Dodavatel poskytne záruku 24 měsíců na kompletní zařízení (s výjimkou spotřebního materiálu).

- Na uvedený stroj bude dodavatel poskytovat servis (záruční a pozáruční) a dodání náhradních dílů.

- Dodací lhůta maximálně do 180 kalendářních dnů od podpisu kupní smlouvy.