Příloha č.2:  Technická specifikace k zakázce „Robotizace sečení trávy v části parků Václava Skalníka v Mariánských Lázních “

Robotická sekačka – technické požadavky:

- Fungování za normálního provozu bez nutnosti bezprostřední lidské asistence

- Sekání trávy metodou mulčování (bez nutnosti sběru posekané trávy)

- Pohyb v předem vytyčené ploše (definován pouze GPS signálem)

- Minimálně 5 otočných sekacích břitů

- Rozsah výšky sekání 5-7 cm

- Kolový podvozek

- Ovládací a nastavovací prvky prostřednictvím intuitivní aplikace v mobilním telefonu

- Bezplatná mobilní aplikace pro sledování a kontrolu výrobků na minimálně 5 mobilních zařízeních

- Jednotná mobilní aplikace pro všechny robotické sekačky na jeden uživatelský účet

- Vzdálená kontrola zařízení přes PC

- Možnost zadávání pokynů všem sekačkám ve stejné lokalitě zároveň

- Systém automatické aktualizace firmwaru výrobku bez potřeby servisního zásahu

- Připojení na síť 230 V pouze v místě nabíjení, veškeré další příslušenství (pokud jej bude zapotřebí) nepotřebuje přístup k 230 V.

Bezpečnost:

- Zařízení musí splňovat bezpečnostní normu ČSN EN 50636-2-107 pro sekání veřejně přístupných ploch

- vybavení bezpečnostními prvky:

1/senzor zvednutí – okamžité zastavení žacího kotouče při jakékoliv nečekané manipulaci stroje během provozu

2/ tlačítko okamžitého zastavení stroje

3/ultrazvukový senzor detekce předmětů

- gumový nárazník k ochraně sekačky při náhodné kolizi s překážkou

- vybavení světly – bezpečnost lidí za snížené viditelnosti a v noci

Šetrnost k životnímu prostředí:

- zdrojem energie – elektrický akumulátor

- žádné přímé emise CO2

- tichý chod

Přizpůsobivost:

- sekání za každého počasí

- sekání i svažitých poloh se sklonem kategorie 1:2-1:1

Inteligentní ovládání:

- komunikace skrze aplikaci v mobilním telefonu

- detekce aktuální polohy na mapě pomocí GPS

- ochrana proti krádeži a neoprávněné manipulaci

Technická vybavenost:

- poskytnutí mobilní aplikace bez dalších poplatků a nákladů na její užívání, tj. poskytnutí digitální platformy ke správě připojených strojů, která umožní plnou kontrolu nad robotickými sekačkami….

- Celkový počet robotických sekaček max. 3ks

- ovládání přístrojů pomocí mobilního telefonu

- ochrana proti vandalismu – sekačky bez displeje. Veškerá komunikace probíhá přes oprávněné osoby seznámené s PIN kódem nebo jiným zajištěním (neomezený počet uživatelů)