TECHNICKÁ  ZPRÁVA

Projekt řeší chodník pro pěší mezi Mariánskými Lázněmi – Úšovicemi a obcí Skláře. Návrh vychází ze studie zpracované firmou „Dopravní stavby a venkovní architektura, s.r.o.“ v září 2014 a z projektu firmy „BPO, s.r.o., Vybudování stezky M. Lázně – Skláře“ ze srpna 2016.

Začátek chodníku je v ulici Plzeňská u vjezdu do areálu firmy Autospektrum 2000 s.r.o. Chodník pak pokračuje podél ulice Plzeňská směrem k obci Skláře. Trasa je ukončena na chodníku u autobusové zastávky. Zájmové území je dáno zadáním investora a potřebou propojení Úšovic a Sklářů.

Řešené území je podél ulice Plzeňská nezastavěné, jedná se převážně o louky a pastviny lemující silnici z Mariánských Lázní na Skláře.

Navrhované propojení začíná v jižní části města Mariánské Lázně – Úšovice a směřuje na jih podél silnice III/2114 vzdušnou čarou cca 1,35 km ke křižovatce na Chotěnov před Sklářemi. Terén klesá mírně od počátku trasy až po Kosový potok, dále se terén naopak mírně znovu zvedá. Trasa je vedena převážně v nezastavěném území, postupuje jen mírně zastavěnou oblastí podél aleje stromů převážně travnatým porostem. Území je až po odbočku na Stanoviště suché, dále je pak niva Kosového potoka, resp. Staré koryto s několika slepými rameny tvoří mokřad, který zapříčiňuje po obou stranách silnice nestabilní podloží a poruchy vozovky. Celá lokalita je součástí chráněné krajinné oblasti Slavkovský les (III. zóna). V místě křížení s Kosovým potokem a jeho nivou křižuje navržená stezka lokální biocentrum č. 23. Jedná se o problematický úsek, silně podmáčený a zatápěný při povodních. Celé území je odvodněno do zmíněného Kosového potoka. Z hlediska vzrostlé zeleně je pro území typické stromořadí (jednostranné) lemující silnici od Autospektra až před Kosový potok, pouze na několika místech je přerušeno. Stromořadí je v návrhu stezky respektováno.

Chodník je rozdělen na 4 části. Osy 1, 2, 3 a 4 vedou podél ulice Plzeňská a silnice III/2114.

Osa 1

Osa 1 začíná u vjezdu do areálu firmy Autospektrum 2000 s.r.o. a končí u sjezdu k rodinnému domu. Délka navrhovaného úseku je 307,25 m.

Chodník je řešen jako obousměrný a vede podél vozovky stávající silnice III/2114. Proto je nutné do šířky chodníku započítat i bezpečnostní odstup 0,50 m. Šířka chodníku je tak 
(2 x 0,75) + 0,50 = 2,00 m. Vedení trasy respektuje stávající soukromé pozemky.

Živičný kryt stávající vozovky bude při jejím okraji ve vzdálenosti cca 50 – 100 mm odříznut a vybourán. Předpokládaná tloušťka stávajícího krytu je 100 mm. K této hraně se pak osadí betonové příložné desky, které budou tvořit odvodňovací proužek podél vozovky. Spára mezi nimi a vozovkou se na závěr opatří asfaltovou zálivkou. Z druhé strany se osadí betonové silniční obrubníky 150/300/1000 mm s převýšením +150 mm.

Povrch chodníku je navržen z asfaltového betonu. Chodník je ze strany nezpevněných ploch ohraničen betonovými obrubníky 80/250/500 mm s převýšením nad povrchem +60 mm. Podél silnice jsou pak obrubníky 150/300/1000 mm s převýšením +150 mm. U napojení chodníku na stávající komunikaci u Autospektra a sjezdu k rodinnému domu se provede snížení obrubníku na +20 mm nad vozovkou a doplní se varovným pásem z reliéfní dlažby v barvě kontrastní oproti povrchu chodníku.

Povrch chodníku je vyspádován směrem k silnici a odvodněn navrženým rigolem podél ní. Stávající příkop bude zasypán tělesem navrhovaného chodníku. Na jeho dno se položí korugované trubky DN 400 mm, SN 8 a napojí se na stávající propustek u KÚ. Podél rigolu se osadí obrubníkové uliční vpusti DN 450 mm, které se napojí na potrubí v příkopu pomocí trubky 
z PVC DN 150 mm. Na odvodňovacím potrubí v příkopu se osadí koncové a revizní šachty, např. Tegra 600 firmy WAVIN. Na každou revizní šachtu připadne korugovaná šachtová roura 
DN 600 mm délky max. 1,0 m.

Napojení na stávající příkop a propustek u KÚ se provede za revizní šachtou Š7 rovněž z korugovaných trubek a tvarovky „T“. Trubky se položí do pískového lože tloušťky 100 mm.

V úseku km 0,000 – 0,008 se pro osazení obrubníku odřízne stávající kryt ve vzdálenosti 
cca 0,5 m od okraje vozovky, asfaltový kryt se vybourá a podkladní vrstvy odtěží. Po osazení obrubníku se pak konstrukce vozovky doplní ve složení:

Konstrukce živičné vozovky:

asfaltový beton střednězrnný 			ACO 11 	ČSN EN 13108-1	  40 mm

spojovací postřik emulzní			PS-E		ČSN 73 6129		0,5 kg/m2

obalované kamenivo střednězrnné		ACP 16+	ČSN EN 13108-1	  80 mm

infiltrační postřik asfaltový			PI-A		ČSN 73 6129		1,5 kg/m2

mechanicky zpevněné kamenivo 		MZK 		ČSN EN 13242	150 mm

štěrkodrť 					ŠD 		ČSN EN 13242	200 mm

geotextilie GEOLON PP 40

celkem										470 mm

Protože trasa chodníku vede téměř celá v extravilánu podél silnice, kde je povolená jízdní rychlost 90 km/h, bude na chodníku pro ochranu chodců na straně komunikace osazeno zábradlí.

Stávající sdělovací kabely a kabely NN, které vedou pod navrhovaným chodníkem, se uloží do chrániček. Použity budou dělené chráničky DN 110 mm. Fakturována bude skutečná délka položených chrániček.

Osa 2

Osa 2 začíná u sjezdu k rodinnému domu a končí u okružní křižovatky silnic II/230 a III/2114. Délka navrhovaného úseku je 178,47 m.

Zpočátku vede chodník podél sinice III/2114, stejně jako osa 1. V km 0,124 63 se od silnice odklání a vede k severovýchodní větvi okružní křižovatky (silnice II/230).

Chodník je řešen jako obousměrný. Šířka chodníku je 2,00 m. Vedení trasy respektuje stávající soukromé pozemky.

Povrch chodníku je navržen asfaltového betonu. Chodník je ze strany nezpevněných ploch ohraničen betonovými obrubníky 80/250/500 mm s převýšením nad povrchem +60 mm. Podél silnice jsou pak obrubníky 150/300/1000 mm s převýšením +150 mm. V místech, kde je chodník odkloněn od silnice, bude místo silničního obrubníku osazen obrubník záhonový 80/250/500 mm, který se zapustí na celou výšku, aby bylo umožněno odtékání vody z povrchu do terénu. U napojení chodníku na stávající komunikaci u sjezdu k rodinnému domu u okružní křižovatky se provede snížení obrubníku na +20 mm nad vozovkou a doplní se varovným pásem z reliéfní dlažby v barvě kontrastní oproti povrchu chodníku.

Povrch chodníku je vyspádován směrem k silnici a odvodněn navrženým rigolem podél ní. Stávající příkop bude zasypán tělesem navrhovaného chodníku. Na jeho dno se položí korugované trubky DN 400 mm, SN 8, které se po odklonění chodníku od silnice zaústí do stávajícího příkopu. Podél rigolu se osadí obrubníkové uliční vpusti DN 450 mm, které se napojí na potrubí v příkopu pomocí trubky z PVC DN 150 mm. Na odvodňovacím potrubí v příkopu se osadí revizní šachty, např. Tegra 600 firmy WAVIN. Na každou revizní šachtu připadne korugovaná šachtová roura 
DN 600 mm délky max. 1,0 m.

Pro převedení vody pod chodníkem se ve stávajícím příkopu u KÚ osadí korugovaná trubka DN 400 mm, SN 8 délky 7,50 m. Trubky se položí do pískového lože tloušťky 100 mm.

V místech, kde trasa chodníku vede podél silnice, bude na chodníku pro ochranu chodců na straně komunikace osazeno zábradlí. V místech, kde je trasa od silnice odkloněna, zábradlí nebude.

Stávající sdělovací kabely a kabely NN, které vedou pod navrhovaným chodníkem, se uloží do chrániček. Použity budou dělené chráničky DN 110 mm. Fakturována bude skutečná délka položených chrániček.

Osa 3

Chodník vede podél silnice III/2114 ve vzdálenosti cca 9,0 m od okraje živičného povrchu, mezi ním a silnicí je stromová alej. Délka navrhovaného úseku je 298,03 m.

Chodník je řešen jako obousměrný. Šířka chodníku je 2,00 m. Vedení trasy respektuje stávající soukromé pozemky.

Povrch chodníku je navržen z asfaltového betonu. Chodník je ze strany nezpevněných ploch ohraničen betonovými obrubníky 80/250/500 mm s převýšením nad povrchem +60 mm. Na spodním okraji se obrubník zapustí na celou výšku, aby bylo umožněno odtékání vody z povrchu do terénu.

U napojení chodníku na stávající komunikaci u okružní křižovatky (ZÚ) a u silnice do Stanoviště (KÚ) se osadí silniční obrubník 150/300/1000 mm s převýšením nad vozovkou 
+20 mm a doplní se varovným pásem z reliéfní dlažby v barvě kontrastní oproti povrchu chodníku.

Pro převedení vody pod chodníkem se ve stávajícím příkopu u ZÚ osadí korugovaná trubka DN 400 mm, SN 8 délky 7,50 m.

Stávající sdělovací kabely a kabely NN, které vedou pod navrhovaným chodníkem, se uloží do chrániček. Použity budou dělené chráničky DN 110 mm. Fakturována bude skutečná délka položených chrániček.

Osa 4

Chodník vede v úseku km 0,000 – 0,260 podél silnice III/2114 ve vzdálenosti cca 9,0 m od okraje živičného povrchu – mezi stezkou a silnicí je stromová alej. Vedení trasy respektuje stávající soukromé pozemky. Šířka chodníku je 2,0 m.

V km 0,285 se přibližuje k silnici a vede v jejím souběhu až k autobusové zastávce, na kterou se napojuje. Po levé straně chodníku ve směru staničení jsou zvodnělé travnaté plochy. Chodník zde vede výškově na úrovni silnice III/2114, což je cca 0,6 – 2,0 m nad terénem. Protože je potřeba respektovat i hranice soukromých pozemků, je po levé straně chodníku navržena opěrná zeď se zábradlím. Zábradlí bude rovněž osazeno na chodníku podél silnice, stejně jako u osy 1 a 2.

Délka navrhovaného úseku je 579,79 m.

Stávající propustky v km 0,450 a 0,570 budou stavebně přizpůsobeny pro vedení trasy chodníku. U mostku v km 0,510 je navržena nová lávka. Lávka pro pěší přes Kosový potok, po které je veden chodník, bude odsazena od čela stávajícího mostku min. 800 mm.

Povrch chodníku je navržen z asfaltového betonu. Chodník je ze strany nezpevněných ploch ohraničen betonovými obrubníky 80/250/500 mm s převýšením nad povrchem +60 mm. Podél silnice jsou pak obrubníky 150/300/1000 mm s převýšením +150 mm. V místech, kde je chodník odkloněn od silnice, bude místo silničního obrubníku osazen obrubník záhonový 80/250/500 mm, který se zapustí na celou výšku, aby bylo umožněno odtékání vody z povrchu do terénu. U napojení chodníku na stávající silnici do Stanoviště (ZÚ) se osadí silniční obrubník 150/300/1000 mm s převýšením nad vozovkou +20 mm a doplní se varovným pásem z reliéfní dlažby v barvě kontrastní oproti povrchu chodníku.

V úseku km 0,560 – 0,579 76 se pro osazení obrubníku odřízne stávající kryt ve vzdálenosti cca 0,5 m od okraje vozovky, asfaltový kryt se vybourá a podkladní vrstvy odtěží. Po osazení obrubníku se pak konstrukce vozovky doplní ve složení:

Konstrukce živičné vozovky:

asfaltový beton střednězrnný 			ACO 11 	ČSN EN 13108-1	  40 mm

spojovací postřik emulzní			PS-E		ČSN 73 6129		0,5 kg/m2

obalované kamenivo střednězrnné		ACP 16+	ČSN EN 13108-1	  80 mm

infiltrační postřik asfaltový			PI-A		ČSN 73 6129		1,5 kg/m2

mechanicky zpevněné kamenivo 		MZK 		ČSN EN 13242	150 mm

štěrkodrť 					ŠD 		ČSN EN 13242	200 mm

geotextilie GEOLON PP 40

celkem										470 mm

Niveleta chodníku ve všech úsecích sleduje stávající terén resp. niveletu okraje vozovky. Maximální podélný sklon v běžné trase je 5,43 %.

Odvodnění je řešeno pomocí příčného a podélného sklonu přímo do terénu nebo do rigolu podél komunikace. V nejnižších místech údolnicových oblouků podél silnice se osadí obrubníkové uliční vpusti DN 450 mm. Voda z nich se převede pomocí trubky z PVC DN 150 mm pod tělesem chodníku a skrz opěrnou zeď do příkopu z betonových tvárnic, který je navržen podél zdi. Příkop bude zaústěn do stávajících vodotečí. Vpusti budou osazeny i v dalších místech běžné trasy, kde to bude potřebné.

Pro převedení vody ze stávajícího příkopu se pod chodníkem v km 0,275 osadí korugovaná trubka DN 400 mm, SN 8 délky 7,50 m.

Stávající sdělovací kabely a kabely NN, které vedou pod navrhovaným chodníkem, se uloží do chrániček. Použity budou dělené chráničky DN 110 mm. Fakturována bude skutečná délka položených chrániček.

V úseku km 0,290 – 0,335 jsou v těsné blízkosti navrhovaného chodníku stromy. Vykáceny budou pouze v nejnutnějším případě. Celkem se jedná o 5 stromů s průměrem kmene cca 300 mm.

Konstrukce chodníku je navržena tak, aby byla umožněna jeho údržba technikou.

Konstrukce chodníku s povrchem z asfaltového betonu:

asfaltový beton jemnozrnný		ACO 8CH	ČSN EN 13108-1		  40 mm

recyklát  				R-mat 		TP 210		 		  60 mm

štěrkodrť (0–32 mm)  		ŠD 		ČSN EN 13242 		150 mm

geotextilie GEOLON PP 15

celkem 										250 mm

Zemní pláň chodníku musí být řádně zhutněna. Minimální únosnost zemní pláně udaná modulem deformace ze 2. zatěžovací větve Edef,2 = min. 30,0 MPa. Je možné, že zeminy pod komunikací nebudou mít dostatečnou únosnost. Nebude-li možné dosáhnout výše uvedených hodnot, provede se sanace zemní pláně.

Do projektu bude zahrnuta sanace pláně pomocí vrstvy ze štěrkodrti (0–32 mm) tloušťky 250 mm. Při stavbě budou prováděna kontrolní měření a sanace se provede pouze v místech, kde to bude nutné. Pokud tato sanace nebude dostatečná, bude dodatečně upřesněna na základě skutečně naměřených hodnot modulu deformace a zkoušek „in situ“. Fakturování sanace bude podle skutečně provedených prací.

Svahy budou ohumusovány v tloušťce 100 mm a osety travním semenem.

požadavky na vybavení

Tato projektová dokumentace je svým obsahem a rozsahem určena pro provádění stavby. Zhotovitel stavby bude při vlastní realizaci respektovat platnou legislativu ČR, platné ČSN resp. EN, obecně platné technické a řemeslné zásady a dále podmínky použití a postupy, které vyžadují jednotliví výrobci materiálů a zařízení. Při zjištění rozporů konzultuje se zpracovatelem projektové dokumentace další postup prací.

Zhotovitel stavby použije pro stavbu pouze takové materiály a zařízení, které prokazatelně splňují požadavky stanovené projektem a obecně platnou legislativou (ve smyslu zákona 22/97 Sb. v platném znění včetně vyhlášek souvisejících). U výrobků, které jsou v projektu uvedeny pod konkrétními výrobními nebo prodejními názvy, ověří zhotovitel stavby při nákupu těchto zařízení a materiálů, že jejich vlastnosti jsou v souladu s vlastnostmi stanovenými projektem, a to i v případě, že je v projektu doložena konkrétní nabídka výrobce či prodejce.

seznam použitých podkladů, ČSN, technických předpisů:

ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic, 10/2004+ Změna Z1, Leden 2009

ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na silničních komunikacích, 11/2007, dále Změna Z1, Srpen 2011, dále Změna Z2, Červen 2012, a dále ČSN 73 6102 ed. 2 z června 2012.

ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací, 01/2006 + Změna Z1, únor 2010

Zákon č. 13 Sb. ze dne 23. ledna 1997 o pozemních komunikacích

Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 104 Sb. ze dne 23. dubna 1997, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích

Vyhláška 398/2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, MDS ČR, únor 2007

Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací TKP,

MDS ČR - OPK č.j. 24610/97-120 platné od 01.01.1998

TP 103   Navrhování obytných a pěších zón

TP 132   Zásady návrhu dopravního zklidňování na místních komunikacích

TP 170   Navrhování vozovek pozemních komunikací + Dodatek- Září 2010

Před zahájením stavby je nutné vytýčit polohově i výškově všechny inženýrské sítě.

SPECIFIKACE PRACÍ – osa 1

chodník     …………………………………………………………………….	570 m2

doplnění konstrukce vozovky v šířce 0,50 m     ……………………………	    8 m

betonové příložné desky tl. 80 mm, do betonu tl. 100 mm     ……………	……	300 m

reliéfní dlažba kontrastní tl. 60 mm     ……………………………………….	    2 m2

betonový silniční obrubník 150/300/1000 mm     ……………..…………….	315 m

betonový silniční obrubník 150/300 mm – R=1,0 m     ……….…………….	    2 ks

betonový záhonový obrubník 80/250/500 mm      ……………………..........	310 m

obrubníková uliční vpusť DN 450 mm     …………………..………………	    8 ks

trubka PVC DN 150 mm     ……………………………..………………….	  15 m

revizní šachta koncová, Tegra 600     …………..…………………………..	    1 ks

revizní šachta průběžná, Tegra 600     …………..……………………..…..	    6 ks

korugovaná šachtová roura DN 600 mm     ………………………………..	    7 m

korugované trubky DN 400 mm, SN 8     …………………………………..	295 m

odříznutí asfaltového krytu tl. 100 mm + asfaltová zálivka     …..…………	315 m

vybourání asfaltového krytu tl. 100 mm     …………………………….…...	  30 m2

výkop     ……………………………………………………………………….	140 m3

násyp     ………….…………………………………………………………….	380 m3

sanace     ……………………………………………………………………	190 m2

výkop pro sanaci     ………………………………………………………...	  50 m3

osetí travním semenem     ….……………………………………………….	390 m2

dělené chráničky DN 110 mm     ……………………………………………	  20 m

vodorovné dopravní značení:

V4 – bílá čára š. 125 mm     ……………………………………………	300 m

SPECIFIKACE PRACÍ – osa 2

chodník     …………………………………………………………………….	340 m2

betonové příložné desky tl. 80 mm, do betonu tl. 100 mm     ……………….	135 m

reliéfní dlažba kontrastní tl. 60 mm     ……………………………………….	    2 m2

betonový silniční obrubník 150/300/1000 mm     ……………..…………….	140 m

betonový silniční obrubník 150/300 mm – R=1,0 m     ……….…………….	    2 ks

betonový záhonový obrubník 80/250/500 mm      ……………………..........	230 m

obrubníková uliční vpusť DN 450 mm     …………………..………………	    3 ks

trubka PVC DN 150 mm     ……………………………..………………….	    5 m

revizní šachta průběžná, Tegra 600     …………..……………………..…..	    4 ks

korugovaná šachtová roura DN 600 mm     ………………………………..	    4 m

korugované trubky DN 400 mm, SN 8     …………………………………..	145 m

odříznutí asfaltového krytu tl. 100 mm + asfaltová zálivka     …..…………	130 m

vybourání asfaltového krytu tl. 100 mm     …………………………….…...	  13 m2

výkop     ……………………………………………………………………….	  90 m3

násyp     ………….…………………………………………………………….	210 m3

sanace     ……………………………………………………………………	270 m2

výkop pro sanaci     ………………………………………………………...	  70 m3

osetí travním semenem     ….……………………………………………….	220 m2

vodorovné dopravní značení:

V4 – bílá čára š. 125 mm     ……………………………………………	135 m

SPECIFIKACE PRACÍ – osa 3

chodník     …………………………………………………………………….	610 m2

reliéfní dlažba kontrastní tl. 60 mm     ……………………………………….	    2 m2

betonový silniční obrubník 150/300/1000 mm     ……………..…………….	    4 m

betonový záhonový obrubník 80/250/500 mm      ……………………..........	600 m

korugované trubky DN 400 mm, SN 8     …………………………………..	    7 m

odříznutí asfaltového krytu tl. 100 mm + asfaltová zálivka     …..…………	    4 m

vybourání asfaltového krytu tl. 100 mm     …………………………….…...	    1 m2

dělené chráničky DN 110 mm     ……………………………………………	340 m

výkop     ……………………………………………………………………….	160 m3

násyp     ………….…………………………………………………………….	110 m3

sanace     ……………………………………………………………………	700 m2

výkop pro sanaci     ………………………………………………………...	175 m3

osetí travním semenem     ….……………………………………………….	250 m2

SPECIFIKACE PRACÍ – osa 4

chodník     …………………………………………………………………….	1 100 m2

doplnění konstrukce vozovky v šířce 0,50 m     ……………………………	     20 m

betonové příložné desky tl. 80 mm, do betonu tl. 100 mm     ……………….	   275 m

reliéfní dlažba kontrastní tl. 60 mm     ……………………………………….	       1 m2

betonový silniční obrubník 150/300/1000 mm     ……………..…………….  	   300 m

betonový záhonový obrubník 80/250/500 mm      …………………….........	   855 m

korugované trubky DN 400 mm, SN 8     …………………………………..	       8 m

betonové příkopové tvárnice š. 600 mm     …………………………………	   290 m

obrubníková uliční vpusť DN 450 mm     …………………..………………	       6 ks

trubka PVC DN 150 mm     ……………………………..………………….	     15 m

odříznutí asfaltového krytu tl. 100 mm + asfaltová zálivka     …..…………	   305 m

vybourání asfaltového krytu tl. 100 mm     …………………………….…...	     30 m2

výkop     ……………………………………………………………………….	   320 m3

násyp     ………….…………………………………………………………….	   360 m3

sanace     ……………………………………………………………………	   950 m2

výkop pro sanaci     ………………………………………………………...	   240 m3

osetí travním semenem     ….……………………………………………….	   530 m2

dělené chráničky DN 110 mm     ……………………………………………	     20 m

kácení stromů, průměr kmene 30 cm     ……………………………………	       5 ks

vodorovné dopravní značení:

V4 – bílá čára š. 125 mm     ……………………………………………	    300 m

VYTYČOVACÍ  PRVKY

Alignment Name: 			osa 1

Element: LINEAR                          	Station   		Northing (X)    	Easting (Y)

(             ) ZÚ 			0+000.00		1040487,805		866642,698

(             ) TK 			0+002.00		1040488,476		866644,582

Tangent Direction:            278.22

Tangent Length:              2,000

Element: CURVESET PI             	Station   		Northing (X)    	Easting (Y)

VB 			0+008.48		1040490,649		866650,682

Total Central Angle:              86.64

1st Subtangent Distance:              6,476

2nd Subtangent Distance:              6,476

Element: CIRCULAR CURVE    	Station   		Northing (X)    	Easting (Y)

(             ) TK 			0+002.00		1040488,476		866644,582

VB 			0+008.48		1040490,649		866650,682

(             ) KK 			        			1040496,013		866641,898

(             ) KT 			0+012.89		1040497,068		866649,828

Curve Radius:             -8,000   Curve Length:        10,888

DOC:             795.77     Long Chord:        10,067

Circular Curve Delta:              86.64 External Dist.:         2,292

Curve Deflection:              43.32

Element: LINEAR                          	Station   		Northing (X)    	Easting (Y)

(             ) KT 			0+012.89		1040497,068		866649,828

(             ) VB 			0+124.90		1040608,098		866635,047

Tangent Direction:            191.57

Tangent Length:            112,009

Element: LINEAR                          	Station  		 Northing (X)    	Easting (Y)

(             ) VB 			0+124.90		1040608,098		866635,047

(             ) KÚ 			0+307.25		1040788,747		866610,155

Tangent Direction:            191.28

Tangent Length:            182,356

Total Length of Alignment:            307,253

Alignment Name: 			osa 2

Element: LINEAR                          	Station   		Northing (X)    	Easting (Y)

(             ) ZÚ 			0+000.00		1040792,788		866609,610

(             ) TK 			0+124.63		1040916,287		866592,830

Tangent Direction:            191.40

Tangent Length:            124,634

Element: CURVESET PI        	Station   		Northing (X)    	Easting (Y)

VB               		0+129.25		1040920,864		866592,208

Total Central Angle:              55.09

1st Subtangent Distance:              4,619

2nd Subtangent Distance:              4,619

Element: CIRCULAR CURVE     	Station   		Northing (X)    	Easting (Y)

(             ) TK 			0+124.63		1040916,287		866592,830

VB 			0+129.25		1040920,864		866592,208

(             ) KK 			        			1040914,940		866582,921

(             ) KT 			0+133.29		1040923,358		866588,321

Curve Radius:            -10,000   Curve Length:         8,654

DOC:             636.62     Long Chord:         8,387

Circular Curve Delta:              55.09 External Dist.:         1,015

Curve Deflection:              27.55

Element: LINEAR                          	Station   		Northing (X)    	Easting (Y)

(             ) KT 			0+133.29		1040923,358		866588,321

(             ) TK 			0+157.10		1040936,214		866568,278

Tangent Direction:            136.31

Tangent Length:             23,811

Element: CURVESET PI            	Station   		Northing (X)    	Easting (Y)

VB 			0+160.57		1040938,090		866565,353

Total Central Angle:              21.90

1st Subtangent Distance:              3,475

2nd Subtangent Distance:              3,475

Element: CIRCULAR CURVE    	Station   		Northing (X)    	Easting (Y)

(             ) TK 			0+157.10		1040936,214		866568,278

VB 			0+160.57		1040938,090		866565,353

(             ) KK 			        			1040953,048		866579,076

(             ) KT 			0+163.98		1040940,842		866563,233

Curve Radius:             20,000   Curve Length:         6,881

DOC:             318.31     Long Chord:         6,847

Circular Curve Delta:              21.90 External Dist.:         0,300

Curve Deflection:              10.95

Element: LINEAR                          Station   Northing (X)    Easting (Y)

(             ) KT 			0+163.98		1040940,842		866563,233

(             ) KÚ 			0+178.47		1040952,318		866554,392

Tangent Direction:            158.21

Tangent Length:             14,486

Total Length of Alignment:            178,466

Alignment Name: 			osa 3

Element: LINEAR                          	Station   		Northing (X)    	Easting (Y)

(             ) ZÚ 			0+000.00		1040958,208		866549,855

(             ) TK 			0+004.12		1040961,473		866547,340

Tangent Direction:            158.21

Tangent Length:              4,121

Element: CURVESET PI            	Station   		Northing (X)    	Easting (Y)

VB 			0+009.29		1040965,565		866544,187

Total Central Angle:              73.00

1st Subtangent Distance:              5,166

2nd Subtangent Distance:              5,166

Element: CIRCULAR CURVE    	Station   		Northing (X)    	Easting (Y)

(             ) TK 			0+004.12		1040961,473		866547,340

VB 			0+009.29		1040965,565		866544,187

(             ) KK 			        			1040966,355		866553,677

(             ) KT 			0+013.30		1040970,122		866546,620

Curve Radius:              8,000   Curve Length:         9,174

DOC:             795.77     Long Chord:         8,679

Circular Curve Delta:              73.00 External Dist.:         1,523

Curve Deflection:              36.50

Element: LINEAR                          	Station   		Northing (X)    	Easting (Y)

(             ) KT 			0+013.30		1040970,122		866546,620

(             ) TK 			0+057.22		1041008,871		866567,304

Tangent Direction:            231.22

Tangent Length:             43,923

Element: CURVESET PI            	Station   		Northing (X)    	Easting (Y)

VB 			0+063.70		1041014,589		866570,357

Total Central Angle:              39.91

1st Subtangent Distance:              6,482

2nd Subtangent Distance:              6,482

Element: CIRCULAR CURVE    	Station   		Northing (X)    	Easting (Y)

(             ) TK 			0+057.22		1041008,871		866567,304

VB 			0+063.70		1041014,589		866570,357

(             ) KK 			        			1041018,289		866549,660

(             ) KT 			0+069.76		1041021,012		866569,474

Curve Radius:            -20,000   Curve Length:        12,538

DOC:             318.31     Long Chord:        12,333

Circular Curve Delta:              39.91 External Dist.:         1,024

Curve Deflection:              19.95

Element: LINEAR                          	Station   		Northing (X)    	Easting (Y)

(             ) KT 			0+069.76		1041021,012		866569,474

(             ) KÚ 			0+298.03		1041247,160		866538,401

Tangent Direction:            191.31

Tangent Length:            228,273

Total Length of Alignment:            298,029

Alignment Name: 			osa 4

Element: LINEAR                          	Station   		Northing (X)    	Easting (Y)

(             ) ZÚ 			0+000.00		1041252,079		866537,725

(             ) TK 			0+178.75		1041429,161		866513,393

Tangent Direction:            191.31

Tangent Length:            178,746

Element: CURVESET PI            	Station   		Northing (X)    	Easting (Y)

VB 			0+182.02		1041432,404		866512,947

Total Central Angle:               4.17

1st Subtangent Distance:              3,274

2nd Subtangent Distance:              3,274

Element: CIRCULAR CURVE    	Station   		Northing (X)    	Easting (Y)

(             ) TK 			0+178.75		1041429,161		866513,393

VB 			0+182.02		1041432,404		866512,947

(             ) KK 			        			1041442,773		866612,462

(             ) KT 			0+185.29		1041435,670		866512,715

Curve Radius:            100,000   Curve Length:         6,545

DOC:              63.66     Long Chord:         6,544

Circular Curve Delta:               4.17 External Dist.:         0,054

Curve Deflection:               2.08

Element: LINEAR                          	Station   		Northing (X)    	Easting (Y)

(             ) KT 			0+185.29		1041435,670		866512,715

(             ) TK 			0+218.78		1041469,078		866510,335

Tangent Direction:            195.47

Tangent Length:             33,493

Element: CURVESET PI           	Station   		Northing (X)    	Easting (Y)

VB 			0+222.06		1041472,351		866510,102

Total Central Angle:               4.18

1st Subtangent Distance:              3,281

2nd Subtangent Distance:              3,281

Element: CIRCULAR CURVE    	Station   		Northing (X)    	Easting (Y)

(             ) TK 			0+218.78		1041469,078		866510,335

VB 			0+222.06		1041472,351		866510,102

(             ) KK 			        			1041461,974		866410,588

(             ) KT 			0+225.34		1041475,601		866509,655

Curve Radius:           -100,000   Curve Length:         6,560

DOC:              63.66     Long Chord:         6,559

Circular Curve Delta:               4.18 External Dist.:         0,054

Curve Deflection:               2.09

Element: LINEAR                          	Station   		Northing (X)    	Easting (Y)

(             ) KT 			0+225.34		1041475,601		866509,655

(             ) TK 			0+266.42		1041516,293		866504,058

Tangent Direction:            191.30

Tangent Length:             41,075

Element: CURVESET PI          	Station   		Northing (X)   	 Easting (Y)

VB 			0+270.44		1041520,274		866503,510

Total Central Angle:              33.33

1st Subtangent Distance:              4,019

2nd Subtangent Distance:              4,019

Element: CIRCULAR CURVE  	Station   		Northing (X)    	Easting (Y)

(             ) TK 			0+266.42		1041516,293		866504,058

VB 			0+270.44		1041520,274		866503,510

(             ) KK 			        			1041518,337		866518,918

(             ) KT 			0+274.27		1041523,997		866505,027

Curve Radius:             15,000   Curve Length:         7,854

DOC:             424.41     Long Chord:         7,765

Circular Curve Delta:              33.33 External Dist.:         0,529

Curve Deflection:              16.67

Element: LINEAR                          	Station   		Northing (X)    	Easting (Y)

(             ) KT 			0+274.27		1041523,997		866505,027

(             ) TK 			0+279.77		1041529,088		866507,102

Tangent Direction:            224.63

Tangent Length:              5,498

Element: CURVESET PI              	Station   		Northing (X)    	Easting (Y)

VB 			0+283.79		1041532,810		866508,618

Total Central Angle:              33.33

1st Subtangent Distance:              4,019

2nd Subtangent Distance:              4,019

Element: CIRCULAR CURVE    	Station   		Northing (X)    	Easting (Y)

(             ) TK 			0+279.77		1041529,088		866507,102

VB 			0+283.79		1041532,810		866508,618

(             ) KK 			        			1041534,748		866493,210

(             ) KT 			0+287.62		1041536,792		866508,070

Curve Radius:            -15,000   Curve Length:         7,853

DOC:             424.41     Long Chord:         7,764

Circular Curve Delta:              33.33 External Dist.:         0,529

Curve Deflection:              16.67

Element: LINEAR                          	Station   		Northing (X)    	Easting (Y)

(             ) KT 			0+287.62		1041536,792		866508,070

(             ) VB 			0+524.79		1041771,747		866475,762

Tangent Direction:            191.30

Tangent Length:            237,166

Element: LINEAR                          	Station   		Northing (X)    	Easting (Y)

(             ) VB 			0+524.79		1041771,747		866475,762

(             ) VB 			0+559.79		1041806,446		866471,180

Tangent Direction:            191.64

Tangent Length:             35,000

Element: LINEAR                          	Station   		Northing (X)    	Easting (Y)

(             ) VB 			0+559.79		1041806,446		866471,180

(             ) KÚ 			0+579.79		1041826,273		866468,557

Tangent Direction:            191.63

Tangent Length:             20,000

Total Length of Alignment:            579,790