V souvislosti s plánem oprav chodníků v roce 2022 dojde k opravám povrchů a obnově podkladních vrstev .

U vyjmenovaných chodníků bude z povrchu odstraněn původní litý asfalt v  tl.50mm, dále odebrány již degradované podkladní vrstvy (kamenivo, zemina...), zpravidla v tl. 200- 250mm  a odvezeny na skládku. Rovněž budou odstraněny původní nevyhovující a poškozené obruby, jejich likvidace bude zajištěna odvozem na skládku a budou nahrazeny novými. Bude zhutněna pláň pod nové podkladní vrstvy (štěrkodrť 0-32mm), které budou doplněny v tl. 200mm a zhutněny. Na nově připravené podkladní vrstvy bude položen nový živičný povrch ACO 8, v tl. 50 mm nemodifikovaný. V místech napojení ukončení  nových asfaltových povrchů bude provedena komůrková zálivka. Za nově osazenými obrubníky se provede terénní úprava v š. 1 m směrem do zeleně včetně uhrabání a osetí.

V ulici Reitenbergerova (pod kostelem Nanebevzetí P. Marie), dle předložené situace, bude původní litý asfalt odstraněn a nahrazen povrchem ze žulových štípaných kostek 40/60mm, uložených do kladecí vrstvy  velikosti zrn 2 – 5 mm, v tl. do 110 mm  . Realizační postup pro podkladní vrstvy je obdobný, jako ve výše uvedené technologii provádění.