# Příloha č. 1 ke Kupní smlouvě – specifikace předmětu plnění

# Zabezpečení vstupu do sítě (firewall) a koncových bodů (stanice a servery)

## Zabezpečení vstupu do sítě na perimetru

Základní parametry požadovaného řešení – Next Generation Firewall

Zadavatel poptává řešení Next-generation Firewall typu hardware appliance. Administrace řešení musí být možná přes webové rozhraní s podporou textového rozhraní tzv. „cli“.

Kompletní řešení se musí skládat ze dvou fyzických zařízení (hardware appliance) zajišťující funkcionalitu vysoké dostupnosti (active-passive) a plnohodnotný reporting. Součástí dodávky jsou veškeré licence pro zajištění požadovaných funkcí. Nabízené řešení musí podporovat hardware akceleraci skrze dedikovaný čip (nezávislý na standardním procesoru).

Nabízené řešení musí obsahovat podporu od výrobce 24/7/365, záruku na hardware a licence na dodané řešení po dobu 5 let.

### Vyžadované funkce nabízeného řešení

  - Základní

Požadavky

Stavové filtrování paketů, NAT

Podpora funkcionality typu SD-WAN (včetně funkce rozkládání zátěže mezi primární a záložní internetovou linku a WAN failover na základě dostupnosti WAN konektivity).

Montáž do standardních 19" skříní (rack).

100% administrace pouze přes webové rozhraní (bez nutnosti použít textové rozhraní typu telnet/ ssh konzole)

Propojení a využívání Active Directory

Podpora bezagentového přihlášení uživatelů nezávislé na portu komunikace

DHCP server a DNS forwarder pro konkrétní sítě

Možnost automatické zálohy systému a v případě potřeby kompletní obnovy konfigurace nahráním ze zálohy

Vynucení šifrování záloh

Logování a rozšířený reporting (vč. statistik uživatelských aktivit)

Podpora vrácení se na předchozí verzi software (po aktualizaci na novou verzi systému)

Vlastní API rozhraní pro propojení s dalšími interními nástroji

Licenčně neomezený počet uživatelů a internetových domén.

  - Proaktivní ochrana perimetru

Požadavky

IDS/IPS filtr nastavitelný na konkrétní komunikaci (pravidla firewall)

Možnost vytvářet vlastní IPS pravidla

Blokování komunikace C&C a typu Botnet a možnost specifikace výjimek

Identifikování kompromitovaného systému na základě C&C komunikace

Aplikační kontrola (blokování konkrétních aplikací z pravidelně aktualizovaného seznamu výrobce).

Logování a reportování

  - VPN – vzdálené přístupy

Požadavky

IPSEC – propojení vzdálených lokalit, včetně podpory IKEv2

SSL VPN i IPSEC – připojení vzdálených PC

SSL VPN - Odlišný certifikát / uživatel

Možnost vzdálené instalace VPN klienta

Zobrazení aktuálně připojených uživatelů v GUI

Licenčně neomezený počet VPN tunelů, připojených uživatelů a přenosu dat

Neomezený počet SSL VPN a IPSEC klientů součástí licence

Podpora IPSEC route-based VPN

Logování a reportování

  - Ochranu přístupů na internet

Požadavky

Filtrování HTTP, HTTPS a FTP

SSL / TLS skenování neomezené jen na HTTPS protokol

Ochrana skenováním antimalware

URL filtrování (min. 75+ kategorií)

Blokování datových typů na základě přípony souboru a MIME hlavičky

Propojení s Active Directory

Možnost definovat výjimky (minimálně na zdrojové IP, cílové IP a webové stránky)

Podpora platnosti pravidel pouze ve specifikovaný čas

Pravidla musí být možno specifikovat na skupinu/uživatele z Active Directory

Skenování pomocí technologií Sandboxing a Machine learning

Logování a reportování

  - Reverzní proxy pro ochranu interních webových serverů a aplikací

Požadavky

Ochrana antimalware motorem

Filtrování http a https komunikace

Automatické přesměrování http komunikace na https

Podpora nahrávání vlastních certifikátů pro jednotlivé virtuální servery

Možnost monitorovat nebo blokovat (odmítnout) komunikaci

Přeposílání originální hlavičky (pro zobrazení skutečných zdrojů komunikace na cílovém serveru)

Podpora zabezpečení koncových aplikací vytvářením přihlašovacích formulářů navázaných na Active Directory

Ochrana proti útokům na aplikace

Ochrana proti podvržení cookies (podepisování)

Blokování komunikace na základě reputační služby výrobce

Blokování útoků typu SQL injection

Možnost specifikace výjimek

Logování a reportování

  - Ochrana emailové komunikace (SMTP)

Požadavky

Skenování odchozího i příchozího provozu

Podpora neomezeného množství domén

Možnost profilů nastavení pro každou doménu

Funkce relay nastavitelná na konkrétní doménu (na jakou IP adresu mail serveru se emaily doručí)

Skenování příloh emailů

Ochrana skenováním antimalware motorem

Sandboxing

Blokace příloh dle typu souborů na základě MIME hlaviček

Možnost blokace šifrovaných příloh

Ochrana proti spamům / phishing emailům

Greylisting

Ověření adresy příjemce z emailového serveru na úrovni SMTP dotazu

Blokace na základě SPF a RBL

Kontrola DKIM příchozích emailů a podepisování DKIM odchozích emailů

Blokování emailů na základě reputační služby výrobce

Ochrana proti DoS útokům

Skenování pomocí technologií Sandboxing a Machine learning

Nastavitelná a vynutitelná TLS komunikace pro konkrétní SMTP servery

Volitelný TLS certifikát pro SMTP službu

Šifrování odchozích emailů (nastavitelné a volitelné)

Kontrola emailové fronty ze stejného webového rozhraní

Emailová karanténa uložená přímo na zařízení bez nutnosti využívat externích služeb (další server, externí databáze apod.)

Náhled uživatele do karantény pomocí GUI „uživatelského portálu“ (jen pro emaily konkrétního uživatele) a možnost uvolnění spamů

Možnost specifikace výjimek minimálně v rozsahu odesílatel, příjemce, zdrojová IP adresa

Logování a prohledávání logů min. na úrovni: Odesílatel, Příjemce, Předmět

Logování a reportování

### Minimální technické požadavky a propustnosti deklarované výrobcem

| Požadavek |  |
| --- | --- |
| Hardware akcelerace | S možností aktualizace firmware akceleračního chipu |
| Active/passive cluster | 2 fyzická zařízení |
| Porty | Min. 8x GE RJ45, 1x management port 2 x SFP fiber |

| Propustnost | Hodnota |
| --- | --- |
| Firewall | >38Gbps |
| IPSEC VPN | >19.5 Gbps |
| IPS | >6 Gbps |
| NGFW | >6 Gbps |
| Latence | <5 µs |
| Konkurenční spojení | >6 miliónů |
| Nová spojení / sekunda | >130000 |

## Zabezpečení koncových bodů

### Specifikace řešení

Předmětem je zabezpečení operačních systémů na koncových (uživatelských) počítačích a serverech.

Musí jít o moduly jednoho výrobce a tyto moduly musí být integrovány do jednoho celku s jednou, centrální správou přes webové rozhraní. Centrální správa řešení musí být v cloudu a umístění se připouští pouze v EU. Součástí dodávky musí být veškeré potřebné programové vybavení, tj. všechny licence potřebné pro instalaci a provoz.

Podpora a záruka na dodaný software musí být 5 let pro následující prostředí:

Počet uživatelů: -

Počet serverů (operačních systémů): 23

Počet stanic: 120

### Požadované funkce

#### Základní požadavky

| Požadované vlastnosti a funkce | POPIS |
| --- | --- |
| Podporované OS | Windows stanice, Windows servery, macOS, Linux Na OS macOS a Linux se připouští omezenější funkcionality než na OS Windows. |
| Podpora klientů pro operační systémy ve virtuálním prostředí v rozsahu popisu. | VMware vSphere a Microsoft Hyper-V |
| Integrace s Active Directory |  |
| Aktualizační cache a optimalizace komunikace | Komponenta zajištující centrální stahování aktualizací a jejich redistribuci v rámci lokální sítě + komunikační proxy pro komunikaci s centrální správou |
| Instalace nových verzí klientů koncových klientů v rámci aktualizačního procesu (navíc k běžné aktualizaci bezpečnostních signatur). | Nesmí vyžadovat manuální aktualizaci programových komponent. |
| Klientskou část musí být možné skriptovat (například instalovat v režimu tiché instalace a instalovat novou verzi přímo z lokální cache) | - |
| Instalace (aktualizace) nových verzí centrální správy v ceně licencí po celou dobu platnosti licence | - |
| Logování bezpečnostních incidentů | Globální logování ze všech komponent software dostupné z centrální správy. Filtrace dle uživatele, počítače nebo skupin (uživatelů a počítačů) |
| Nastavení politik na úrovni skupina/uživatel/server | - |
| API rozhraní pro propojení s nástroji třetích stran | - |
| Dvoufázové ověřování při přihlášení do administrátorské konzole |  |
| Podpora českého jazyka | Minimálně pro klienta software na koncovém systému uživatele. |

#### Běžná antimalware kontrola

| Požadované vlastnosti a funkce | POPIS |
| --- | --- |
| Rezidentní antimalware ochrana | Aktualizace min. 4 x denně |
| Heuristická analýza | - |
| Použití online signatur při výskytu podezřelých souborů | - |
| Skenování souborů před stažením z internetu | Před uložením na disk |
| Plánované skenování | - |
| Definice výjimek | Na plánovaný sken i anti-malware ochranu, a to minimálně na soubor, složku, proces, exploit, webovou stránku a C&C komunikaci. |

#### Proaktivní ochrana

| Požadované vlastnosti a funkce | POPIS |
| --- | --- |
| Blokování C&C komunikace a komunikace typu Botnet | - |
| HIPS (Host-Based IPS) | - |
| Kontrola zařízení (minimálně USB vyjímatelná zařízení, USB šifrovatelná vyjímatelná zařízení, optická média, bluetooth, multimediální zařízení, Wi-Fi) | Pro každé ID zařízení nebo modelovou řadu zařízení musí být možnost zvlášť zvolit akce (povolit, pouze monitorovat, blokovat). |
| Data Loss Prevention | Blokace přenosů dat na základě datového typu a obsahu souboru. |
| Aplikační kontrola | Včetně možnosti samostatného monitorování výskytu nepovolených aplikací a blokace aplikací z pravidelně aktualizovaného seznamu výrobce. |
| Ochrana přístupu na internet minimálně v rozsahu, URL filtrování (30+ kategorií, Data Loss, blokování přístupů na veřejné emailové portály). | - |

#### Ochrana nové generace

| Požadované vlastnosti a funkce | POPIS |
| --- | --- |
| Anti – Exploit | Požadována ochrana blokování útoků využívajících zranitelností v operačním systému nebo aplikacích. |
| Ochrana před známými typy průniků | (například APC, DLL Hijacking, Enforce Data Execution Prevention, Hollow Process, Reflective DLL Injection, Stack Pivot atd.) |
| Anti – Exploit alespoň pro základní aplikace (MS Office, Java, Internetové prohlížeče apod.) | - |
| Anti – ransomware | Požadováno blokování i neznámých malware kategorie ransomware a crypto-Ransomware na základě funkce vyhledávání škodlivého šifrování vč. funkcionality roll-back (vrácení původních, již zašifrovaných souborů po zastavení Crypto-Ransomware) Funkcionalita zastavení síťového šifrování (přes počítačovou síť). |
| Přímá ochrana MBR | Například proti ransomware |
| Ochrana proti zvýšení oprávnění útočníka | - |
| Aplikační whitelisting pro servery | - |
| Ochrana proti přepisování kódu v paměti | - |
| Ochrana proti odcizení přihlašovacích údajů | - |
| Machine Learning technologie | Včetně analýzy důvodu označení za škodlivý kód a potlačení False Positive detekce antimalware |
| Automatické vyčištění systému na aplikační úrovni | - |
| Automatická izolace postižených stanic od sítě na úrovni klienta endpoint protection na koncovém systému uživatele. | - |

#### XDR (Extended Endpoit Detection & Response)

| Požadované vlastnosti a funkce | POPIS |
| --- | --- |
| Alertování | Při zachyceném incidentu vygenerování alertu |
| Průzkum incidentu na základě záznamu v systému XDR | Zobrazení a označení zdroje malware (kudy se malware dostal do sítě). |
| Zjednodušený náhled na nákazu | Minimálně v rozsahu, vstupní bod malware do systému (aplikace), malware, přijaté opatření |
| Grafické znázornění průběhu nákazy | Minimálně v rozsahu, vstupní bod malware do systému (aplikace), zápisy do systému a souborové úrovni a do registrů OS, komunikace na internet včetně zobrazí IP a URL adres, analýza souborů přes Machine Learning |
| Možnost globálního vyčištění a blokování nalezeného malware. | - |
| Vytvoření „hash“ pro soubor na úrovni lokálního klienta a vyhledání infikovaných počítačů na základě tohoto „hash“ malware | - |
| Automatické vyhodnocení incidentů | - |
| Zobrazení obecných informací o proběhnutých útocích (alespoň z poslední doby) | Minimálně v rozsahu jméno malware, počet postižených systémů a hodnocení nebezpečnosti malware výrobcem. |
| Podpora Threat Huntingu | Práce s koncovými systémy v reálném čase zasílání dotazů, příkazů apod. na koncové systémy přes XDR rozhraní pomocí vlastních a předdefinovaných dotazů (jejich rozsah záleží na výrobci). |
| Možnost získávání dat do XDR z dalších zdrojů třetích stran. |  |