TECHNICKÁ ZPRÁVA VÝMĚNA OKENÍCH VÝPLNÍ MĚSTSKÉ MUZEUM, MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

Budou vyměněny okenní výplně mladší přístavby u schodišťové haly a horního výstavního sálu tak, že nebude měněno členění stávajících oken a u schodišťové haly je předpoklad zpětného použití leptaného skla (všechna pole). Vnější vzhled, rozměry ani výška objektu se nemění.

Budou demontovány okenní výplně (schodišťová hala a výstavní prostor ve 2.NP – západní strana). U schodišťové haly bude sejmuto zasklení s leptaným obrazem (všechna pole) tak, aby bylo možné jeho opětovné použití.

Zasklení s leptaným sklem u schodišťové haly bude osazeno do samostatného rámu před izolačním trojsklem. Mez nimi bude zřízeno odvětrání dle přiložené projektové dokumentace od Ing. arch. V. Zuny. Systém a uspořádání musí umožnit případnou výměnu poškozené tabule izolačního trojskla.

Výplně otvorů

Je navržena výměna okenních otvorů na západním průčelí do dvora, které mají velké tepelné ztráty (ocelový rám a jednoduché zasklení). Okenní otvory budou navrženy z hliníkové konstrukce dle dodavatele. Okno ve 2.NP ve výstavních prostorách bude mít jedno otvíravé a sklopné křídlo. Výplň bude provedena izolačním trojsklem (Uw=max. 0,8 W/m2K). Nové okenní výplně budou opatřeny vnitřními a vnějšími těsnícími páskami. Vzhled oken je definován ve výkazu. Okna budou vybavena možností mikroventilace.

Klempířské výrobky

Oplechování parapetů bude součástí dodávky okenních výplní.

c) stavební fyzika- tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika / hluk, vibrace - popis řešení

Tepelná technika: Většina stavebních úprav se týká modernizace interiéru bez zásahů do obálky budovy. Nové obalové konstrukce přístavby jsou navrženy dle požadavků normy ČSN 73 0540-2.

Tepelně technické vlastnosti nových konstrukcí jsou následující:

- nová okna s izolačním trojsklem		U= 0,8 W/m2K