| Projektant: | Ing. Viktor Diviš | Vedoucí zakázky: | Ing. Jan Dušek |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DPT | Objednatel: | Město Mariánské lázně |  | Zakázka č.: | 2025/39 |
|  |  |  |  | Stupeň: | DSP |
|  | Zakázka: | Chodník Skláře |  | Datum: | 31.8.2025 |
|  |  |  |  | Měřítko: | - |
| projekty | Dokumentace/část: | D.2 Lávka přes Kosový potok |  | Formát: | 2 A4 |
|  |  |  |  | 1 |  |
|  | Technická zpráva |  |  |  |  |

Mariánské lázně – chodník Skláře

konstrukce a základy lávky

1  -  TECHNICKÁ ZPRÁVA

KONSTRUKCE LÁVKY

Lávka bude mít konstrukci svařovanou z ocelových profilů IPE, I, plechů a trubek z oceli S235. Konstrukce bude opatřena protikorozním nátěrovým systémem a bude připojena na uzemňovací soustavu, která bude umístěna při budování základů. Pochozí plocha lávky bude z pozinkovaných roštů výšky 50mm položených na příčné nosníky. Plochy výplní zábradlí budou z tahokovu navařeného do rámů z pásové oceli a budou také pozinkované. Výplně budou následně přišroubovány do hotové a natřené konstrukce lávky.

Hlavní nosná konstrukce je navržena z oceli jakosti min. S 235 J0, ostatní prvky OK mohou být z materiálu min. jakosti S235 JRG2. Konstrukce je svařovaná, montážní styky šroubované. Spojovací materiál v provedení nerezovém nebo žárově pozinkovaném.

Povrchová ochrana bude provedena pro prostředí s korozní agresivitou minimálně C3 s požadavkem na vysokou životnost (H) - více než 15 let - podle ČSN EN ISO 12944-1.

Nosnost roštů musí být 5kN/m2 (rovnoměrné charakteristické zatížení), dále se musí uvažovat možnost mimořádného výskytu obslužného vozidla s dvěma nápravami s rozvorem 3,0 m, rozchodem 1,3 m a kolovými tlaky 10 kN na plochách 20x20cm.

Nosníky lávky budou na opěrách uloženy na elastomerová ložiska, která budou umístěna do ocelových přípravků zajišťujících polohu lávky a umožňujících její dilatační pohyby.

ZALOŽENÍ LÁVKY

Opěry lávky budou provedeny ze železobetonových stěn založených na rozšířené patce. Pod patkou se napřed provede podkladní beton a umístí se uzemňovací soustava. V oblasti uložení lávky se vynechají kapsy, do nichž se následně umístí a zabetonují plechy se smykovou zarážkou. Na ně se pak navaří spodní plechy ložisek.

Při provádění patek musí být vodní tok upraven tak, aby výkopová jáma zůstala suchá. V základové spáře se předpokládá zemina s únosností Rdt alespoň 200kPa, což je třeba pod oběma opěrami na místě ověřit geotechnikem.

Břehy koryta potoka budou po vybudování základových patek upraveny do původního profilu a nivelety a budou opevněny kamenným záhozem o váze jednotlivých kamenů 80–150 kg. Kamenný zához bude plynule navázán na kamenné opevnění mostního profilu. Do kamenného opevnění na břehu bude vyveden zatrubněný odvodňovací příkop chodníku. V případě nutnosti zásahu do břehového porostu vodního toku bude rozsah předem projednán se správcem toku a odborem ŽP Mariánské Lázně.

19.8.2025

ing. Viktor Diviš