KONTROLNÍ LIST

Technická specifikace traktorové sekačky

Níže uvedené technické parametry představují minimální závazné požadavky zadavatele na předmět plnění.

U parametrů, které jsou hodnoceny formou ANO/NE, je dodavatel povinen uvést hodnotu „ANO“. Uvedení hodnoty „NE“ bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek a může vést k vyřazení nabídky z dalšího hodnocení.

U parametrů stanovených konkrétní hodnotou (např. minimální výkon, objem, kapacita apod.) musí nabízené plnění tyto požadavky splňovat nebo překračovat, není-li výslovně uvedeno jinak. Nesplnění stanovených minimálních hodnot bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek.

Dodavatel je oprávněn nabídnout technicky kvalitnější nebo výkonnější řešení, pokud tím nebude dotčen účel plnění a pokud zadavatel nestanovil parametr jako pevně limitní.

| Technický požadavek zadavatele | Vymezení parametru | Splnění požadavku |
| --- | --- | --- |
| Traktorová sekačka: | [obchodní značka / typ / model] |  |
| - dieselový motor chlazený kapalinou | ANO | ANO / NE |
| - výkon motoru minimálně | min. 25 kW | [hodnota] |
| - zdvihový objem motoru minimálně | min. 1 000 cm³ | [hodnota] |
| - objem palivové nádrže minimálně | min. 60 l | [hodnota] |
| - kontrolní čidlo teploty vody | ANO | ANO / NE |
| - kontrolní čidlo množství paliva nebo rezervy | ANO | ANO / NE |
| - signalizace přehřátí motoru | ANO | ANO / NE |
| - počítadlo motohodin | ANO | ANO / NE |
| - hydrostatická převodovka | ANO | ANO / NE |
| - ovládání pojezdu vpřed/vzad | ANO | ANO / NE |
| - maximální rychlost minimálně | 18 km/h | [hodnota] |
| - systém zvýšené trakce | pohon zadní nápravy s uzávěrkou diferenciálu nebo pohon všech kol (4x4) | [popis nabízeného řešení] |
| - mechanismus umožňující odpojení převodovky pro ruční manipulaci se strojem | ANO | ANO / NE |
| - robustní svařovaný skelet | ANO | ANO / NE |
| - naklápěcí volant | ANO | ANO / NE |
| - travní pneumatiky | ANO | ANO / NE |
| - homologace pro provoz na pozemních komunikacích v ČR | ANO | ANO / NE |
| - výstražný oranžový maják | ANO | ANO / NE |
| - šířka sečení minimálně | min. 1 400 mm | [hodnota] |
| - výhoz trávy středovým tunelem do sběrného koše | ANO | ANO / NE |
| - čistící klapka tunelu sečení ovládaná z místa řidiče | ANO | ANO / NE |
| - hydraulický zdvih sečení | ANO | ANO / NE |
| - hydraulicky vyklápěný koš do výšky minimálně | min. 1900 mm | [hodnota] |
| - kapacita sběrného koše minimálně | min. 800 l | [hodnota] |
| - aretace zdvihu koše při čištění | ANO | ANO / NE |
| - ochranný rám (ROPS) | ANO | ANO / NE |
| - bezpečnostní pás | ANO | ANO / NE |
| - manuální nouzové vypnutí motoru | ANO | ANO / NE |
| - návod k obsluze v českém jazyce | ANO | ANO / NE |
| - prohlášení o shodě (CE) | ANO | ANO / NE |
| - kompletní dokumentace potřebná k provozu a registraci stroje | ANO | ANO / NE |
| - zaškolení obsluhy v místě předání | ANO | ANO / NE |
| - doprava do sídla zadavatele | ANO | ANO / NE |

Prohlašuji, že uvedené údaje jsou pravdivé.

-----------------------------------------------------------

podpis osoby oprávněné jednat jménem uchazeče