1. úvod

Cílem dokumentu je využít potenciál nezastavěných ploch obce pro rozvoj krátkodobé rekreace obyvatel a zvýšit atraktivnost města pro jeho návštěvníky. Takto vymezený cíl  metodicky musí vycházet z osvědčených metod aplikovaných pro rozvoj sytému měst.

Rozvoj systému zeleně  musí vycházet z posouzení potenciálu území a z poznání předpokladů území pro naplňování určitých požadovaných funkcí. Definování systému zeleně je předpokladem pro koncepční rozvoj ploch městské zeleně, stanovení priorit i strategie pro zabezpečení dlouhodobé stability a rozvoj rekreačních funkcí v příměstských plochách.

Cílem analytické části bylo vytvořit ucelený materiál, který popisuje aktuální stav nezastavěných území a to ploch výhradně městské zeleně. Plochy zeleně jsou klasifikovány zejména s ohledem na takové jejich vlastnosti, které mají v procesu urbanizace systémový charakter. Principy lze shrnout do následujících tezí:

- Určit plochy, na kterých je základní funkce vázána na objekty zeleně a vegetační prvky. Upřesnit hranice  těchto základních ploch, vyhodnotit jejich stav a navrhnout principy jejich rozvoje.

- Na všech typech výše uvedených ploch vyhodnotit současný stav vegetačních prvků a posoudit jej zejména s ohledem na jejich stabilitu.

- Popsat návaznost na krajinu, turistické trasy a cyklotrasy.

Generel – zeleně – vypracování dokumentace s cílem vytvořit úplnou vědomostní základnu údajů o veřejné zeleni města, vytvořit podklad zahrnující údaje pro další projekční, realizační činnost a údržbu zeleně v městě. Podklad bude sloužit pro vhodný výběr sortimentu okrasných a účelových dřevin. Generel zeleně hodnotí existující ploch zeleně v zastavěném území a ve správě města, zhodnocuje sta funkčního využití a prostorového působení a její kvalitu, resp. Míru poškození ploch zeleně. Hodnotí kvantitativně charakteristiky městské zeleně, zejména plochy a kapacity ploch v zastavěném území. Hodnotí potenciální možnosti dalšího rozvoje jednotlivých druhů zeleně v zastavěném území.

Část obsahuje hodnocení stavu jednotlivých  základních plochy systému zeleně. Tam kde bylo možno jednoznačně vyčlenit plochy Lázeňských zařízení jsou hodnoceny jednotlivě, tam kde není v terénu jasné zda se jedná o bydlení individuální s přidanou funkcí lázeňských depandance nebylo hodnoceno.

Projekt je členěn:

Textová část

Výkres č. 1 Vyhodnocení aktuálního stavu ploch veřejné zeleně		M 1 : 5 000

1.1 Řešené území

Zpracované území je vymezeno rozsahem zastavěné části katastrálního území města Mariánské Lázně a Úšovice – zahrnuje tedy zastavěné území města a přechod města do volné krajiny, jako širší návaznost  systému zeleně města na širší okolí. Terénní průzkum a hodnocení zachycuje stav ploch ve 4. čtvrtletí roku 2015.

Terénní průzkum byl proveden nad datovými podklady dodanými zadavatelem a to: digitální katastrální mapou, leteckým snímkem.

1.2 Řešitelské pracoviště

Na zpracování projektu se podíleli: Doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D., Ing. Martin Kovář, Ing. Zdena Rudolfová, grafická spolupráce Bc. Stanislava Hasoňová.

Za řešitelský kolektiv:

doc.Ing. Pavel Šimek, Ph.D

Autorizace: ČKA 01 269

prosinec 2015

2. Metodika a rozbory

2.1 Základní terminologie a obecné souvislosti

Třídění nezastavěných a nezastavitelných území vychází z celkového pojetí návrhu rozvojových os krajinného prostředí. Základní prostorovou jednotkou je základní plocha.

Základní plocha je část prostoru, v němž převládá některá z hlavních funkcí a její projevy jsou v základní ploše homogenní. V případě zeleně používáme i označení "plochy zeleně samostatně funkční", aby bylo možno odlišit ty plochy zeleně, kde jsou vegetační prvky součástí jiné základní funkce (např. bydlení, dopravy, apod.).

Základní plocha je charakterizována hlavní funkcí. V rámci hlavní funkce jsou vegetační prvky rozděleny podrobněji rozlišeny do funkčních typů (např. městská zeleň je rozlišena na zeleň parků, rekreačních ploch, hřbitovů, apod.). Na základní ploše s hlavní funkcí může být uplatněn ochranný režim. K ochrannému režimu se vztahují prostorové i funkční regulace, vymezené určitým zákonem (např. zákonem o ochraně přírody a krajiny, o ochraně památek apod.).

Analýza území z hlediska vegetace je založena na následujících principech:

- vymezení hranice základních ploch v území

- navržení hlavní funkce pro každou základní plochu

- upřesnění funkčního typu

- vymezení ochranných režimů

- Hlavní funkce nezastavitelných území byly rozlišeny takto:

- městská zeleň

- krajinná zeleň – není předmětem zadání

- zemědělsky obhospodařovaná půda - není předmětem zadání

- plochy plnící funkci lesa  - není předmětem zadání, vloženo do leteckého snímku, jako rastrované plochy dle zobrazení druhu parcely

- významné kompoziční detaily  - nejsou v území definovány

Jako městská zeleň jsou označeny základní plochy, sloužící jako náhrada za nenávratně ztracené původní přírodní prostředí a jako zázemí pro odpočinek a rekreační aktivity. Jejich znakem je prostorová kompozice, přítomnost introdukovaných druhů dřevin a určitý stupeň vybavenosti různými doplňky a drobnými stavbami. Plochy jsou nezastavitelné s výjimkou stavebních objektů, umožňujících funkci např. městského parku (zpevněné cesty, inženýrské sítě, WC).

Rozvoj těchto ploch zajišťuje především koncepce krajinářské architektury, intenzita péče a městský zahradník se svými mechanizačními prostředky.

Jako krajinná zeleň (uvedeno pro úplnost postupu) jsou označeny plochy s převažující ekologickou a krajinotvornou funkcí. Tvoří ji převážně tvz. rozptýlená zeleň v krajině (vegetační prvky rostoucí mimo les) - skupiny stromů, keřů, trvalých travních porostů na terénních nerovnostech, mezích, remízech, stržích, v břehových hranách vodních toků, v litorálním pásu vodních nádrží, dále sekundární sukcesní stadia v dotěžených dobývacích prostorech, lomech, pískovnách, apod. Plochy krajinné zeleně slouží pro zachování a obnovu přírodních a krajinných hodnot území. Rozvoj těchto ploch zajišťují především přírodní mechanizmy sukcese a nasycování společenstev. Z toho vyplývá, že plochy krajinné zeleně se mohou nacházet i v jádrových územích měst, např. jako vegetační doprovod vodních toků, území lesoparků apod. Vybrané vegetační objekty s touto hlavní funkcí se podílí na prostorovém komplexu územního systému ekologické stability. V projektu jsou plochy krajinné zeleně pouze barevně vylišeny pro návaznost na systém zeleně sídla. Podrobné hodnocení ploch krajinné zeleně není součástí obsahu projektu.

2.2 Městská zeleň

Pro podrobnější upřesnění hlavní funkce používáme výraz funkční typ (FT). Detailní popis jednotlivých funkčních typů, navržených regulací a bilanci v řešeném území obsahuje kap. č. 3.

Plochy, na kterých plní zeleň hlavní funkci

Patří sem tyto funkční typy městské zeleně:

| P | park |
| --- | --- |
| U | parkově upravená plocha |
| O | ostatní zeleň |
| OU | obytná ulice |
| R | rekreační zeleň |
| S | svahy (stabilizační zeleň) |
| T | Izolační (ochranná) zeleň |
| N | nábřeží velkých řek |
| H | hřbitovy |
| VD | Významný detail |

Plochy, na kterých plní zeleň funkci doprovodnou

| ZB | zeleň obytných souborů |
| --- | --- |
| ZD | zeleň dopravních staveb |
| ZC | zeleň ostatní občanské vybavenosti |
| ZK | zeleň školních a kulturních zařízení |
| ZS | zeleň sportovišť |
| ZV | zeleň vodotečí |
| ZZ | zeleň zdravotnických zařízení |

Hodnocené údaje jako výsledek terénního průzkumu jsou uvedeny v tabelárním přehledu. Struktura hodnocených atributů u základních ploch je uvedena ve sloupcích popisující aktuální stav ploch. Pro hodnocení základních ploch byl použit následující číselník hodnot pro jednotlivé atributy- tab.č.1:

Tab.č. 1 Hodnocené atributy u ploch městské zeleně

|  | Číslo Základní plochy zeleně - pořadové číslo plochy je částečně souladu s číselníkem dodaným zadavatelem, který má návaznost na číslování Základních ploch v Pasportu zeleně. Číselná řada není spojitá, je to dáno vývojem datové základny a změnami v průběhu času. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Přístupnost plochy zeleně (režim návštěvnosti) - hodnotící stupnice |  |
|  | Označení | Popis stavu |
|  | P | Veřejnosti přístupná plocha bez omezení |
|  | O | Časově omezený přístup na plochu, v režimu otevírací doby apod. |
|  | V | Vyhrazená plocha - plocha veřejnosti přístupná pouze za stanoveného režimu |
| Prostorová struktura vegetačních prvků na ploše - hodnotící stupnice |  |  |
| Body | Struktura | Popis stavu |
| 1 | Velmi vhodná | Zcela odpovídá charakteru funkčního typu zeleně, plně podporuje jeho funkci. |
| 2 | Vhodná | Vhodná struktura s několika méně významnými nedostatky, plně podporuje funkci plochy. |
| 3 | Průměrně vhodná | Struktura ne zcela vhodná vzhledem k charakteru funkčního typu. Potřebná částečná úprava (stratifikace porostů, změna skladby vegetačních prvků, změna otevřenosti/uzavřenosti prostoru, apod.) |
| 4 | Nevhodná | Struktura nevhodná vzhledem k charakteru funkčního typu. Nutná významná úprava (stratifikace porostů, změna skladby vegetačních prvků, změna otevřenosti/uzavřenosti prostoru, apod.) |
| 5 | Zcela nevhodná | Struktura zcela nevhodná, neumožňuje plnění požadovaných funkcí, negativně ovlivňuje stabilitu plochy. Nutné vytvořit znovu. |
| Druhová struktura dřevinných vegetačních prvků na ploše - hodnotící stupnice |  |  |
| Body | Struktura | Popis stavu |
| 1 | Velmi vhodná | Zcela odpovídá charakteru funkčního typu a stanovištním podmínkám |
| 2 | Vhodná | Vhodná struktura s několika méně významnými nedostatky. Odpovídá funkci plochy i stanovištním podmínkám. |
| 3 | Průměrně vhodná | Struktura ne zcela vhodná. Druhová struktura vyžaduje částečnou úpravu (částečná výměna druhů/doplnění druhů) |
| 4 | Nevhodná | Druhové složení je nevhodné pro plnění požadovaných funkcí funkčního typu nebo pro zajištění stabilní kostry plochy. Nutná významná úprava (výměna druhů/doplnění druhů) |
| 5 | Zcela nevhodná | Struktura zcela neodpovídá charakteru funkčního typu a/nebo stanovištním podmínkám, neumožňuje plnění požadovaných funkcí, negativně ovlivňuje stabilitu plochy. Nutné vytvořit znovu. |
| Věková struktura dřevinných vegetačních prvků na ploše - hodnotící stupnice |  |  |
| Body | Struktura | Popis stavu |
| 1 | Velmi vhodná | Rozložená věková struktura, na celé ploše zastoupen dostatečný počet nových výsadeb. Zaručen kontinuální vývoj a obměna generací dřevin. Popřípadě se jedná o nově založenou plochu. |
| 2 | Vhodná | Rozložená věková struktura, zastoupen dostatečný počet nových výsadeb. V ojedinělých segmentech plochy generační obměna zajištěna není (výsadby chybí). |
| 3 | Průměrně vhodná | Převažují dospělé stromy, v segmentech plochy jsou však významné dílčí obnovy (dosadby nových dřevin). Kontinuální generační obměna není zajištěna celoplošně. |
| 4 | Nevhodná | Zcela převažují dospělé či přestárlé stromy. Nové výsadby pouze ojedinělé, nebo v jen v některých segmentech, bez vlivu na kontinuální generační obnovu plochy jako celku. |
| 5 | Zcela nevhodná | Zcela převažují dospělí nebo přestárlí jedinci. Postupný rozpad. Případné individuální dosadby nemohou ovlivnit rozpad plochy (aktuální, budoucí). |
| Převažující zdravotní a pěstební stav dřevinných vegetačních prvků - hodnotící stupnice |  |  |
| Kvalita prvku |  | Popis stavu - dřevinné vegetační prvky (DVP) |
| 1 | Velmi vysoká | Převažující část DVP je plně vitálních, zdravých, typického či požadovaného tvaru, bez symptomů poškození. Převažující část DVP plochy perspektivní a stabilní. |
| 2 | Vysoká | Převažující část VP vykazuje drobné nedostatky oproti předcházející kategorii, které však významněji nesnižují jejich perspektivu a stabilitu. Převažující část DVP plochy stále perspektivní a stabilní. |
| 3 | Průměrná | Převažující část VP je se středně sníženou vitalitou, se známkami poškození a zhoršeným zdravotním stavem. Převažující část DVP plochy s částečně sníženou perspektivou a stabilitou. |
| 4 | Nízká | Převažující část VP je v důsledku stáří, poškození, chorob či škůdců s podstatně sníženou vitalitou, a/nebo zdravotním stavem. Převažující část DVP plochy s výrazně sníženou perspektivou a stabilitou. |
| 5 | Velmi nízká | Převažující část VP je v důsledku stáří, poškození, chorob či škůdců, s natolik sníženou vitalitou, a/nebo zdravotním stavem, že chybí předpoklady byť jen krátkodobé existence v přijatelném stavu. Převažující část DVP plochy zcela neperspektivní a nestabilní. |
| Průměrná kvalita udržovací péče vegetačních prvků na ploše - hodnotící stupnice |  |  |
| Body | Kvalita péče | Popis stavu |
| 1 | Velmi vysoká | Žádné znaky nedostatků v udržovací péči. |
| 2 | Vysoká | Prvky vykazují znaky dílčích, nezávažných nedostatků v udržovací péči. |
| 3 | Průměrná | Prvky vykazují znaky dílčích, závažných nedostatků v udržovací péči. |
| 4 | Nízká | Prvky vykazují znaky významných nedostatků v udržovací péči, nebo její absenci. |
| 5 | Velmi nízká | Prvky vykazují znaky velmi významných nedostatků v udržovací péči nebo její úplnou absenci. |
| Návrh změny kvality udržovací péče vegetačních prvků na ploše - hodnotící stupnice |  |  |
| Body |  | Popis stavu |
| 1 |  | Beze změny stávajícího režimu udržovací péče |
| 2 |  | Mírná změna režimu udržovací péče - např. dílčí změny u vegetačních prvků |
| 3 |  | Nutno přizpůsobit stávající režim udržovací péče danému funkčnímu typu zeleně |
| 4 |  | Nutno částečně změnit stávající režim udržovací péče danému funkčnímu typu zeleně |
| 5 |  | Zcela změnit režim udržovací péče |
| Potřeba obnovy či pěstebního zásahu - hodnotící stupnice |  |  |
| Body | Potřeba zásahu | Popis stavu |
| 1 | Bez potřeby | Prvky plochy bez potřeby obnovy či pěstebního zásahu. Případný zásah má spíše preventivní význam z dlouhodobého pohledu. |
| 2 | Minimální potřeba | Prvky plochy s minimální potřebou obnovy či pěstebního zásahu. Případný zásah se týká a) pouze několika málo prvků (např. odstranění stromu, instalace bezpečnostní vazby, řez), nebo za b) má spíše preventivní význam z dlouhodobého pohledu (např. výchovný řez, zdravotní řez apod.). |
| 3 | Dílčí potřeba | K udržení plné a dlouhodobé funkčnosti a stability nutno realizovat dílčí pěstební zásahy (segmenty plochy). |
| 4 | Vysoká potřeba | Vysoká potřeba stabilizace prvků pomocí rozsáhlých pěstebních zásahů a dílčích obnov. |
| 5 | Nutná obnova | Zcela nestabilní a nefunkční prvky. Zlepšení stavu možné pouze kompletní obnovou. |
| Přítomnost prvků rekreace, náplň a vybavenost plochy - hodnotící stupnice |  |  |
| Body | Kvalita | Popis stavu |
| NN | Není nutná | Přítomnost prvků rekreace a vybavenosti není nutná vzhledem k charakteru a lokalizaci funkčního typu. |
| 1 | Zcela dostatečná | Přítomnost dostatečného množství prvků rekreace a vybavenosti. Vhodně rozmístěny po celé ploše. |
| 2 | Dostatečná | Přítomnost dostatečného množství prvků rekreace a vybavenosti. Nerovnoměrně rozmístěny - ojedinělé segmenty bez náplně. |
| 3 | Průměrná | Prvky rekreace a vybavenosti jsou přítomny, nejsou však v dostatečném počtu nebo nejsou rovnoměrně rozloženy na ploše. |
| 4 | Nedostatečná | Prvky rekreace a vybavenosti ve zcela nedostatečném množství a ve zcela nevhodném rozmístění na ploše. |
| 5 | Zcela nedostatečná | Úplná absence prvků rekreace a vybavenosti. Negativní ovlivnění funkčnosti/stability plochy. |
| Převažující kvalitativní stav technických prvků - hodnotící stupnice |  |  |
| Body | Kvalita prvku | Popis stavu - technické prvky (TP) |
| 1 | Velmi vysoká | TP bez jakýchkoli známek poškození či narušení, plně funkční. |
| 2 | Vysoká | TP vykazují pouze ojedinělé drobné známky poškození či narušení, plně funkční. |
| 3 | Průměrná | V důsledku poškození či narušení je částečně omezena funkčnost TP. |
| 4 | Nízká | V důsledku rozsáhlého poškození či narušení TP je významně omezena jejich funkčnost. |
| 5 | Velmi nízká | Zcela poškozené či narušené TP, zcela nefunkční. |
| Celková stabilita plochy - hodnotící stupnice |  |  |
| Body | Název | Popis stavu |
| S | Stabilní | Plocha zeleně (funkční typ) plní svoji funkci. Je tedy ve své funkci stabilní. |
| N | Nestabilní | Plocha zeleně (funkční typ) neplní svoji funkci. Je tedy ve své funkci nestabilní. |

3. Popis funkčních typů městské zeleně

Pro jednotlivé funkční typy městské zeleně je zpracován popis každého funkčního typy a návrh regulací. Popis obsahuje kromě obecných informací také specifické informace zjištěné při terénním průzkumu. Regulace obsahují názor zpracovatele na nutná opatření k plnění funkce těchto ploch.

3.1 Plochy zeleně v hlavní funkci

Hřbitovy (H)

Popis:

Plochy účelového zařízení, které svým charakterem patří do soustavy sídelní zeleně. Vysoký podíl vysoké liniové zeleně, nové řešení dílčích částí nutno vždy rozvíjet individuálně řešeným programem.

Regulace:

V rozvojovém programu respektovat charakter základní plochy v systému zeleně sídla. V druhovém složení možno používat širokého spektra dřevin včetně introdukovaných.

Jiné (J)

Popis:

(Ostatní plochy). Často neupravené plochy, volně přístupné, bez současné údržby. Charakteristickým znakem jsou spontánně vzniklé porosty (dřevin i bylin). Jedná se např. o stavební proluky, plochy po staveništích. Plochy jsou zpravidla volně přístupné a neudržované.

Regulace:

Při hledání optimálního návrhu na využití těchto ploch respektovat potřebu doplnění struktury nezastavěných ploch. Prioritou je návrh pěstebního modelu.

Obytná ulice (OU)

Popis:

Plochy tvořící mozaiku drobných funkčních typů – malých parkově upravených ploch, předzahrádek, neoplocené soukromé zeleně podílející se na charakteru veřejného prostranství. Zpravidla nelze sjednotit podobu či druhové složení, často zde funguje zaběhané zvyklosti ve využití ploch, parkování, užitkové i okrasné zahrádky. Problémem bývá nejen nevhodné druhové složení i prostorová struktura, ale i nevyrovnaná úroveň péče.

Regulace:

Postupné sjednocování charakteru úpravy např. odstraňováním dožívajících jedinců nevhodných druhů. Je nutno upravit vztahy k využití veřejného prostoru s cílem založení dlouhodobě funkční a odpovídající úpravy.

Parky (P)

Popis:

Souvislá upravená plocha, na které plošná a prostorová struktura vegetačních prvků odpovídá potřebám pro plnohodnotný odpočinek. Jde o převážně o objekty zahradního umění (parky, historické zahrady, veřejné sady). Jejich hlavní funkcí je harmonizace biologických a urbanistických prvků městského prostoru. Skladba vegetačních prvků, dosahovaná intenzita péče, možnost rozvinutí programového řešení a kompozice činí z tohoto funkčního typu nejvýznamnější kompoziční celek krajinářské architektury. Požadavek na možnost poskytnutí účinné rekreace v přírodním prostředí je podmíněn dostatečným kompozičním a pěstebním potenciálem plochy a možností jeho případného využití. Stupeň dosažení kompozičního a pěstebního cíle každé základní plochy je posuzován dosaženou stabilitou plochy.

Regulace:

Plochy nesmí být redukovány, veškeré činnosti v okolí související s objektem musí být posuzovány z hlediska možných vlivů na park (prostředí i biotop). Rozvojové programy (i programy režimu péče) musí upřednostňovat individuální i systémový charakter plochy.

Parkově upravené plochy (U)

Popis:

Menší parkově upravené plochy, u kterých převažuje dekorativní (prostorotvorná, doplňující) funkce. Na rozdíl od parků tyto plochy neposkytují možnost plnohodnotného prostředí pro odpočinek a možnost všestranně rozvíjet kompozici a program plochy. Jejich funkce v systému zeleně města je významná - vytváří mozaiku drobných ploch, která významně ovlivňuje upravenost (charakter) a specifičnost městských částí i celého sídla.

Regulace:

Plochy nesmí být redukovány, činnosti a aktivity situované v kontaktu s těmito plochami musí být rozvíjeny (provozovány) tak, aby nenarušovaly charakter plochy. Plochy by měly být rozvíjeny v souladu s jejich charakterem ve vztahu k blíže definovaným potřebám jejich okolí.

3.2 Plochy zeleně ve vedlejší funkci

Zeleň obytných souborů (ZB)

Popis:

Plochy vegetace uvnitř soustředěné bytové zástavby, bezprostředně navazující na zástavbu s určením k využívání obyvateli sídlišť. Zvláštností ploch je přítomnost charakteristické vybavenosti - dětská hřiště, pískoviště, ale i plochy určené k hospodářskému využívání bloků (klepače, sušáky).

Regulace:

Plochu aktivního biologického povrchu nelze snižovat novou stavební činností. Rozvojové programy musí respektovat uspořádání ploch z hlediska údržby a jejich využívání.

Zeleň občanské vybavenosti (ZC)

Popis:

Funkční typ zahrnující dvě částečně odlišné skupiny ploch. Jednak se jedná o drobné plochy v okolí budov občanské vybavenosti, které nemají charakter parkově upravených ploch (funkce je podřízena charakteru vybavenosti). Do tohoto funkčního typu jsou zahrnuty i plochy často rozsáhlých areálu se zbytkovými plochami vegetace, v kterých se provozují služby obyvatelům  (nikoliv průmyslové zařízení).

Regulace:

Rozvojové programy musí vycházet z konkrétního charakteru plochy. Struktura vegetačních prvků podřízena provozu

Zeleň dopravních staveb (ZD)

Popis:

Převážně liniové plochy zeleně bezprostředně navazující na komunikace a dopravní stavby. Plochy dělících pásů, prostory křižovatek a mimoúrovňových dopravních systémů, zelené pásy mezi komunikací a chodníkem, svahy podél silnic.

Regulace:

Do kořenového prostoru doprovodné zeleně nelze umísťovat žádné inženýrské sítě. Prostorovou strukturu nutno podřídit zásadám a omezením vyplývajících z provozu na komunikacích.

Zeleň školních a kulturních zařízení (ZK)

Popis:

Převážně vyhražená zeleň, s omezeným přístupem, převážně oplocená, náležející k areálům všech typů škol, mateřských škol, domovů dětí a mládeže, dětských domovů, církevních objektů,kulturních zařízení.  Plochy vytváří většinou nezbytné zázemí (doprovod) konkrétního zařízení.

Regulace:

Plochy je třeba rozvíjet v souladu s potřebami  uživatelů objektů při respektování vztahů k vnějším okolním plochám.

Zeleň vodotečí (ZV)

Popis:

Zeleň v doprovodu vodotečí a vodních ploch, zpravidla vždy volně přístupná. Je tvořena charakteristickým druhovým složením dřevin druhově navázaných na vodní prostředí.  Důležitá součást kosterní zeleně sídel. Mnohdy má i v zastavěné části přírodě blízký charakter.

Regulace:

Plochy jsou nositeli přírodní kvality, současně je možno jejich zapojení do urbanizovaného prostředí v závislosti na charakteru zapojení do systému zeleně města. (forma existence i jako stromořadí - součást nábřeží apod.)

Zeleň sportovních areálů (ZS)

Popis:

Plochy zeleně  uvnitř sportovních areálů s upraveným režimem přístupnosti, převážně oplocených, náležejících k vyšší vybavenosti, např. stadiony, fotbalová hřiště, tenisové kurty,dostihové závodiště aj. Zeleň je většinou ve formě parkově upravených ploch, pravidelně udržovaných. Může však jít i o minimální plochy zeleně  po obvodu hřiště.

Regulace:

Rozvojové programy musí prioritně vycházet z potřeby zajištění kvalitního prostředí pro provozování sportů a sportovního zařízení. Stávající vegetaci nutno pěstebně zabezpečit

4. hodnocení základních ploch městské zeleně

4.2 Soupiska hodnocených ploch

Výměra plochy jako srovnávací atribut pro hodnocení je brána jako celková výměra vymezeného funkčního typu. Město Mariánské Lázně sice má pasport zeleně, ale hranice ZP nejsou zcela kompatibilní a pro mnoho ploch není pasport z důvodů majetkových a věcných zpracován.

| Číslo plochy | Funkční typ zeleně | Název plochy zeleně | Přístupnost | Prostorová struktura vegetačních prvků | Druhová struktura dřevinných vegetačních prvků | Věková struktura dřevinných vegetačních prvků | Převažující zdravotní a pěstební stav dřevinných vegetačních prvků | Převažující kvalita udržovací péče | Návrh změny udržovací péče | Potřeba obnovy či pěstebního zásahu | Přítomnost prvků rekreace, náplň a vybavenost plochy | Převažující kvalitativní stav technických prvků | Celková stabilita plochy | Výměra plochy (m2) | Změna funkčního typu | Poznámka, doporučení | Plocha převedena na stromořadí |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | U | Park Anglikánský a Ruský kostel | P | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | S | 34 137 |  | provést pěstební opatření |  |
| 2 | ZK | Ruská - gymnázium a obchodní akademie | O | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | S | 7 652 |  |  |  |
| 3 | S | Pramenská - svahy | P | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | NN | NN | S | 15 704 |  |  |  |
| 4 | ZC | Městský úřad | P | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | N | 3 096 |  |  |  |
| 5 | P | Sady Václava Skalníka | P | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | S | 69 464 |  | provést provozní pěstební opatření, možná dosadba |  |
| 6 | P | Prozatímní park Vrchlického | P | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | S | 13 401 |  |  |  |
| 7 | U | Mírové náměstí | P | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | S | 2 964 |  |  |  |
| 8 | U | Goethovo náměstí | P | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | S | 9 230 |  |  |  |
| 14 | ZC | Edward VII. a Royal | O | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | S | 21 578 |  |  |  |
| 15 | ZB | Lesní | P | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | N | 412 |  | probíhala údržba |  |
| 16 | ZK | Plochy u muzea | P | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | NN | NN | N | 585 |  |  |  |
| 18 | ZC | Lesní - za apartmány | P | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | NN | NN | N | 1 528 |  |  |  |
| 19 | U | Kolonáda - začátek | P | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | S | 1 067 |  |  |  |
| 21 | ZC | Dusíkova - prostor u lanovky | P | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | N | 2 618 |  |  |  |
| 22 | U | Lázeňská | V | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | NN | NN | S | 1 811 |  |  |  |
| 27 | P | Martínkův park | P | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | S | 67 571 |  | část úprav je na PUPFL |  |
| 28 | ZS | Tenis - areál | V | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | S | 8 545 |  |  |  |
| 30 | ZD | Třebízského - před apartmány | P | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | NN | NN | S | 1 908 |  |  |  |
| 31 | ZC | Třebízského (Donbas) | O | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | N | 5 385 |  |  |  |
| 32 | ZD | Pramenská - křižovatka | P | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | NN | NN | S | 4 463 |  |  |  |
| 37 | ZK | Plochy před divadlem | P | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | S | 1 689 |  |  |  |
| 38 | H | Hřbitov | O | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | S | 22 980 |  | provést pěstební opatření, kontrola stability dřevin |  |
| 39 | H | Hřbitov - vojenský | O | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | S | 5 561 |  |  |  |
| 40 | H | Hřbitov | O | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | S | 15 058 |  |  |  |
| 41 | P | Parčík Usmíření | P | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | N | 28 417 |  | provést pěstební opatření na stromech, část úprav je na PUPFL |  |
| 45 | U | Plochy za UK | P | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | N | 2 419 |  | část úprav je na PUPFL |  |
| 46 | P | Park Střed | P | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | S | 39 690 |  | provést pěstební opatření, úprava části parku |  |
| 47 | ZC | Vila Patriot | V | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | N | 3 031 |  | provést pěstební opatření na buku, nestabilní svah |  |
| 49 | U | Plochy za poštou | P | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | N | 4 065 |  | provést pěstební opatření |  |
| 50 | ZD | Dusíkova - nároží | P | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | NN | NN | S | 779 |  |  |  |
| 51 | P | Park za knihovnou | P | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | S | 118 022 |  |  |  |
| 52 | ZC | Areály hotelů | V | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | N | 19 095 |  |  |  |
| 55 | J | Plochy nad Anglickou a před Halali | P | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | NN | NN | N | 1 606 |  | provést provozní pěstební opatření, dosadba |  |
| 63 | ZC | Za Crystal Palace | O | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | S | 897 |  |  |  |
| 64 | ZD | Hlavní třída - spojka | P | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | S | 555 |  | stromořadí hodnoceno vrámci plochy |  |
| 65 | ZB | Ruská - obytné domy | O | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | N | 588 |  |  |  |
| 66 | ZC | Městská knihovna | O | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | S | 2 064 |  | provést pěstební opatření |  |
| 71 | ZC | Plochy u zimního stadionu a Českého telekomunikačního úřadu | P | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | NN | NN | N | 4 454 |  | provést pěstební opatření |  |
| 72 | ZS | Plochy sportovišť | V | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | N | 15 690 |  | provést pěstební opatření, celková obnova |  |
| 73 | P | Park u bazénu | P | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | N | 30 487 |  | provést pěstební opatření |  |
| 74 | ZC | Hotel Monty | O | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | N | 13 182 |  | provést pěstební opatření |  |
| 76 | ZC | Hotel Děvín | O | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | N | 6 255 |  | provést pěstební opatření |  |
| 77 | ZB | Ruská - obytné domy | P | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | N | 3 558 |  |  |  |
| 78 | ZC | Hotel Marienbad | P | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | NN | NN | S | 5 711 |  |  |  |
| 79 | ZC | Tržnice | P | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | S | 2 965 |  | provést pěstební opatření |  |
| 80 | ZB | V Sadech - obytné domy | P | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | S | 8 854 |  |  |  |
| 82 | ZK | MŠ Křižíkova | V | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | S | 2 108 |  |  |  |
| 83 | U | Křižíkova - plocha | P | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | S | 722 |  | stromořadí hodnoceno vrámci plochy |  |
| 86 | J | Za nemocnicí | P | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | NN | NN | N | 29 353 | U |  |  |
| 89 | ZD | U Nemocnice | P | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | NN | NN | N | 1 406 |  | provést pěstební opatření, probírka a změna druhového složení |  |
| 90 | ZE | Plochy u železnice | P | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | NN | NN | S | 27 000 |  | provést pěstební opatření |  |
| 95 | ZD | Dobrovského - plochy | P | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | NN | NN | S | 214 |  |  |  |
| 96 | ZV | Úšovický potok | P | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | NN | NN | N | 21 484 | P |  |  |
| 98 | ZD | Dobrovského - plochy | P | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | NN | NN | S | 2 311 |  |  |  |
| 99 | ZD | Dobrovského - plochy | P | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | NN | NN | S | 3 795 |  |  |  |
| 100 | U | Antoníčkův pramen | P | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | S | 5 484 |  | provést pěstební opatření |  |
| 101 | J | U dětského domova | P | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | NN | NN | N | 3 551 | U |  |  |
| 104 | S | Za Školou - svah | P | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | NN | NN | N | 3 414 |  | provést pěstební opatření |  |
| 105 | U | Za kostelem Sv. Antonína z Padovy | P | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | N | 5 299 |  |  |  |
| 106 | OU | Ke Kostelu | P | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | N | 7 403 |  |  |  |
| 107 | S | Ke Kostelu - svah | P | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | NN | NN | N | 874 |  | provést pěstební opatření |  |
| 108 | ZD | Tepelská - točna a garáže | P | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | NN | NN | N | 11 508 |  | provést pěstební opatření, probírka smrků |  |
| 109 | ZB | Sídliště Hroznatova | P | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | S | 102 340 |  |  |  |
| 110 | ZB | Česká, 17. listopadu - obytné domy | P | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | S | 9 866 |  |  |  |
| 111 | U | Školní náměstí | P | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | S | 10 484 |  |  |  |
| 112 | ZC | Domov seniorů | P | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | S | 17 869 |  |  |  |
| 113 | ZB | Přátelství - obytné domy | P | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | S | 41 102 |  | pomístně provést pěstební opatření a probírky |  |
| 114 | ZB | Kubelíkova | P | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | S | 33 027 |  | pomístně provést pěstební opatření a probírky |  |
| 115 | ZB | Franze Kafky - obytné domy | P | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | S | 29 057 |  |  |  |
| 116 | U | Parčík Polní | P | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | NN | NN | S | 10 988 |  |  |  |
| 117 | ZD | Polní | P | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | NN | NN | S | 2 622 |  |  |  |
| 118 | J | Polní - plocha | P | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | NN | NN | N | 7 902 | U | přičlenění ke 120 |  |
| 120 | U | Plzeňská - vedle ploché dráhy | P | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | S | 12 417 |  |  |  |
| 121 | ZS | Boulder club | V | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | N | 2 958 |  |  |  |
| 122 | U | Školní družina, předprostor ZŠ a DDM Dráček v Úšovicích | P | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | N | 36 945 |  | pomístně provést pěstební opatření a změnit druhovou skladbu dřevin |  |
| 123 | ZK | Hřiště za ZŠ Úšovice | V | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | S | 6 264 |  |  |  |
| 124 | ZK | Areál ZŠ Úšovice | V | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | S | 37 930 |  |  |  |
| 125 | ZD | Palackého | P | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | NN | NN | S | 4 678 |  |  |  |
| 126 | ZD | U parkoviště Plzeňská | P | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | NN | NN | N | 5 692 |  | provést pěstební opatření, dosadba |  |
| 128 | ZZ | Palackého - Nezdos | O | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | NN | NN | N | 1 990 |  |  |  |
| 129 | ZD | Palackého | P | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | NN | NN | N | 745 |  |  |  |
| 130 | ZD | U Ploché dráhy - garáže | P | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | NN | NN | N | 518 |  |  |  |
| 131 | ZB | U Ploché dráhy - obytné domy | P | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | S | 12 338 |  | nutně provést pěstební opatření |  |
| 134 | ZD | Čerpací stanice OMW | P | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | NN | NN | N | 3 994 |  |  |  |
| 135 | ZD | Plocha staré domy | P | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | NN | NN | N | 6 158 |  |  |  |
| 137 | U | Za Tratí - plocha mezi sídlištěm a dráhou | P | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | NN | NN | S | 24 378 |  | doplnit listnaté dřeviny |  |
| 138 | ZK | Za Tratí - MŠ | V | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | S | 3 266 |  |  |  |
| 141 | ZB | Sídliště Dyleňská | P | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | S | 46 673 |  |  |  |
| 142 | U | U Mlékárny, Na Voře nahoře - plocha s rybníkem | P | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | S | 25 282 |  | dosázet a doplnit plochu za sídlištěm |  |
| 143 | J | U Mlékárny - plocha mezi silnicí a zahrádkovou kolonií | P | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | NN | NN | N | 1 903 | U |  |  |
| 145 | ZC | Mlékárna | P | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | NN | NN | N | 804 |  | nutně provést pěstební opatření |  |
| 146 | U | Nádražní náměstí | P | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | NN | NN | N | 2 920 |  | nutně provést pěstební opatření |  |
| 153 | U | Zřícenina zámku Hamrníky - předprostor | P | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | NN | NN | N | 5 480 |  |  |  |
| 154 | ZK | Zřícenina zámku Hamrníky - areál | V | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | NN | NN | N | 6 508 |  |  |  |
| 157 | P | Parčík třída Vítězství | P | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | NN | NN | N | 6 363 |  |  |  |
| 159 | U | U Mlékárny, třída Vítězství - plocha | P | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | NN | NN | N | 7 924 |  |  |  |
| 160 | U | Parčík U Mlékárny, Hlavní třída | P | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | S | 12 203 |  | provést pěstební opatření, doplnit vybavenost |  |
| 161 | ZB | Sídliště Kollárova | P | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | S | 21 492 |  |  |  |
| 162 | ZC | Hotel Berlin | O | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | S | 1 375 |  |  |  |
| 163 | ZC | Delvita | P | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | N | 12 062 |  | provést pěstební opatření, dosadby |  |
| 164 | ZB | Družstevní, Dřevěná - obytné domy | P | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | S | 15 999 |  | pomístně provést pěstební opatření |  |
| 165 | ZB | Družstevní - obytné domy | P | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | S | 10 547 |  |  |  |
| 166 | U | Stavbařů - plocha podél trati | P | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | S | 17 855 |  |  |  |
| 167 | ZK | MŠ Na Třešňovce | V | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | S | 5 618 |  |  |  |
| 168 | ZB | Sídliště Na Třešňovce, Stavbařů | P | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | S | 29 285 |  | pomístně provést pěstební opatření |  |
| 169 | ZE | Plochy u železnice | P | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | NN | NN | S | 25 360 |  | provést pěstební opatření |  |
| 170 | U | Nádražní náměstí | P | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | NN | NN | N | 6 638 |  | provést pěstební opatření |  |
| 171 | P | Bezručovy sady | P | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | S | 21 388 |  |  |  |
| 173 | ZB | Lužická - obytné domy | P | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | N | 3 104 |  |  |  |
| 175 | U | Chebská, Husova - nároží | P | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | N | 2 971 |  | doplnit výsadby, clona od obchodního centra |  |
| 176 | ZC | Tesco, Lidl | P | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | S | 61 287 |  |  |  |
| 179 | ZD | Janáčkova - garáže | P | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | NN | NN | N | 6 222 |  |  |  |
| 181 | ZB | Sídliště U Pily, Libušina, Žižkova | P | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | S | 33 801 |  |  |  |
| 183 | ZB | U Pily - obytné domy | P | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | S | 3 940 |  |  |  |
| 184 | ZD | Na výsluní - garáže | P | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | NN | NN | N | 9 568 |  |  |  |
| 185 | ZB | Janáčkova - řadovky | O | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | NN | NN | S | 14 585 |  |  |  |
| 191 | ZD | Chebská - garáže | P | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | N | 8 274 |  |  |  |
| 193 | ZD | Chebská - u garáží | P | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | NN | NN | S | 1 630 |  | pomístně provést pěstební opatření a probírky |  |
| 194 | ZC | Hotel Agricola a minigolf | V | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | S | 29 825 |  |  |  |
| 195 | ZC | Kaufland, Penny | P | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | S | 31 940 |  |  |  |
| 198 | ZD | Plochy Plzeňská, Tepelská | P | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | NN | NN | S | 13 108 |  |  |  |
| 199 | ZD | Za poliklinikou - garáže | P | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | NN | NN | N | 9 015 |  | dosadba clony podél ulice |  |
| 200 | ZK | MŠ Tepelská | V | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | S | 12 448 |  |  |  |
| 202 | ZC | Tepelská - před poliklinikou | P | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | S | 770 |  |  |  |
| 204 | J | Tepelská - plocha mezi garážemi a točnou | P | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | NN | NN | S | 5 673 |  |  |  |
| 206 | T | Palackého, Okružní | P | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | NN | NN | S | 15 895 |  | pomístně provést pěstební opatření |  |
| 208 | ZC | Okružní - předprostor provozovny | P | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | NN | NN | S | 2 048 |  | provést pěstební opatření na dubech |  |
| 210 | ZD | Výpadovka Plzeňská | P | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | NN | NN | N | 9 981 |  |  |  |
| 213 | ZB | Ke Kasárnům - obytné domy | O | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | N | 4 046 |  |  |  |
| 215 | U | Na Voře dole, Ke Kasárnům | P | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | S | 1 640 |  |  |  |
| 216 | J | Hamrníky - Čapkova | P | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | NN | NN | N | 946 |  |  |  |
| 217 | U | Čapkova | P | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | NN | NN | N | 2 654 |  | probírka |  |
| 218 | ZS | Hamrníky - Na Vyhlídce | O | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | S | 2 658 |  | dosadba stromů |  |
| 219 | ZB | Obytné domy třída Vítězství | P | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | S | 12 144 |  | dosadba stromů |  |
| 222 | U | Hamrníky - Sádky | P | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | NN | NN | S | 577 |  |  |  |
| 245 | ZD | Anglická | P | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | NN | NN | S | 7 466 |  |  |  |
| 262 | P | Park Pstruží potok | P | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | N | 15 407 |  | pouze porost, průchody, část úprav je na PUPFL |  |
| 265 | P | Park u tenisu | P | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | S | 35 154 |  | část úprav je na PUPFL |  |
| 273 | U | Nádražní náměstí, Nákladní | P | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | S | 10 448 |  |  |  |
| 277 | ZD | Podél Okružní | P | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | NN | NN | S | 12 284 |  |  |  |
| 286 | ZD | Máchova | P | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | NN | NN | N | 1 251 |  | provést pěstební opatření | ST 32 |
| 289 | ZD | Lidická | P | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | NN | NN | S | 1 332 |  |  |  |
| 291 | ZD | Čerpací stanice Agip | P | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | S | 4 499 |  |  |  |
| 293 | ZD | Chebská | P | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | NN | NN | S | 11 101 |  | část převedena na stromořadí | ST 29 |
| 294 | T | Plocha U dráhy, Janáčkova | P | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | N | 24 037 |  | provést pěstební opatření a probírky |  |
| 295 | T | Janáčkova - u garáží | P | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | NN | NN | S | 499 |  |  |  |
| 296 | ZB | Sídliště Janáčkova, Na Výsluní | P | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | S | 44 221 |  |  |  |
| 299 | P | Park u nemocnice | P | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | S | 40 157 |  |  |  |
| 300 | P | Ferdinand - u nemocnice | P | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | N | 39 247 |  | nutně provést pěstební opatření kolem vodoteče |  |
| 301 | P | Park u Ferdinandova pramene | P | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | S | 73 745 |  | provést provozní pěstební opatření |  |
| 302 | J | AnglickÁ, Zeyerova - Taormína | P | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | N | 4 323 |  |  |  |
| 303 | J | Plochy nad Anglickou - Nad Ferdinandem | P | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | NN | NN | N | 8 736 |  | rozvoj plochy |  |
| 304 | P | Ferdinand | P | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | N | 71 115 |  | provést pěstební opatření podél vody a rybníka |  |
| 305 | ZB | Bytové domy Tepelská | V | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | S | 5 748 |  |  |  |
| 306 | ZC | Penny market | P | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | NN | NN | N | 5 888 |  | nestandartní výsadby |  |
| 307 | ZD | Palackého - garáže | P | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | NN | NN | N | 2 386 |  |  |  |
| 308 | J | Palackého - předprostor zahrádkářské kolonie | P | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | NN | NN | N | 2 381 |  | obnova povrchů |  |
| 309 | ZD | Čerpací stanice Texaco | P | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | NN | NN | S | 2 874 |  |  |  |
| 310 | J | Ke Kasárnům | P | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | NN | NN | S | 6 054 |  |  |  |
| 311 | P | Bývalá kasárna | V | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | S | 123 332 |  |  |  |
| 312 | ZD | U psího útulku | P | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | NN | NN | S | 2 280 |  |  |  |
| 313 | ZC | Třída Vítězství - plocha | P | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | S | 5 467 |  |  |  |
| 314 | U | Hamrníky - Potoční | P | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | N | 1 658 |  | dosadba, ošetření, doplnění vybavenosti |  |
| 315 | ZD | Hamrníky - točna | P | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | S | 625 |  | probírka |  |
| 316 | OU | Hamrníky - Ladova | P | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | NN | NN | S | 2 505 |  | provést pěstební opatření na dubech |  |
| 317 | U | Hamrníky - Ladova | P | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | NN | NN | N | 1 383 |  |  |  |
| 318 | ZC | Hamrníky - Školní | P | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | NN | NN | N | 1 447 |  |  |  |
| 319 | ZK | Hamrníky - ZŠ | V | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | N | 3 022 |  |  |  |
| 320 | ZD | Na Voře nahoře - garáže | P | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | NN | NN | N | 211 |  |  |  |
| 321 | J | Na Voře nahoře - plocha | P | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | NN | NN | N | 11 129 | U |  |  |
| 322 | ZC | Husova - obchod | P | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | S | 1 884 |  |  |  |
| 323 | ZK | Dětský domov | V | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | S | 8 867 |  |  |  |
| 324 | ZD | Na Výsluní | P | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | NN | NN | N | 934 |  | pouze pás u plotu |  |
| 325 | ZB | Bezejmenná - obytné domy | V | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | N | 7 639 |  | nevyhovující druhové a prostorové složení |  |
| 326 | ZD | Kollárova - parkoviště | V | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | S | 21 914 |  |  |  |
| 327 | ZE | U Mlékárny - podél trati | P | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | NN | NN | N | 8 299 |  |  |  |
| 328 | ZB | Batové domy Plzeňská | V | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | N | 4 360 |  | bez dřevin, v realizaci |  |
| 329 | ZS | Plochá dráha - sportovní areál | V | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | S | 104 094 |  |  |  |
| 330 | ZC | Bývalé SOU Drogistické | O | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | N | 2 093 |  |  |  |
| 331 | T | U zastávky | P | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | NN | NN | N | 655 |  |  |  |
| 332 | ZK | ZŠ Jih | V | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | S | 7 932 |  |  |  |
| 333 | ZK | Hotelová škola | P | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | N | 7 855 |  | nutně provést pěstební opatření |  |
| 334 | ZS | Sportovní areál | V | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | S | 31 176 |  | nutně provést pěstební opatření |  |
| 335 | ZB | Husova - obytné domy | P | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | S | 4 768 |  |  |  |
| 336 | ZB | U Nemocnice - bytné domy | V | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | N | 4 729 |  | dosadby dřevin |  |
| 337 | ZZ | Nemocnice | V | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | N | 10 249 |  | nutně provést pěstební opatření |  |
| 338 | U | Máchova - plocha | P | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | S | 4 868 |  |  |  |
| 339 | ZD | Anglická | P | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | NN | NN | S | 618 |  |  |  |
| 340 | ZS | Anglická - TCF Purum (tenisové kurty) | P | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | N | 15 128 |  | nutně provést pěstební opatření |  |
| 341 | U | Před Café Panorama | P | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | N | 1 364 |  |  |  |
| 342 | ZC | Penzion a restaurace | V | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | N | 2 528 |  | úprava zahrady |  |
| 343 | ZC | Parkoviště a točna | P | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | S | 3 091 |  | nutně provést pěstební opatření, možná dosadba |  |
| 344 | ZC | Hotel Krakonoš | P | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | S | 7 256 |  |  |  |
| 345 | ZC | Krakonoš | V | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | S | 25 699 |  | provést provozní pěstební opatření |  |
| 346 | ZK | Park Boheminium | V | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | S | 21 595 |  | provést provozní pěstební opatření |  |
| 347 | U | Kolonáda | P | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | S | 10 932 |  |  |  |
| 348 | U | U kostela | P | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | S | 10 560 |  | nutně provést pěstební opatření |  |
| 349 | U | Před hotelem Centrální lázně | P | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | N | 6 292 |  |  |  |
| 350 | ZC | Plocha u krytého bazénu | V | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | NN | NN | N | 1 809 |  | provést pěstební opatření |  |
| 351 | ZC | Vodárna | V | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | NN | NN | N | 2 903 |  |  |  |
| 352 | ZK | Ruský kostel | P | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | S | 2 008 |  | provést pěstební opatření na stromech |  |
| 353 | ZC | Hotel Centrální lázně | V | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | S | 25 974 |  |  |  |
| 354 | P | Karlovarská - park | P | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | S | 14 138 |  | provést pěstební opatření na stromech, část úprav je na PUPFL |  |
| 355 | S | Lesní - svah | P | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | NN | NN | S | 3 710 |  |  |  |
| 356 | ZC | Před Casinem | P | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | S | 5 218 |  |  |  |
| 357 | P | Dobrovského - park k trati | P | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | NN | NN | N | 12 533 |  |  |  |
| 358 | P | Prelátův pramen | P | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | S | 9 102 |  |  |  |
| 359 | P | Lanový park Prelát, Lesní školka | P | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | S | 11 112 |  | částečná obměna vybavenosti |  |
| 360 | P | Park za knihovnou | P | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | N | 8 059 |  |  |  |
| 361 | ZS | Skiareál Mariánky a lanovka | P | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | S | 68 887 |  | část úprav je na PUPFL |  |
| 362 | ZS | Jezdecký klub | V | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | S | 24 485 |  |  |  |
| 363 | R | Hvozd - obora | V | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | N | 15 837 |  |  |  |
| 364 | ZC | Za bývalým hotelem Weimar (Kavkaz) | V | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | N | 3 147 |  |  |  |
| 365 | ZK | Geopark | P | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | S | 64 043 |  | úpravy jsou na PUPFL |  |
| 366 | ZS | Lanový park | P | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | S | 15 447 |  | úpravy jsou na PUPFL |  |
| 367 | J | Podél propojky ulic Na Voře nahoře a Potoční | P | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | N | 39 705 | P |  |  |
| 368 | J | Ke Kasárnům - louka | P | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | NN | NN | N | 41 918 |  |  |  |
| 369 | J | Louky u Hamrníků | P | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | NN | NN | N | 59 562 |  |  |  |
| 370 | J | Zatravněná hromada skládky | V | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | NN | NN | S | 47 123 |  |  |  |
| 371 | ZD | Parkoviště u Lida | P | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | NN | NN | N | 3 283 |  |  |  |
| 372 | R | Lido - koupaliště | P | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | S | 126 466 |  |  |  |

4.3 Hodnocení stromořadí (ST)

Popis:

Stromořadím rozumíme liniovou výsadbu dřevin zpravidla kolem komunikací nebo vodotečí, které jsou tvořeny dřevinami stejného druhu a optimálně i stáří.

Regulace:

Nutná je odpovídající pěstební péče, aby vegetační prvek plnil funkci kosterního útvaru tvořícího významné linie systému zeleně ve městě i krajině.

Hodnocená stromořadí systému zeleně

- sl. 1 Pořadové číslo:	Pořadové číslo v mapě: obsahuje označení stromořadí použité ve výkresech

- sl. 2  Funkční typ Zkratka funkčního typu - ST

- sl. 3 a další Hodnocení stromořadí dle generelu zeleně

|  | Číslo stromořadí |  |
| --- | --- | --- |
|  | Přístupnost plochy zeleně (režim návštěvnosti) - hodnotící stupnice |  |
|  | Označení | Popis stavu |
|  | P | Veřejnosti přístupná plocha bez omezení |
|  | O | Časově omezený přístup na plochu |
|  | V | Vyhrazená plocha |
| Vhodnost druhového složení - hodnotící stupnice |  |  |
| Body | Struktura | Popis stavu |
| 1 | Velmi vhodná | Zcela odpovídá charakteru funkčního typu a stanovištním podmínkám |
| 2 | Vhodná | Vhodná struktura s několika méně významnými nedostatky. Odpovídá funkci plochy i stanovištním podmínkám. |
| 3 | Průměrně vhodná | Struktura ne zcela vhodná. Druhová struktura vyžaduje částečnou úpravu (částečná výměna druhů/doplnění druhů) |
| 4 | Nevhodná | Druhové složení je nevhodné pro plnění požadovaných funkcí funkčního typu nebo pro zajištění prostorových parametrů. Nutná významná úprava (výměna druhů/doplnění druhů) |
| 5 | Zcela nevhodná | Struktura zcela neodpovídá charakteru funkčního typu a/nebo stanovištním podmínkám, neumožňuje plnění požadovaných funkcí, negativně ovlivňuje stabilitu plochy. Nutná celková změna.. |
| Věková struktura dřevinných vegetačních prvků na ploše - hodnotící stupnice |  |  |
| Body | Struktura | Popis stavu |
| 1 | Velmi vhodná | Rozložená věková struktura, na celé ploše zastoupen dostatečný počet nových výsadeb. Zaručen kontinuální vývoj a obměna generací dřevin. Popřípadě se jedná o nově založenou plochu. |
| 2 | Vhodná | Rozložená věková struktura, zastoupen dostatečný počet nových výsadeb. V ojedinělých segmentech plochy generační obměna zajištěna není (výsadby chybí). |
| 3 | Průměrně vhodná | Převažují dospělé stromy, v segmentech plochy jsou však významné dílčí obnovy (dosadby nových dřevin). Kontinuální generační obměna není zajištěna celoplošně. |
| 4 | Nevhodná | Zcela převažují dospělé či přestárlé stromy. Nové výsadby pouze ojedinělé, nebo v jen v některých segmentech, bez vlivu na kontinuální generační obnovu plochy jako celku. |
| 5 | Zcela nevhodná | Zcela převažují dospělí nebo přestárlí jedinci. Postupný rozpad. Případné individuální dosadby nemohou ovlivnit rozpad plochy (aktuální, budoucí). |
| Převažující zdravotní a pěstební stav dřevinných vegetačních prvků - hodnotící stupnice |  |  |
| Kvalita prvku |  | Popis stavu - dřevinné vegetační prvky (DVP) |
| 1 | Velmi vysoká | Převažující část DVP je plně vitálních, zdravých, typického či požadovaného tvaru, bez symptomů poškození. Převažující část DVP plochy perspektivní a stabilní. |
| 2 | Vysoká | Převažující část VP vykazuje drobné nedostatky oproti předcházející kategorii, které však významněji nesnižují jejich perspektivu a stabilitu. Převažující část DVP plochy stále perspektivní a stabilní. |
| 3 | Průměrná | Převažující část VP je se středně sníženou vitalitou, se známkami poškození a zhoršeným zdravotním stavem. Převažující část DVP plochy s částečně sníženou perspektivou a stabilitou. |
| 4 | Nízká | Převažující část VP je v důsledku stáří, poškození, chorob či škůdců s podstatně sníženou vitalitou, a/nebo zdravotním stavem. Převažující část DVP plochy s výrazně sníženou perspektivou a stabilitou. |
| 5 | Velmi nízká | Převažující část VP je v důsledku stáří, poškození, chorob či škůdců, s natolik sníženou vitalitou, a/nebo zdravotním stavem, že chybí předpoklady byť jen krátkodobé existence v přijatelném stavu. Převažující část DVP plochy zcela neperspektivní a nestabilní. |
| Potřeba obnovy či pěstebního zásahu - hodnotící stupnice |  |  |
| Body | Potřeba zásahu | Popis stavu |
| 1 | Bez potřeby | Prvky plochy bez potřeby obnovy či pěstebního zásahu. Případný zásah má spíše preventivní význam z dlouhodobého pohledu. |
| 2 | Minimální potřeba | Prvky plochy s minimální potřebou obnovy či pěstebního zásahu. Případný zásah se týká a) pouze několika málo prvků (např. odstranění stromu, instalace bezpečnostní vazby, řez), nebo za b) má spíše preventivní význam z dlouhodobého pohledu (např. výchovný řez, zdravotní řez apod.). |
| 3 | Dílčí potřeba | K udržení plné a dlouhodobé funkčnosti a stability nutno realizovat dílčí pěstební zásahy (segmenty plochy). |
| 4 | Vysoká potřeba | Vysoká potřeba stabilizace prvků pomocí rozsáhlých pěstebních zásahů a dílčích obnov. |
| 5 | Nutná obnova | Zcela nestabilní a nefunkční prvky. Zlepšení stavu možné pouze kompletní obnovou. |
|  | Počet stran - strany uliční čáry se stromořadím |  |
|  | Počet řad - počet řad stromořadí na straně ulice |  |
| Celková stabilita plochy - hodnotící stupnice |  |  |
| Body | Název | Popis stavu |
| S | Stabilní | Stromořadí plní svoji funkci. Je tedy ve své funkci stabilní. |
| N | Nestabilní | Stromořadí neplní svoji funkci. Je tedy ve své funkci nestabilní. |

4.4 Soupiska stromořadí

| Číslo ST | Funkční typ zeleně | Název stromořadí | Přístupnost | Úplnost | Vhodnost druhového složení | Věková struktura dřevinných vegetačních prvků | Převažující zdravotní a pěstební stav dřevinných vegetačních prvků | Potřeba obnovy či pěstebního zásahu | Počet stran | Počet řad | Celková stabilita stromořadí | Délka stromořadí (bm) | Poznámka, doporučení | Číslo základní plochy v pasportu zeleně |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ST | Plzeňská | P | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | S | 403 | provést pěstební opatření |  |
| 2 | ST | Plzeňská | P | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | S | 280 | provést pěstební opatření |  |
| 3 | ST | Ke Kasárnům, Starý mlýn - propojka | P | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | N | 697 | provést pěstební opatření a dosadby |  |
| 4 | ST | Ke Kasárnům | P | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | S | 75 | podsázeno |  |
| 5 | ST | Starý mlýn - propojka | P | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | N | 89 |  |  |
| 6 | ST | Tepelská | P | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | S | 370 |  |  |
| 7 | ST | Franze Kafky | P | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | S | 192 |  |  |
| 8 | ST | Plzeňská | P | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | N | 468 | doplnit na clonu |  |
| 9 | ST | Ke Kasárnům - odbočka k průmyslovému areálu | P | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | S | 146 | provést pěstební opatření |  |
| 10 | ST | U Mlékárny | P | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | N | 161 |  | 272 |
| 11 | ST | Tř. Vítězství | P | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | S | 214 | provést pěstební opatření | 278 |
| 12 | ST | Tř. Vítězství | P | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | S | 377 |  | 278 |
| 13 | ST | Mezi zámkem Hamrníky a zahrádkovou kolonií | P | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | N | 191 |  |  |
| 14 | ST | Hamrníky - třída Vítězství | P | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | N | 119 |  |  |
| 15 | ST | Hamrníky - Ladova, Na Vyhlídce | P | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | S | 242 | provést pěstební opatření |  |
| 16 | ST | Nádražní náměstí | P | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | S | 91 |  |  |
| 17 | ST | Nádražní náměstí | P | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | S | 121 |  |  |
| 18 | ST | Nákladní | P | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | S | 35 |  |  |
| 19 | ST | Husova | P | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | S | 779 |  | 275 |
| 20 | ST | U Pily | P | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | S | 233 | provést pěstební opatření |  |
| 21 | ST | Jánáčková - u řadových domů | P | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | S | 65 |  |  |
| 22 | ST | Jánáčková - odbočka k trati | P | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | S | 78 |  |  |
| 23 | ST | Družstevní | P | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | S | 112 |  |  |
| 24 | ST | Plzeňská | P | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | S | 272 |  | 298 |
| 25 | ST | Plzeňská - u D Clubu | P | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | S | 53 |  | 298 |
| 26 | ST | Palackého | P | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | N | 160 | tvarované stromořadí, pravidelné opakování hlavového řezu, sledovat |  |
| 27 | ST | Ke Kostelu | P | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | N |  | tvarované stromořadí |  |
| 28 | ST | Palackého | P | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | N | 790 | tvarované stromořadí, pravidelné opakování hlavového řezu | 271 |
| 29 | ST | Chebská - u garáží | P | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | S | 185 |  |  |
| 30 | ST | Chebská - u Tesca | P | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | N | 53 |  |  |
| 31 | ST | Hlavní třída | P | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | S | 760 |  | 280 |
| 32 | ST | Máchova | P | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | N | 78 | tvarované stromořadí | 286 |
| 33 | ST | Cestou k hotelu Krakonoš | P | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | N | 152 | provést pěstební opatření |  |
| 34 | ST | Hvozd | P | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | N | 58 | tvarované stromořadí, zanedbaný hlavový řez, rizikové |  |
| 35 | ST | Anglická | P | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | N | 650 | tvarované stromořadí | 283 |
| 36 | ST | Hlavní třída | P | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | S | 323 |  | 285 |
| 37 | ST | Hlavní třída | P | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | N | 358 | výhledově použít jiný taxon nebo jiný pěstební tvar | 285 |
| 38 | ST | Chebská | P | 1 |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | S | 149 |  | 287 |
| 39 | ST | Tyršova - u krytého bazénu | P | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | S | 61 |  |  |
| 40 | ST | Nerudova | P | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | N | 62 |  |  |
| 41 | ST | Podél hřbitova | P | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | S | 175 | provést provozní pěstební opatření |  |
| 42 | ST | Karlovarská | P | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | N | 136 | tvarované stromořadí | 281 |
| 43 | ST | K Prelátovu prameni | P | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | N | 470 | provést provozní pěstební opatření |  |
| 44 | ST | Podél areálu parku Boheminium | P | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | N | 319 |  |  |
| 45 | ST | Před hotelem Krakonoš | P | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | S | 127 |  |  |
| 46 | ST | Podél areálu jezdecké školy | P | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | N | 548 |  |  |
| 47 | ST | Silnice na Zádub, Závišín | P | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | N | 1 078 |  |  |
| 48 | ST | Stavbařů | P | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | S | 183 |  |  |
| 49 | ST | U Nemocnice | P | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | S | 150 |  | 83 |
| 50 | ST | U Nemocnice | P | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | S | 274 |  | 83 |
| 51 | ST | Hlavní třída - u nádraží | P | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | N | 250 |  | 273 |
| 52 | ST | Za Tratí | P | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | N | 282 |  | 137 |
| 53 | ST | Skalníkova | P | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | S | 254 |  | 112 |

5. Závěry hodnocení

5.1. Zastoupení funkčních typů

| Funkční typ zeleně |  | Celkem | % |
| --- | --- | --- | --- |
| H | hřbitov | 43 599 | 1,3 |
| J | jiná plocha | 271 865 | 8,3 |
| OU | obytná ulice | 9 908 | 0,3 |
| P | park | 847 904 | 25,7 |
| R | rekreační zeleň | 142 303 | 4,3 |
| S | stabilizační zeleň svahů | 23 702 | 0,7 |
| T | izolační (ochranná zeleň) | 41 086 | 1,2 |
| U | parkově upravená plocha | 296 059 | 9,0 |
| ZB | zeleň obytných souborů | 508 223 | 15,4 |
| ZC | zeleň ostatní občanské vybavenosti | 344 243 | 10,5 |
| ZD | zeleň dopravních staveb | 182 202 | 5,5 |
| ZE | zeleň železnic | 60 659 | 1,8 |
| ZK | zeleň školských a kulturních zařízení | 199 390 | 6,1 |
| ZS | zeleň sportovních areálů | 289 068 | 8,8 |
| ZV | zeleň vodotečí | 21 484 | 0,7 |
| ZZ | zeleň zdravotnických zařízení | 12 239 | 0,4 |
| Celkový součet |  | 3 293 934 | 100,0 |

Předmětem hodnocení bylo celkem 221 Základních ploch. Nejvíce zastoupeny jsou parky 25,7 %. Spolu s parkově upravenými plochami tvoří 34,7% výměry hodnocených ploch.

Plochy zeleně v hlavní funkci tvoří 50,9% výměry.

Plochy zeleně ve vedlejší funkci tvoří tedy 49,1% výměry.

- Celková výměra ploch hodnocených FT městské zeleně je 329,4 ha

5.2. Hodnocení stability funkčních typů zeleně

Hodnocení stability FT je základním kriteriem pro posouzení „stavu“ a funkčnosti jednotlivých ploch sídelní zeleně.

| Funkční typ zeleně |  | Nestabilní výměra m2 | Nestabilní % | Stabilní výměra m2 | Stabilní % | Celkový součet m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H | hřbitov |  | 0,0 | 43 599 | 1,3 | 43 599 |
| J | jiná plocha | 213 015 | 6,5 | 58 850 | 1,8 | 271 865 |
| OU | obytná ulice | 7 403 | 0,2 | 2 505 | 0,1 | 9 908 |
| P | park | 211 628 | 6,4 | 636 276 | 19,3 | 847 904 |
| R | rekreační zeleň | 15 837 | 0,5 | 126 466 | 3,8 | 142 303 |
| S | stabilizační zeleň svahů | 4 288 | 0,1 | 19 414 | 0,6 | 23 702 |
| T | izolační (ochranná zeleň) | 24 692 | 0,7 | 16 394 | 0,5 | 41 086 |
| U | parkově upravená plocha | 88 012 | 2,7 | 208 047 | 6,3 | 296 059 |
| ZB | zeleň obytných souborů | 28 436 | 0,9 | 479 787 | 14,6 | 508 223 |
| ZC | zeleň ostatní občanské vybavenosti | 91 325 | 2,8 | 252 918 | 7,7 | 344 243 |
| ZD | zeleň dopravních staveb | 81 146 | 2,5 | 101 056 | 3,1 | 182 202 |
| ZE | zeleň železnic | 8 299 | 0,3 | 52 360 | 1,6 | 60 659 |
| ZK | zeleň školských a kulturních zařízení | 17 970 | 0,5 | 181 420 | 5,5 | 199 390 |
| ZS | zeleň sportovních areálů | 33 776 | 1,0 | 255 292 | 7,8 | 289 068 |
| ZV | zeleň vodotečí | 21 484 | 0,7 |  | 0,0 | 21 484 |
| ZZ | zeleň zdravotnických zařízení | 12 239 | 0,4 |  | 0,0 | 12 239 |
| Celkový součet |  | 859 550 | 26,1 | 2 434 384 | 73,9 | 3 293 934 |

- Na základě provedené analýzy je nutno konstatovat, že výrazně převažují plochy stabilní 73,9 %. Je to dáno charakterem lázeňského města a intenzivní péčí o zeleň a vybavenost území. Jednotlivé plochy v rámci funkčních typů vybočují a podle hodnocení lze přímo určit atribut(y) způsobující nestabilitu plochy. Tato bývá pak zpravidla způsobena potřebou pěstebního zásahu na dřevinách s nutností provedení komplexu stabilizačních pěstebních opatření.