textová část

3

ÚZEMNÍ PLÁN MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

-

IDEOVÝ NÁVRH

obsah soutěžního návrhu

1 panel HLAVNÍ IDEOVÝ VÝKRES 1 : 10 000

2 PANEL KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ MĚSTA

ÚZEMÍ 1 : 25 000

STRUKTURY 1 : 25 000

ŠIRŠÍ VZTAHY

KONCEPCE KRAJINY - CÍLOVÝ STAV

KONCEPCE DOPRAVY - CÍLOVÝ STAV

3  	Textová část

4	obálka „autor“

PREMISY pro čtení návrhu

NETVOŘÍME MĚSTO.  Návrh je zaměřen na dotvoření a posílení toho, co za dvě století na území města vzniklo.  S ohledem na současné potřeby života města. Většinu ploch ponecháváme – jsou O.K.

NETVOŘÍME ÚZEMNÍ PLÁN. Soutěžní návrh je ideovým řešením dostavby města, realizace spojení a využití krajiny, který je základem pro územní plán.  Územní plán je technologie, která svou předurčeností nedává velkou šanci ideám.

NENAVRHUJEME STAVBY. Územní plán vytvoří podmínky pro stavby, parky, silnice, krajinu. Jejich podobu neurčí tato soutěž ani územní plán ale další příležitosti.

Vize

Mariánské Lázně mají ambici i potenciál být hvězdným vrcholem lázeňského trojúhelníku. Mají šanci nalákat hosty z Německa, z Plzně, z Prahy i vzdálenějších míst. Mají konkurenci v Karlových Varech a Františkových Lázních. Mají potenciál v kooperaci s Lázněmi Kynžvart v lázeňských, odborných i turistických programech. Mají potenciál ve výborném železničním napojení a dobrém silničním napojení na Prahu i SRN. Mají potenciál v obnově letiště, které by se mohlo ve svobodném světě rehabilitovat pro soukromé lety. | Panel 2 – Širší vztahy

Mariánské Lázně nesmí být jen městem lázní a turistů. Musí být městem lidí, kteří zde žijí, mají dobrou práci, příležitost pro vzdělání i vyžití ve volném čase. Měly by být městem příležitostí pro vzdělané kreativní lidi v oblastech zdravotnictví, lázeňství, hydrogeologie, hydrologie, ekologie a také umění a tvořivosti.

Idea

Základem návrhu je vytvoření protiváhy lázeňského centra, které je pro mnohé sterilní, drahé a nelákavé. Městské centrum je navrženo kolem rozsáhlého veřejného prostoru vytvořeného překrytím zářezu železniční trati Mariánské Lázně -  Karlovy Vary a odkloněním severní části Palackého ulice do Kollárovy. Tím lze integrovat Park U nemocnice s plochou stávajícího parkoviště na východní straně Plzeňské a Bezručovy sady s ulicí Stavbařů a plochou bývalého čtvrťového centra Dyleň na straně západní. Centrální parkové náměstí je zdůrazněno významnými městskými budovami, přičemž stavby při Kollárově by měly být výškově i architektonicky dominantní. Ideální místo pro správní budovu blízkou domovům lidí. | Panel 1– H, J, 24, 25, 26, 27.

Vlastní centrum je širší a vybíhá severním směrem podél Hlavní třídy, která je spojovací osou obou center. | Panel 2 - Struktury

Další intervencí pro dotvoření centra je budoucí přestavba obchodních ploch periferního charakteru po obou stranách Chebské na městskou lokalitu s obchody a službami pro všechny vrstvy obyvatel spojenými s dalšími ekonomickými aktivitami, bydlením, záchytným parkováním… | Panel 1– 23.

Jižně od městského centra je navržena přestavba ploché dráhy na rezidenční čtvrť s bytovými i rodinnými domy. Citlivé a bolestné téma, pozemky ploché dráhy budou brzy drahé na extenzivní využití. Tato plocha s plochami pro rodinné domy v západní části Úšovic tvoří hlavní návrhové rezidenční lokality. | Panel 1– 22, 6, 7.

Plochá dráha není odsouzena k zapomnění. Je nově umístěna a propojena s dalšími sportovními (mj.) např. stadion přemístěný z parku nad nemocnicí ev. kulturními aktivitami na místě bývalých kasáren a skládky. | Panel 1– 11.

Prostor mezi železniční tratí a údolím Kosího potoka je zásadní výzvou, kterou otevírá nová ulice Plzeňská – Za nádražím s vedením městské veřejné dopravy (MVD), pěší propojení pod nádražím a vylepšení křížení ulice U Mlékárny s tratí (podjezd?). | Panel 1 – b, c.

V prostoru za nádražím je navržena inkluze městských struktur na místě málo využívaných ploch. Ideální pro umístění inovativních ekonomických aktivit ve zdravotnictví či jiných oborech spojených s lázeňstvím a cestovním ruchem a kreativního podnikání. Jako budoucí možné řešení je sledována přestavba současných komerčních provozů při ulicích U Mlékárny – třída Vítězství.  | Panel 1– 12, 13, 14, 15.

Zelená osa Kosího potoka je určena pro pěší turistiku a ekologickou stabilitu krajiny (biokoridor). Na něj navazující plochy Za nádražím jsou zvažovány pro zahrádky a kemp (vazba na Lido). Jako zázemí turistických a rekreačních aktivit je sledována rekonstrukce zámku. | Panel 1 – M, 16, 17, 18.

V jižní části města jsou navrženy dále komerční plochy po obou stranách Plzeňské, dotvoření hrany plzeňské mezi ulicí a železniční tratí, dotvoření prostoru Plzeňská – Polní a obnova letiště ve Sklářích. Rozvoj bydlení jihovýchodně od Okružní je odmítán jako urbanistický omyl. | Panel 1– 8, 9, 10. 20, 21.

Severní část města je považována za stabilizovanou a je doplněna pouze dílčími návrhy. Při dostavbě bloku Arnika by bylo vhodné realizovat spíše městské funkce než lázeňství s cílem posílení městskosti lázeňského území. | Panel 1– 2.

Pro zjednodušení dopravy je sledováno nové přímé propojení Hlavní – Dusíkova – Karlovarská. | Panel 1–a.

V prostoru sportovně rekreačních aktivit ve východní části města je navržena nová lanovka Dolní stanice - Kamzík a sjezdová či sáňková dráha. V prostoru hotelu Krakonoš je navrženo rozšíření sportovně rekreačních aktivit na vrcholové partii Zádubské výšiny. V lese jižně od obůrky Hvozd je uvažována lesní zoo s výběhy zvířat střední Evropy. | Panel 1– g, 3, 4, 5.

Součástí návrhu je i zlepšení přístupnosti areálu Krakonoš z Okružní po stávající silnici a úpravou dopravní obsluhy v prostoru hotelů a s novým parkovištěm. Krakonoš by se stal nástupním místem pro sjezdový areál. | Panel 1– e, f.

Poslední návrh se týká Třebízského údolí, kde je navržen „adventure park“ –zážitkové atraktivity (stezka v korunách stromů, stezka odvahy apod.) při respektování lesního porostu. | Panel 1– 1.

Parky

Parky zůstávají základem struktury města, návrh je respektuje a doplňuje několik nových propojení. | Panel 1– L, K, R.

Parky nadále budou složit k odpočinku a pohybu obyvatel i hostů. Je navržena diferenciace využití parků, pro niž musí město vytvářet podmínky jinými nástroji, než je územní plán. Jižně od parku Střed je posilována aktivní složka života v parcích a umělecké aktivity (busking, výstavy apod.), čímž se otevře prostor pro kreativní aktivity ve městě. Z parku u Ferdinandova pramene je přemístěno fotbalové hřiště do prostoru po bývalých kasárnách, což umožní integrovat park zpět k městské struktuře. Park U nemocnice a Bezručovy sady se stávají součástí nového centrálního prostoru. | Panel 1– A – R.

Krajina

Krajina je tématem navýsost důležitým pro zachování a rozvoj lázeňské funkce. Jsou sledovány 4 vrstvy krajiny – přírodní, vodní, rekreační a městská. Funkce krajiny pro vodní režim je zdůrazněna pro své spojení s největším bohatstvím Mariánských Lázní – prameny léčivých vod. Je známo, že vydatnost pramenů je limitována a chybné zásahy do vodního režimu by se mohly negativně odrazit v jejich využitelnosti. Krajina je v návrhu ponechávána bez výraznějších zásahů. Jsou respektovány cenné přírodní plochy, zejména rašeliniště v okolí Kladské, která mají zásadní význam pro vodní režim. Je posilována rekreační funkce krajiny zejména v prostoru Kosího potoka ve vazbě na Lido, v prostoru areálu Krakonoš a vyhlídky Kamzík a v Třebízského údolí.  S výjimkou nové lanovky na Kamzík a s ní spojené a sjezdovky či sáňkové dráhy jde o aktivity skloubené s přírodou a lesy v okolí lázní. Solitérní zastavěné plochy v krajině jsou stabilizovány, rozvoj není navrhován ani v prostoru Kladské. | Panel 1– 1, 3, 4, 5, 11, M  | Panel 2 – Koncepce krajiny

Doprava

Dopravní systém vychází z napojení města na nadřazené dopravní systémy prostřednictvím silnic I/21 a II/230, dobrým železničním spojením na Prahu a Cheb a obnovu leteckého provozu. Ke zlepšení dopravní dostupnosti města je sledována propojka silnic I/21 a II/230 jižně od města. | Panel 1– d, 8

V komunikačním systému města nejsou navrhována zásadní opatření. Řešení se soustředí na doplnění městských ulic v plochách rozvoje, zejména v jihozápadní části města mezi železniční tratí a Kosím potokem, v prostou ploché dráhy a nového centrálního prostoru. Návrh odmítá spojení Husova – Hlavní v poloze Stavbařů. Posiluje propojení Nádražního náměstí a Za nádražím pro pěší a předpokládán zlepšení přechodu ulice U Mlékárny přes trať.  Dalším opatřením je zlepšení propojení Okružní - Krakonoš (viz výše). Poslední z důležitých opatření je zlepšení propojení Hlavní Dusíkova – Karlovarská. | Panel 1– a, c, e, f.

Doprava ve městě je vedena po městských třídách a městských ulicích s preferencí chodců veřejné dopravy a cyklistů. Je sledována návaznost městských ulic a příměstských stezek a cyklotras. | Panel 2 – Struktury, Koncepce dopravy

Městská veřejná doprava je ponechána bez zásadních změn, vozovna není přemístěna. Předpokládá se rozšíření do prostoru mezi tratí a Kosím potokem – autobusy, hybridní trolejbusy. | Panel 2 –Koncepce dopravy

Parkování je navrženo jak na povrchu tak parkovacími domy. Územní plán by měl umožnit realizaci parkovacích objektů dle potřeby zejména v integraci s jinými funkcemi budov. V návrhu jsou umístěna nová kapacitní parkoviště při Chebské, Hlavní, Plzeňské a u Krakonoše.  | Panel 2 –Koncepce dopravy