# 1. Obsah

1. Obsah	1

2. Identifikační údaje	2

1.1 Stavba:	2

1.2 Objednatel:	2

1.3 Investor:	2

1.4 Zhotovitel dokumentace:	2

2. Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění	3

3. Předpokládaný průběh stavby	3

4. Návrh řešení dopravy během výstavby	3

5. Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví	3

6. Ochrana inženýrských sítí	3

Příloha č. 1 - Dopravní schéma B1 a C1	5

2. Identifikační údaje

## 1.1 Stavba:

Oprava chodníku v úseku Mariánské Lázně – Velká Hleďsebe

kraj			:	Karlovarský

okres			:	Cheb

obec                		:	Radyně

katastrální území	:	Mariánské Lázně, Velká Hleďsebe

Budoucí správce	:	Mariánské Lázně, Úšovice, Velká Hleďsebe

## 1.2 Objednatel:

Název a adresa:		Město Mariánské Lázně

Ruská 155

353 01 Mariánské Lázně

## 1.3 Investor:

Název a adresa:		Město Mariánské Lázně

Ruská 155

353 01 Mariánské Lázně

## 1.4 Zhotovitel dokumentace:

Název a adresa:		Ing. Jiří Oboznenko

nábřeží Jana Palacha 26

360 01 Karlovy Vary

IČ: 01978918

číslo autorizace 0301478

telefon 774 435 275

email projekce@oboz.cz

# 2. Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění

Předmětem stavby je oprava chodníku mezi Mariánskými Lázněmi a Velkou Hleďsebí. Stávající chodník má proměnnou šířku 1,75 – 2,8m. Povrch je z asfaltového betonu. Příčný spád zaručuje odvodnění buď směrem do vozovky a následně do stávající kanalizace, nebo do okolního terénu. Podélný spád se pohybuje mezi 1,23% a 3,95%.

# 3. Předpokládaný průběh stavby

Stávající povrch z asfaltového betonu v tloušťce 60 mm (vychází z kopaných sond) bude odfrézován, nebo případně jinak odstraněn.  Dále budou na několika úsecích nahrazeny stávající rozrušené obrubníky novými – betonový silniční obrubník 100x15x25. Bude položena reliéfní a kontrastní dlažba. Konstrukce chodníku bude lokálně doplněna o hutněnou vrstvu z MZK, na kterou bude položena vrstva z asfaltového betonu ACO11 v tloušťce 60mm. Veškeré stavební práce budou prováděny tak, aby nebyla narušena přilehlá komunikace. Osadí se směrové sloupky.

# 4. Návrh řešení dopravy během výstavby

Stavba bude probíhat za omezení provozu. Během výstavby bude podél celé stavby umístěno dopravní značení podle schématu  B/1 (v obci) a C1 (mimo obec) - TP 66.

Objízdné trasy nebudou vyznačeny, průjezd vozidel bude během stavby umožněn.

Dopravní opatření jsou navržena dle TP 66– III. vydání „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“ a v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., ve znění zákona č. 60/2001 Sb. a vyhlášky MDS č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 153/2003 Sb., vyhlášky č. 176/2004 Sb. a vyhlášky č. 193/2006 Sb.

Dopravní značky budou provedeny výhradně jako retroreflexní, musí splňovat vlastnosti třídy 1 podle ČSN 01 80 20. Svislé značky budou základní velikosti.

5. Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví

70

Všechny stavební a montážní práce musí být provedeny podle platných norem a při dodržení všech bezpečnostních předpisů. Všichni pracovníci budou před zahájením prací náležitě o předpisech poučeni.

# 6. Ochrana inženýrských sítí

Před zahájením stavby budou vytyčeny všechny inženýrské sítě. Při opravě dojde k dočasnému snížení krytí některých sítí. Zhotovitel bude při opravě postupovat šetrně tak, aby nedošlo k jejich poškození.

V území se nachází inženýrské sítě:

optické vedení - ČEZ ICT Services, a. s.

vedení NN - ČEZ Distribuce, a. s.

vedení VN - ČEZ Distribuce, a. s.

kanalizace - CHEVAK Cheb, a.s.

vodovod - CHEVAK Cheb, a.s.

sdělovací kabel - Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

vedení VO - Město Mariánské Lázně

kabely dráhy - SŽDC st.o. - inženýrské sítě pouze na mostě

plynovod - innogy Česká republika a.s.

Stavba se nachází v rozsáhlém chráněném území CHKO Slavkovský les, vnitřním lázeňském území, ložisku slatin a rašeliny, ochranném pásmu 1. stupně

Část stavby se nachází na pozemcích ZPF a PUPFL.

Karlovy Vary						Vypracoval:	Ing. Jiří Oboznenko

Srpen 2017

# Příloha č. 1 - Dopravní schéma B1 a C1