## TECHNICKÁ ZPRÁVA

Informačně orientační značení v Mariánských Lázních pro pěší ke komunálním cílům je navrženo v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., vyhláškou MDS ČR č. 294/2015 Sb. ve znění pozdějších předpisů a s technickými podmínkami č. TP 117. Tabulky jsou zhotoveny z hliníkového jeklového profilu o rozměru 745 x 120 mm. Barva tabulky i celé sestavy je lakována barvou dle vzorníku RAL, text, šipka i piktogram je plotrován z nereflexní fólie dle výběru ze vzorníku. Tabulky mají jednostranný nebo oboustranný polep a jsou nasazeny na konzolu o vnitřním průměru 60 mm a vnějším průměru 70 mm. Na konzole může být uchycena jedna až čtyři tabulky pod úhly 90 stupňů. Boční uchycení pomocí konzoly tak umožňuje směrování až čtyř cílů ve stejné výšce. Konzoly jsou nasazeny na horní část sloupku o vnějším průměru 60 mm, jehož délka je dána počtem konzol. Pod spodní konzolou je průměr sloupku 70 mm, takže celek působí jednotným průměrem 70 mm. Podchodná výška pod nejnižší tabulkou je minimálně 2,30 m. Uvedený systém umožňuje nastavení  konzoly a tím tabulek do požadovaných směrů. Konzola se v tomto směru pak fixuje ke sloupku šroubem, který je ve finále ukrytý pod  tabulkou. Samotná tabulka je pak ke konzole upevněna dvěma šrouby ve spodní části.

Samotný sloupek je přišroubován k patce, která je zabetonována 150 mm pod úrovní okolního terénu.

Sestavy s informačními tabulkami jsou umístěny na stanovištích patrných z přiloženého plánku města. Popis tabulek v jednotlivých sestavách a jejich počet je na samostatném listu.

Provedení a základní zásady pro umísťování tabulek (viz technické podmínky č.

TP 65, II. vydání)  :

- Boční umístění :

Nejmenší vodorovná vzdálenost bližšího okraje svislé informačně orientační značky od vnějšího okraje  zpevněné části krajnice, případně od vozovky je 0,5 m. Ve výjimečných případech je možno v obci tuto vzdálenost snížit až na 0,3 m.

2.    Výškové umístění :

Spodní okraj nejníže umístěných informačně orientačních značek je min. 2,3 m nad úrovní vozovky nebo chodníku, na cyklistické stezce nebo mostě pak 2,5 m.

Zpracoval : ing. Vladimír Otevřel

listopad 2017