## TECHNICKÁ ZPRÁVA

Informačně orientační značení v Mariánských Lázních je navrženo v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., vyhláškou MDS ČR č. 294/2015 Sb. ve znění pozdějších předpisů a s technickými podmínkami č. TP 117. Informační tabule jsou navrženy jako dopravní značky č. IS24c (Komunální cíl). Tabule jsou zhotoveny z hliníkového plechu o rozměru 1000 x 200 mm s obvodovým hliníkovým rámečkem. Základní polep je samolepící folií v  hnědé barvě s retroreflexní úpravou ve třídě R1. Text je tištěn přímo na podkladní fólii technologií Ink jet s rozlišením 720 dpi. Tabule mají jednostranný nebo oboustranný polep.

Sestavy s informačními tabulemi jsou umístěny na stanovištích patrných z přiloženého plánku města. Grafické provedení sestav je vždy na samostatném listu.  Umístění informačních tabulí je buď na samostatné pozinkované sloupky o průměru 60 mm nebo 70 mm nebo na stávající sloupy veřejného osvětlení, rozhlasu nebo nízkého napětí. Způsob uchycení je bočním úchytem (tzv. VOM) nebo prostřednictvím C lišty na zadní straně tabulky. Boční uchycení na sloup či sloupek je vždy pomocí spon a nerezové pásky Bandimex šířky 12,7 mm.  Středové uchycení je provedeno pomocí jednodílné hliníkové objímky. Nové sloupky jsou zasazeny v hliníkové patce, připevněné k betonovému základu pomocí kotevních šroubů.

Provedení a základní zásady pro umísťování dopravních značek (viz technické podmínky č.

TP 65, II. vydání)  :

- Provedení :

Všechny informačně orientační značky jsou s retroreflexní  úpravou – mechanicko optické vlastnosti tř. 1

- Boční umístění :

Nejmenší vodorovná vzdálenost bližšího okraje svislé informačně orientační značky od vnějšího okraje  zpevněné části krajnice, případně od vozovky je 0,5 m. Ve výjimečných případech je možno v obci tuto vzdálenost snížit až na 0,3 m.

3.    Výškové umístění :

Spodní okraj nejníže umístěných informačně orientačních značek je min. 2,3 m nad úrovní vozovky nebo chodníku, na cyklistické stezce nebo mostě 2,5m.

Zpracoval : ing. Vladimír Otevřel

listopad 2017