TECHNICKÁ SPECIFIKACE

k informační výsledkové tabuli do sportovní haly v Mariánských Lázních

Dodávané množství: 1 ks

Rozměry: šířka300-320 cm x výška 220-240 cm

Tabule bude opatřena sítí, chránící proti nárazu míče.

Celý systém musí být plně konfigurovatelný, musí umožňovat úpravy konfigurace dle budoucích potřeb provozovatele a změn v pravidlech a musí být zálohovaný. Časomíra musí vždy splňovat veškeré požadavky pravidel Českého svazu juda, karate a basketbalu a místní požadavky na provoz.  Multifunkční časomíra musí být schopna zobrazovat sestavy domácího a hostujícího týmu pomocí modulu hráčských karet. Musí být možné automatické přehrávání hráčských karet v průběhu zápasu (gól/bod), trest, nástup apod.)

Popis povinných funkcí systému:

- Zobrazování vnitřních hodin a časové osy

- Měření a zobrazení času (čas oddechový čas, tresty) – libovolné nastavení dle požadavků a pravidel sportovních asociací

- Nastavení počtu a délky herních částí

- Zobrazení požadovaného výsledkového servisu dle platných pravidel pro judo, karate a basketbal

- Možnost úprav grafické podoby výsledkového servisu (např. skiny) samotným uživatelem pomocí vestavěného grafického editoru pomocí drag and drop metody, tj. bez nutnosti zásahu výrobce/IT.

- Celý systém časomíry, výsledků a multimédií je ovladatelný 1 osobou

- Příjem a zobrazení online IP/IPTV streamu přímo na zobrazovač

- Vytváření uživatelských profilů nebo skupin uživatelských profilů vč. funkce zaheslování

Všechny popsané funkce musí být odbaveny a spouštěny z jedné aplikace (tj. z jednoho uživatelského prostředí aplikace) systému výsledkového servisu bez nutnosti přepínat se do jiných aplikací.

Popis povinných částí systému:

- Ovládací konzole časomíry – 1 ks

Technické parametry a součásti:

- Notebook, procesor min. Intel, min. i5, RAM min. 8GB, 1xsystémový HDD

- Operační systém Windows 10 CZ 64bit

- Server výsledkového systému, který umožní provozovat předepsané sporty a připojit libovolnou ovládací konzoli

- Pneumatická dvoutónová siréna – 1 ks

Parametry: 112/130 dB

- Datově spojená s časomírou

- Výsledková tabule –velkoplošný multimediální LED zobrazovač, včetně nosného rámu a statiky – 1 ks

Technické parametry multimediálního plně grafického zobrazovače:

- Typ servisu: přední – magnetické řešení

- Rozměr obrazovky: šířka min. 300cm, výška min. 220 cm

- Plocha v m2: min. 6,6 m2

- Rozestup pixelů: max. 6,2 mm

- Specifikace zobrazovacích bodů: diody SMD, min. svítivost > 1500/m2

- Rozlišení obrazovky reálné: min. 484 x 354 px

- Rozhraní signálu: DVI, min. kompatibilita:HDMI

- Pozorovacíí úhel min. - horizontální: 140st., vertikální: 140 st.

Garance servisního zásahu v místě do 72 hod.

Výstup pro ozvučení??

- Další nutné součásti dodávky pro úplnou montáž

dopravné

montážní práce

montážní materiál

školení v rozsahu min. 3 hod.

vzdálená podpora (internetovou konektivitu zajistí objednatel).